Burmistrz Miasta Puszczykowa

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

MIASTA PUSZCZYKOWO

Maj 2006 r.

|  | ul. Daleka 33, 60-124 Poznań |
| --- | --- |
| tel. (+48 61) 65 58 100 fax: (+48 61) 65 58 101 www.abrys.pl e – mail: projekty@abrys.pl |  |

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

MIASTA PUSZCZYKOWO

Zespół ekspertów, redakcja:

mgr Igor Szymkowiak

mgr inż. Przemysław Cudakiewicz

mgr Joanna Tycner

SPIS TREŚCI

1.	Wstęp	4

1.1.	Położenie geograficzne	5

1.2.	Ludność	5

1.3.	Działalność przemysłowa i handlowa	5

1.4.	Wytwarzane odpady	6

2.	Aktualny stan gospodarki odpadami.	6

2.1.	Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, w tym komunalnych	6

2.1.1.	Źródła danych	6

2.2.	Oszacowanie aktualnie powstającej ilości odpadów komunalnych	7

2.2.1.	Przegląd przeprowadzonych badań	7

2.2.2.	Przyjęta metodologia	7

2.2.3.	Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenie Puszczykowa według wskaźników z KPGO	7

2.2.4.	Odpady opakowaniowe	9

2.2.4.1.	Oszacowanie ilości odpadów opakowaniowych powstających na terenie miasta Puszczykowo dla roku 2005	11

2.2.4.2.	Analiza sytuacji w mieście Puszczykowo w odniesieniu do odpadów opakowaniowych	11

2.2.5.	Komunalne osady ściekowe	12

2.2.6.	Odpady przemysłowe	12

2.2.7.	Import i eksport odpadów	12

2.3.	Istniejące systemy zbierania odpadów komunalnych	12

2.4.	Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami	13

2.5.	Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych.	13

3.	Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych.	13

3.1.	Zmiany demograficzne	13

3.2.	Skład morfologiczny odpadów i jego zmiany	14

3.3.	Wskaźniki nagromadzenia odpadów i ich zmiany	14

3.3.1.	Wskaźniki nagromadzenia odpadów opakowaniowych i ich wymagane poziomy odzysku.	16

4.	Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami	18

4.1.	Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów	18

4.2.	Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów	18

5.	Zakładane cele i proponowany system gospodarki odpadami	19

5.1.	Rozwiązania technologiczne dotyczące zbiórki i transportu poszczególnych rodzajów odpadów.	20

5.1.1.	Odpady komunalne z gospodarstw domowych	20

5.1.2.	Pozostałe odpady	20

5.2.	Harmonogram realizacji przedsięwzięć	21

6.	Streszczenie w języku niespecjalistycznym.	22

7.	Załącznik do Planu Gospodarki Odpadami Miasta Puszczykowo	24

# Wstęp

Uchwalona w roku 2001 Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z zasadami zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku, wykorzystywania, recyklingu i unieszkodliwiania.

Opracowanie planu gospodarki odpadami na szczeblu gminy jest obowiązkiem określonym w rozdziale 3 Ustawy o odpadach. Zgodnie z tymi przepisami organy administracji samorządowej są zobowiązane do opracowania planów gospodarki odpadami dla właściwego sobie obszaru. Rolą tych planów jest objęcie zagadnień w zakresie m.in. zapobiegania powstawaniu odpadów, bezpiecznego nimi gospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi oraz ograniczenia ilości składowanych odpadów. Ich głównym zadaniem i celem jest doprowadzenie do ograniczania składowania odpadów, głównie poprzez odzysk surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych. Będzie to możliwe dzięki uwzględnieniu potrzeby utworzenia oraz utrzymania zintegrowanej i wystarczającej w skali kraju sieci instalacji do unieszkodliwiania odpadów. Będzie to wymagało koordynacji działań pomiędzy organami administracji publicznej różnych szczebli, a w szczególności sąsiadujących ze sobą gmin oraz współpracy między administracją i przedsiębiorcami.

Sporządzanie gminnego planu gospodarki odpadami jest procesem wieloetapowym i cyklicznie ponawianym, obejmującym:

- zaplanowanie procesu planowania i wybór zespołu opracowującego projekt planu gospodarki odpadami,

- ocenę realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami,

- zebranie podstawowych informacji charakteryzujących obszar, dla którego sporządzany lub aktualizowany jest plan gospodarki odpadami, w tym określenie:

    - położenia obszaru, z ewentualnym jego podziałem na rejony pomocnicze (w szczególności, sołectwa, strefy przemysłowe czy rejony obsługi),

    - sytuacji demograficznej i gospodarczej, w tym przedstawienie informacji o ilości i rozmieszczeniu ludności, z uwzględnieniem zabudowy zagrodowej oraz jedno- i wielorodzinnej, rodzaju i zakresu działalności, wskutek której są wytwarzane odpady, w obiektach infrastruktury, terenach zieleni i zadrzewień,

    - danych dotyczących działalności przemysłowej, w tym przedstawienie informacji o liczbie podmiotów wraz z rodzajem ich produkcji lub działalności oraz określeniem wielkości podmiotów - w podziale na małych, średnich i dużych przedsiębiorców,

- określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami,

- ustalenie przewidywanych zmian czynników związanych z gospodarką odpadami,

- wariantowe przedstawienie strategii oraz celów i zadań,

- wybór strategii oraz celów i zadań po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami,

- ustalenie długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co najmniej 8 lat,

- ustalenie krótkoterminowego planu działań obejmującego okres 4 lat,

- przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu planu na środowisko,

- opracowanie projektu planu gospodarko odpadami,

- przeprowadzenie procesu konsultacji i opiniowania,

- uchwalenie planu.

Oczywiście ocena realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami nie dotyczy sporządzania pierwszego projektu planu gospodarki odpadami. W niniejszym planie opisano sposób realizacji celów i zadań dla Miasta Puszczykowa, które wynikają bezpośrednio z celów i zadań określonych dla tego obszaru, a zapisanych w Planach Gospodarki Odpadami dla Powiatu Poznańskiego i Województwa Wielkopolskiego.

Zakres czasowy niniejszego opracowania obejmuje okres 2006-2011 traktowany jako okres strategiczny ze szczególnym uwzględnieniem lat 2006-2008 dla których ustala się krótkoterminowy plan działań.

Plan Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego preferuje wyodrębnienie na terenie województwa 13 Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO). Jednym z nich jest zakład w Piotrowie gm. Czempiń - Centrum Zagospodarowania Odpadów (CZO) obejmujący swoim działaniem gminy wchodzące w skład Związku Międzygminnego CZO – SELEKT. Związek tworzą gminy: Brodnica, Czempiń, Dolsk, Grodzisk Wielkopolski, Kościan, Miasto Kościan, Miasto Luboń, Mosina, Miasto Puszczykowo, Stęszew, Śrem. Ponadto akces zgłosiły gminy: Kamieniec, Rakoniewice, Granowo.

Plan gospodarki Odpadami Miasta Puszczykowa powstał jako dokument składający się z dwóch części tj. treści zamieszczonej poniżej oraz załącznika, który zawiera uzupełnienie zamieszczonych niżej informacji.

## Położenie geograficzne

Miasto Puszczykowo położone jest w centralnej części województwa wielkopolskiego, w południowej części powiatu poznańskiego ziemskiego. Miasto graniczy z następującymi gminami wspomnianego powiatu:

- od północy i północnego-zachodu – z gminą Komorniki,

- od zachodu – z gminą Stęszew,

- z pozostałych stron – z gminą Mosina (od południa bezpośrednio z miastem Mosina).

Puszczykowo położone jest w odległości ok. 4,5 km od południowych i południowo-zachodnich granic administracyjnych Poznania

Tabela 1. Wykorzystanie terenów w obszarze administracyjnym miasta

| Rodzaj wykorzystania | ha | % |
| --- | --- | --- |
| użytki rolne | 302 | 18,2 |
| lasy | 800 | 48 |
| tereny komunikacyjne | 125 | 7,5 |
| tereny mieszkaniowe | 371 | 22,3 |
| grunty pod wodami | 39 | 2,3 |
| pozostałe | 28 | 1,7 |
| OGÓŁEM | 1665 | 100 |

Źródło: POŚ Puszczykowo.

## Ludność

Miasto o powierzchni 16,65 km2 zamieszkuje ok. 8 853 mieszkańców (stan z. z dn. 28.05.2005 r.).

Tabela 2. Liczba mieszkańców Miasta Puszczykowo

| Podmiot | Liczba mieszkańców (z dn. 31.12.2005 r.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Teren miejski | Teren wiejski |
| Miasto Puszczykowo | 8 884 | 0 |

Współczynnik przyrostu naturalnego (mierzony przyrostem naturalnym na 1 tysiąc mieszkańców) jest ujemny. W ostatnich trzech latach kształtował się na poziomie minimalnie poniżej zera, co jest wartością zbliżoną do średniej krajowej. W mieście przeważa zabudowa jednorodzinna. Według informacji z Urzędu Statystycznego w Poznaniu na terenie miasta znajduje się 2 506 gospodarstw domowych.

## Działalność przemysłowa i handlowa

Z uwagi na położenie i atrakcyjne warunki turystyczno-rekreacyjne, na terenie miasta praktycznie nie istnieje przemysł. Również rolnictwo ma bardzo małe znaczenie dla gospodarki miasta, uprawne grunty zajmują tylko kilkadziesiąt hektarów. Rozwijają się natomiast małe zakłady produkujące przede wszystkim artykuły spożywcze, odzież i meble. Zdecydowana większość nie zalesionych terenów została przeznaczona na potrzeby indywidualnego budownictwa jednorodzinnego. Na terenie Puszczykowa jest zarejestrowanych w Urzędzie Miejskim 1252 (dane z 31.12.2005 r.)  podmiotów gospodarczych w większości o charakterze handlowo- usługowym.

Tabela 3. Liczna podmiotów gospodarczych działających w Puszczykowie (dane z 28.05.2005 r.)

| Najważniejsze rodzaje działalności | Ilość przedsiębiorstw |
| --- | --- |
| Handel | 452 |
| Budownictwo | 167 |
| Usługi różne | 138 |
| Krawiectwo | 61 |
| Transport | 61 |

Najwięksi pracodawcy na terenie miasta to:

- „Eko – Rondo”- przedsiębiorstwo usług komunalnych

- Leśny Ośrodek Szkoleniowy- hotelarstwo, gastronomia,

- „Boltex” PPUH Export – Import,

- Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy „Puszczykowo”,

- Hotel Puszczykowo,

- Hotel Santa Barbara,

- Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy Wielspin - Zaplecze Rehabilitacyjno - Techniczne Spółdzielni Inwalidów,

- „Almar”- produkcja odzieży, poligrafia – zakład pracy chronionej,

- Piekarnia – Cukiernia; Błaszkowiak Jacek,

- „Szał” sp. z o.o. branża spożywcza przedsiębiorstwo produkcyjno – handlowe – zakład pracy chronionej,

- Transport i Spedycja Międzynarodowa S.C.; Pietz.

## Wytwarzane odpady

Większość odpadów, w tym wszystkie komunalne, wytwarzanych i zebranych na terenie Puszczykowa unieszkodliwianych jest poza terenem miasta, głównie na składowiskach w Srocku Małym gm. Stęszew oraz w Suchym Lesie. Według informacji z Urzędu Miejskiego w 2005 roku na terenie Puszczykowa powstało 2247 Mg odpadów w tym 1866 Mg odpadów komunalnych, z czego w sposób selektywny zebrano 207,46 Mg szkła, 103,3 Mg tworzyw sztucznych, 70,58 Mg makulatury.

# Aktualny stan gospodarki odpadami.

## Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, w tym komunalnych

### Źródła danych

Przy tworzeniu niniejszego Planu Gospodarki Odpadami, w szczególności analizie stanu istniejącego, w sektorze gospodarki odpadami wykorzystano następujące źródła danych:

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

- Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Wielkopolskiego

- POŚ dla Miasta Puszczykowa na lata 2004 – 2007 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2008-2011

- Program gospodarki odpadami stałymi dla miasta Puszczykowa 1999

- Plan Rozwoju Lokalnego dla miasta Puszczykowo na lata 2005 - 2014

- Materiały dostarczone przez Związek Międzygminny CZO SELEKT

- Dane Głównego Urzędu Statystycznego

- Dane WIOŚ

- Odpowiedzi udzielone przez Urząd Miasta

Prace zostały wykonane zgodnie z zaleceniami Poradnika – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami i treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami

Do odpadów komunalnych nie zalicza się odpadów przemysłowych oraz odpadów z laboratoriów i innych źródeł, które ze względu na masowość lub szkodliwość wymagają odrębnego postępowania. Odpady komunalne są mieszaniną wielu materiałów zużytych w wyniku konsumpcji.

Źródłami wytwarzanych odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe ( w których powstają między innymi takie odpady jak: wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne)

- obiekty infrastruktury

- obszary ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk

- ulice i place

Zarówno ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, wskaźnik ich nagromadzenia, jak struktura oraz skład są uzależnione od poziomu rozwoju gospodarczego, zamożności społeczeństwa jak i sposobu życia, gospodarowania zasobami i konsumpcji dóbr materialnych, a nawet od bardzo subiektywnych cech charakterologicznych mieszkańców.

Wiedza o tym jest istotną informacją w projektowaniu systemów zagospodarowania odpadów. Należy, bowiem brać pod uwagę fakt, że w zależności od lokalizacji, stopnia rozwoju gospodarczego, dostawy gazu bądź jej braku, rodzaju mieszkalnictwa itp. rozbieżności jakościowe i ilościowe we wskaźnikach nagromadzenia i morfologii odpadów mogą być bardzo duże. Projektując system dobrze jest posługiwać się danymi rzeczywistymi zebranymi w terenie, którego dotyczyć będzie dany projekt.

## Oszacowanie aktualnie powstającej ilości odpadów komunalnych

### Przegląd przeprowadzonych badań

Na terenie miasta nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych, informacje na temat ilości i składu morfologicznego powstających odpadów komunalnych są bardzo niejednorodne. Często dane pochodzą z firm zajmujących się usuwaniem odpadów, które w generują je na różne sposoby. W tabeli poniżej przedstawiono informacje na temat ilości odpadów komunalnych powstających na terenie miasta Puszczykowo w 2005 r. (według informacji z UM).

Tabela 4. Ilość odpadów komunalnych powstających na terenie Puszczykowa w 2004 r. (wg informacji z UM).

| Gmina | Liczba mieszkańców (12.2005 r.) | Ilość odpadów w Mg | Średnia ilość odpadów w Mg /1 mieszkańca /rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Puszczykowo | 8 884 | 2247 | 0,252 |

Jak wynika z powyższych zestawień według informacji własnych na terenie Puszczykowa powstało w 2005 roku 2247 Mg odpadów. Średnia ilość przypadająca na jednego statystycznego mieszkańca to około 252 kg na rok.

### Przyjęta metodologia

Ilości odpadów powstające na terenie miasta Puszczykowo można oszacować na podstawie wskaźników z KPGO. Jednak w sprawozdaniu z realizacji Planu za okres od 29 października 2002 r. do 29 października 2004 r. stwierdzono, iż wskaźniki przyjęte w KGPO są zawyżone. Dlatego aby urealnić wskaźniki z KGPO po konsultacjach z samorządami skupionymi w ZM CZO SELEKT zmodyfikowano je obniżając w ten sposób aby były zgodne z lokalnymi wskaźnikami szacowanymi przez Samorządy. Ilości i morfologia odpadów komunalnych powstających na terenie miasta Puszczykowo według tak zmodyfikowanych wskaźników przedstawiono w następnym punkcie planu.

### Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenie Puszczykowa według wskaźników z KPGO

W tabeli poniżej zestawiono ilości i skład morfologiczny odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca w ciągu roku według zmodyfikowanych wskaźników z KPGO.

Tabela 5. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca w roku 2005 r.

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | 2005 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | miasto |  | wieś |  |
|  |  | % | Kg/M/r | % | Kg/M/r |
| 1 | Kuchenne ulegające biodegradacji | 19,77 | 49,86 | 9,19 | 11,72 |
| 2 | Odpady zielone | 2,20 | 5,55 | 1,81 | 2,31 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 6,30 | 15,89 | 4,63 | 5,91 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 11,50 | 29,02 | 6,72 | 8,57 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 1,29 | 3,26 | 0,75 | 0,96 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 10,37 | 26,16 | 8,72 | 11,12 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 4,30 | 10,85 | 2,80 | 3,58 |
| 8 | Tekstylia | 2,66 | 6,72 | 2,02 | 2,58 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 0,46 | 1,17 | 0,43 | 0,55 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 7,09 | 17,88 | 8,23 | 10,49 |
| 11 | Metale | 2,68 | 6,76 | 1,89 | 2,40 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 1,10 | 2,77 | 0,67 | 0,86 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 0,32 | 0,80 | 0,19 | 0,25 |
| 14 | Odpady miner | 3,00 | 7,56 | 5,23 | 6,66 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 8,41 | 21,20 | 14,36 | 18,31 |
| 16 | Wielkogabarytowe | 5,98 | 15,09 | 7,89 | 10,06 |
| 17 | Budowlane | 11,96 | 30,18 | 23,67 | 30,18 |
| 18 | Niebezpieczne w strumieniu komunalnym | 0,60 | 1,51 | 0,79 | 1,01 |
| Razem |  | 100 | 252,24 | 100 | 127,52 |

Według powyższej tabeli statystyczny mieszkaniec miasta Puszczykowa wytwarza w ciągu roku 252,24 kg odpadów komunalnych.

W tabeli poniżej przedstawiono sumaryczną ilość odpadów komunalnych powstających w 2005 roku na terenie miasta Puszczykowa według zmodyfikowanych wskaźników z KPGO.

Tabela 6. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych ogółem wytworzonych na terenie Puszczykowa w 2005 r.

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | 2005 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | miasto |  |
|  |  | % | Mg/r |
| 1 | Kuchenne ulegające biodegradacji | 19,77 | 441,43 |
| 2 | Odpady zielone | 2,20 | 49,16 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 6,30 | 140,72 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 11,50 | 256,90 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 1,29 | 28,86 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 10,37 | 231,56 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 4,30 | 96,10 |
| 8 | Tekstylia | 2,66 | 59,49 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 0,46 | 10,33 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 7,09 | 158,31 |
| 11 | Metale | 2,68 | 59,85 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 1,10 | 24,54 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 0,32 | 7,08 |
| 14 | Odpady miner | 3,00 | 66,93 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 8,41 | 187,70 |
| 16 | Wielkogabarytowe | 5,98 | 133,59 |
| 17 | Budowlane | 11,96 | 267,18 |
| 18 | Niebezpieczne w strumieniu komunalnym | 0,60 | 13,36 |
| Razem |  | 100,00 | 2233,08 |

Jak widać na powyższym zestawieniu według zmodyfikowanych wskaźników na terenie Puszczykowa w 2005 roku powstało 2233,08 Mg odpadów komunalnych.

### Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe stanowią istotny element kilku strumieni odpadów komunalnych. Zostały więc one już ujęte w oszacowaniu dokonanym wyżej oraz w obliczeniach prognostycznych zamieszczonych dalej. Jednak ze względu na ich specyfikę oraz ze względu na ich specjalne potraktowanie przez ustawodawcę, omówiono je również jako oddzielną grupę. Mimo że osiąganie określonych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych nie jest zadaniem gminy, niemniej jednak działania w tym zakresie wspierane będą przez Organizacje Odzysku, a związane z tym przychody mogą mieć wpływ na finansowanie zbiórki selektywnej surowców. Niezbędny do osiągnięcia poziom recyklingu odpadów opakowaniowych wynika z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 639). Zapisy tej ustawy wymagają, aby przedsiębiorca wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach zapewnił ich odzysk. Obowiązany jest on do dnia 31 grudnia 2007 r. osiągnąć docelowy poziom odzysku odpadów opakowań co najmniej w wysokości określonej w niżej zamieszczonej tabeli (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U z 2005 r. Nr 103, poz. 872)

W latach 2008 - 2014 przedsiębiorcy zobowiązani będą do dalszej intensyfikacji zbiórki odpadów opakowaniowych.

Tabela 7. Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w latach do dnia 31 grudnia 2007 r.

| Lp. | Rodzaj opakowania lub produktu, z którego powstał odpad | Symbol PKWiU | 2006 r. |  | 2007 r. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | % poziom |  | % poziom |  |
|  |  |  | odzysku | recyklingu | odzysku | recyklingu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | opakowania razem | bez względu na symbol PKWiU | 43 1) | - | 50 1) | 25 1,2) |
| 2 | opakowania z tworzyw sztucznych | bez względu na symbol PKWiU | - | 22 1) | - | 25 1) |
| 3 | opakowania z aluminium | bez względu na symbol PKWiU | - | 35 1) | - | 40 1) |
| 4 | opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej | bez względu na symbol PKWiU | - | 18 1) | - | 20 1) |
| 5 | opakowania z papieru i tektury | bez względu na symbol PKWiU | - | 45 1) | - | 48 1) |
| 6 | opakowania ze szkła gospodarczego, poza ampułkami | bez względu na symbol PKWiU | - | 35 1) | - | 40 1) |
| 7 | opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) | bez względu na symbol PKWiU | - | 13 1), 2) | - | 15 1), 2) |

Objaśnienia:

1) - Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach Prawa farmaceutycznego oraz opakowań po środkach niebezpiecznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zm.).

2) - Nie dotyczy palet drewnianych.

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przedsiębiorcy mogą realizować na trzy sposoby:

- realizować obowiązek odzysku i recyklingu samodzielnie,

- realizować obowiązek za pośrednictwem organizacji odzysku,

- zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem osobom trzecim.

Osiągnięcie przez Polskę w 2007 r. obowiązujących obecnie w UE standardów recyklingu jest związane z wdrożeniem systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi oraz podjęciem wymienionych poniżej działań dla poszczególnych grup materiałowych.

- Odpady z papieru i tektury - osiągnięcie do końca 2007 r. 48 % poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych wymaga:

- zwiększenia efektywności i rozszerzenia zakresu selektywnej zbiórki,

- przeprowadzania właściwej segregacji odpadów na znormalizowane gatunki makulatury (poprawa bazy technicznej firm usług komunalnych w zakresie segregacji),

- zwiększenia zapotrzebowania na wyroby celulozowo-papiernicze z udziałem makulatury (propagowanie stosowania tych wyrobów).

- Szklana stłuczka opakowaniowa - wprowadzony 40 % poziomu recyklingu dla opakowań szklanych w 2007 r. wymaga przetworzenia w skali kraju około 500 tys. t stłuczki, co wiąże się z modernizacją wanien szklarskich i poprawą w zakresie efektywności systemów jej pozyskiwania. Zwiększenie przetwórstwa stłuczki opakowaniowej jest związane z:

- poprawą efektywności i rozszerzeniem zakresu selektywnej zbiórki/skupu,

- prowadzeniem właściwej segregacji stłuczki przez przedsiębiorstwa odbierające odpady (brak zanieczyszczeń obcego pochodzenia),

- rozbudową zaplecza technicznego do uzdatniania stłuczki o zdolnościach około 500 tys. Mg

- Odpady z tworzyw sztucznych – 25 % poziom recyklingu dla odpadów z tworzyw sztucznych na rok 2007 wymaga:

- wprowadzenia dla producentów i użytkowników opakowań wymogu przeprowadzania analizy stosowanych opakowań lub systemów pakowania pod kątem przydatności do recyklingu, a także certyfikację opakowań w tym zakresie,

- zwiększenia efektywności i rozszerzenia zakresu selektywnej zbiórki,

- określenia rodzajów opakowań przydatnych do recyklingu, dla których zbiórka ma ekonomiczne uzasadnienie,

- poprawy bazy technicznej przedsiębiorstw odbierających odpady w zakresie segregacji odpadów na poszczególne polimery i przygotowanie ich do przetwórstwa zgodnie z warunkami odbioru technicznego określonymi przez zakłady przetwórcze,

- do roku 2007 zwiększenia zdolności przetwórczych o ok. 60 - 80 tys. Mg

- promowania działań prowadzących do zwiększenia zapotrzebowania na wyroby z udziałem surowców wtórnych.

- Odpady metalowe - określony na 2007 r. 20 % poziom recyklingu wymaga przetworzenia około 40 - 50 tys. t odpadów stalowych. Jest to masa możliwa do przetopienia w hutach jako złom. Kosztowne inwestycje w zakresie technologii odcynowania byłyby uzasadnione tylko przy większej masie odpadów tego rodzaju. Określony na 2007 r. 40 % poziom recyklingu odpadów aluminiowych (przetworzenie około 20 - 30 tys. t) jest bardzo realny (wysoka cena złomu aluminiowego i popyt hut na ten surowiec).

W sektorze odpadów opakowaniowych należy:

- doprowadzić do rozbudowy linii segregacji złomu opakowaniowego na składowiskach odpadów, uzupełniając je w urządzenia do prasowania złomu,

- propagować recykling aluminium z opakowań innych niż puszki do napojów,

- propagować organizację systemu skupu lub zbiórki pojemników aerozolowych (stalowych i aluminiowych) w celu uruchomienia inwestycji w zakresie profesjonalnych metod przygotowania tych odpadów do recyklingu.

- Odpady wielomateriałowe – W najnowszych propozycjach zmian do Ustawy o obowiązkach… zlikwidowana została pozycja opakowania wielomateriałowe. Opakowania tego rodzaju (dotyczy to przede wszystkim opakowań typu tetra-pack) klasyfikowane będą do tej grupy materiałowej, której udział materiału w danym opakowaniu jest największy.

- Odpady z materiałów naturalnych to przede wszystkim opakowania drewniane (z wyjątkiem palet) oraz worki jutowe. Obecnie w kraju nie stosuje się w odniesieniu do nich technologii recyklingu. Określony na 2007 r. 15 % poziom recyklingu, wymagający przetworzenia około 80 tys. ton, jest możliwy w przypadku wdrożenia przemysłowych technologii recyklingu, np. produkcji płyt wiórowych lub pilśniowych z udziałem drewna pochodzącego z opakowań.

#### Oszacowanie ilości odpadów opakowaniowych powstających na terenie miasta Puszczykowo dla roku 2005

Uwzględniając szacowaną na 8853 liczbę mieszkańców miasta Puszczykowo z roku 2005, masa wytworzonych odpadów opakowaniowych została oszacowana w poniższej tabeli.

Tabela 8. Szacowana ilość odpadów opakowaniowych powstających na terenie miasta Puszczykowa wg wskaźników KPGO dla roku 2005.

| Lp. | Strumień odpadów opakowaniowych | Dla 1 mieszkańca | Dla 8853 mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg/M/r | Mg/M/r |
| 1 | Opakowania z papieru i tektury | 40,38 | 357,51 |
| 2 | Opakowania wielomateriałowe | 4,54 | 40,16 |
| 3 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15,11 | 133,73 |
| 4 | Opakowania ze szkła | 24,89 | 220,31 |
| 5 | Opakowania z blachy stalowej | 3,86 | 34,15 |
| 6 | Opakowania z aluminium | 1,11 | 9,85 |
| Razem |  | 89,88 | 795,71 |

Oznacza to olbrzymie potencjalne możliwości odzyskania odpadów opakowaniowych w ramach zorganizowanej zbiórki selektywnej.

#### Analiza sytuacji w mieście Puszczykowo w odniesieniu do odpadów opakowaniowych

Wprowadzone ustawą regulacje dotyczące recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych (Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców, opłacie produktowej oraz opłacie depozytowej Dz. U. Nr 63 z 2001 roku, poz. 639) powinny zwiększyć zainteresowanie ich zagospodarowaniem. Zachęty finansowe, stosowane przez organizacje zajmujące się na mocy cytowanej ustawy rozliczaniem wypełniania obowiązku recyklingu dla przedsiębiorstw, powinny być wystarczającym bodźcem do podjęcia działań w tym kierunku. Jedynym sposobem pozyskania odpadów opakowaniowych jest zbiórka selektywna, tj organizacja własnej zbiórki, lub współpraca z już istniejącą firmą, zajmującą się zbieraniem i/lub recyklingiem odpadów opakowaniowych. Na terenie Puszczykowa od 2000 r. działa system zbiórki selektywnej odpadów prowadzony przez firmę EKO-RONDO oraz REMONDIS

Segregacja u „źródła” – firma „EKO-RONDO” przekazuje worki foliowe mieszkańcom na surowce wtórne. Worki te odbierane są od mieszkańców 2 razy w miesiącu nieodpłatnie. Segregowane są: makulatura, tworzywa sztuczna, szkło białe i kolorowe.

Firma REMONDIS z Poznania opróżnia na terenie gminy 55 pojemników (zakupionych przez Powiat Poznański z PFOŚiGW).  na surowce wtórne: szkło białe i kolorowe, makulaturę, PET. Częstotliwość wywozu tych pojemników to kilka razy w miesiącu. Według informacji z firmy REMONDIS w 2004 roku na terenie miasta Puszczykowo zebrała ona selektywnie 35,64 Mg szkła białego, 20,88 Mg szkła kolorowego, 28,905 makulatury, 29,647 Mg tworzyw sztucznych. Razem daje to 115,07 Mg odpadów zebranych selektywnie.

Według informacji z Urzędu Miasta w ciągu roku 2004 na terenie miasta zebrano 361 660 kg odpadów opakowaniowych, z czego 319 770 kg przekazano do odzysku i recyklingu.

Tabela 9. Ilość odpadów opakowaniowych zebranych na terenie gminy w 2004 r.

| Rodzaj opakowania z którego powstał odpad | Ilość odpadów [kg] | Ilość odpadów przekazanych do odzysku, recyklingu [kg] |
| --- | --- | --- |
| opakowania z tworzyw sztucznych | 111 130 | 88 800 |
| opakowania aluminiowych | 600 | 600 |
| opakowania z blachy białej lekkiej | 1980 | 1980 |
| opakowania z papieru i tektury | 89 290 | 75 880 |
| opakowania ze szkła | 150 030 | 143 880 |
| opakowania wielomateriałowe | 8630 | 8630 |
| RAZEM | 361 660 | 319 770 |

### Komunalne osady ściekowe

Za komunalne osady ściekowe uważa się w myśl definicji ustawy o odpadach (z dnia 27 kwietnia 2001r., Dz. U. Nr 62 poz. 628) – pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących oczyszczaniu ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do ścieków komunalnych.

Puszczykowo w około 75% jest skanalizowane (kanalizacja sanitarna). Wszystkie ścieki z kanalizacji trafiają do specjalnie rozbudowanej w tym celu oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Puszczykowie-Niwce. Oczyszczalnia ta, zarządzana przez firmę AQUANET, przyjmuje ścieki z kanalizacji sanitarnej Puszczykowa i Mosiny.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności m. in. w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wymagane jest uzyskanie zezwolenia udzielanego przez wójta, burmistrza, prezydenta. Na terenie miasta 10 podmiotów uzyskało zezwolenie Burmistrza Puszczykowa na transport ścieków komunalnych. Ścieki są dowożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Puszczykowie i Luboniu.

Wymagania techniczne, jakie powinny spełniać pojazdy asenizacyjne określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617). Warunki wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. (Dz. U. Nr 188, poz. 1576).

### Odpady przemysłowe

Terminem „odpady przemysłowe” określane są wszystkie przedmioty i substancje stałe, a także niebędące ściekami substancje ciekłe, powstałe w wyniku prowadzonej działalności lub bytowania człowieka i nieprzydatne w tej działalności w miejscu i czasie, w którym powstały – z wyłączeniem odpadów komunalnych. Brak jest dokładnych informacji na temat ilości i rodzaju odpadów przemysłowych powstających w mieście Puszczykowo. Jednakże wnioskując z faktu iż przemysł na terenie miasta praktycznie nie istnieje, ilości odpadów przemysłowych nie będą znaczne.

### Import i eksport odpadów

Na terenie miasta Puszczykowo nie stwierdzono działalności w zakresie importu lub eksportu odpadów.

## Istniejące systemy zbierania odpadów komunalnych

W Mieście Puszczykowo funkcjonuje system usuwania odpadów oparty o regularną usługę zbierania odpadów przy użyciu znormalizowanego sprzętu. Przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia udzielane im przez burmistrza, podpisują z mieszkańcami umowy, dostarczają im pojemniki i w regularnych odstępach czasu opróżniają je. Zazwyczaj są to odpady niesegregowane. Miejscem unieszkodliwiania odpadów są różne składowiska zlokalizowane poza terenem miasta. Miasto Puszczykowo nie posiada własnego składowiska odpadów, ani zakładu unieszkodliwiania.  Puszczykowo należy do Związku Miedzygminnego CZO SELEKT który powstał w celu budowy Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie

Odpady komunale wywożone są przez firmę „EKO–RONDO” z Puszczykowa 1 raz na dwa tygodnie. Ilość pojemników na terenie gminy:

- pojemność 110 l - 39 sztuk

- pojemność 120 l  - 315 sztuk

- pojemność 140 l  - 117 sztuk

- pojemność 240 l  - 1565 sztuk

- pojemność 1100 l  - 51 sztuk

Koszt wywozu pojemników wynosi:

- pojemność 110 l – 9,99 zł

- pojemność 120 l  - 9,99 zł

- pojemność 140 l  - 9,99 zł

- pojemność 240 l  - 19,99 zł

- pojemność 1100 l  - 57,00- zł

Firma REMONDIS obsługuje tylko 5 większych Zakładów, które posiadają większe kontenery na odpady komunalne.

Odpady wielkogabarytowe odbierane były od mieszkańców od 1995 r. nieodpłatnie 2 razy w roku przez firmę EKO–RONDO

Na terenie miasta zbiórka selektywna odpadów była prowadzona w 2000 r. przez przedsiębiorstwo komunalne EKO-RONDO, Segregacja u „źródła” – firma „EKO-RONDO” przekazuje worki foliowe mieszkańcom na surowce wtórne. Worki te odbierane są od mieszkańców 2 razy w miesiącu nieodpłatnie. Segregowane są: makulatura, tworzywa sztuczna, szkło białe i kolorowe.

Firma REMONDIS z Poznania posiada rozstawionych na terenie miasta 55 pojemników na surowce wtórne: szkło białe i kolorowe, makulaturę, PET. Częstotliwość wywozu tych pojemników to kilka razy w miesiącu.

## Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych, uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami.

Na terenie Miasta Puszczykowo pozwolenia na działalność w zakresie gromadzenia i transportu odpadów stałych otrzymały następujące firmy:

- EKO-RONDO s.c. – Puszczykowo

- REMONDIS – Poznań

- KOM-LUB – Luboń

- ALKOM - Poznań

- SITA - Poznań

## Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych.

Na terenie gminy nie funkcjonują specjalistyczne instalacje do odzysku odpadów, brak jest również składowiska odpadów.

# Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych.

## Zmiany demograficzne

Mają wiele przyczyn. Składają się na nie, sytuacja gospodarcza i związane z nią poszukiwanie przez mieszkańców wsi i ośrodków popadających w regres, pracy, upadek jednych dziedzin wytwórczości i rozwój innych, postęp w technologii produkcji, potrzeby rozwoju nowych sektorów związanych ze świadczeniem usług. Przekształcenia na wsi wywierają wpływ na rozwój sieci osadniczej, strukturę zatrudnienia, rynek pracy, problemy bezrobocia, wyznaczają potrzeby w zakresie infrastruktury, sieci usług i są zależne od charakteru i położenia gminy.

Poniższa tabela zawiera prognozę dotyczącą liczby mieszkańców do roku 2014.

Tabela 10. Prognoza liczby ludności do roku 2014.

| Miasto | Rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2010 | 2014 |
| Puszczykowo | 8 884 | 8 871 | 8 888 |

## Skład morfologiczny odpadów i jego zmiany

Cechą głównej grupy odpadów komunalnych, tj. odpadów z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury, jest brak jednorodności składu i duże wahania ilościowe i jakościowe. Dokładne rozpoznanie składu odpadów wymaga prowadzenia badań ich morfologii w dłuższym okresie czasu (kilka lat). Na terenie gminy nie prowadzono dotąd tego typu badań i stąd brak danych na temat składu jakościowego odpadów. Z tego względu skład morfologiczny odpadów określono na podstawie standardów przyjętych w KPGO.

Skład odpadów zależy od wielu czynników, m.in. od:

  - Wielkości jednostki osadniczej

  - Charakteru terenu; rolniczy, przemysłowy, turystyczny, itp.

  - Struktury społecznej i infrastruktury komunalnej (rodzaj zabudowy, stopień jej zwartości, stopień uciepłowienia ze źródeł centralnych, rozwoju usług, itp.)

  - Poziom zamożności społeczeństwa

  - Skład morfologiczny odpadów ulega ciągłym zmianom. Obserwowane w ostatnich latach tendencje zmian ilościowych i jakościowych odpadów komunalnych wskazują m. in. na:

  - Znaczny wzrost ilościowy (objętościowy) opakowań;

  - Zmniejszenie ilości pozostałości po spalaniu węgla i koksu (wzrost alternatywnych form ogrzewania mieszkań);

  - Utrzymanie na stałym, wysokim poziomie zawartości organicznych odpadów spożywczych (kuchennych).

## Wskaźniki nagromadzenia odpadów i ich zmiany

Wskaźniki nagromadzenia jednostkowego odpadów komunalnych są podstawowymi danymi wyjściowymi do obliczeń i wszelkich rozważań nad problemami unieszkodliwiania, przeróbki, planowania gospodarki odpadami czy sporządzania prognoz zmian w czasie. Wskaźniki te są zróżnicowane, podobnie jak inne właściwości technologiczne odpadów.

Z wieloletnich badań opisywanych w literaturze, a przede wszystkim z szacunków dokonanych w KPGO wynika, że wskaźniki objętościowe nagromadzenia odpadów zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich wzrastają. Można zaobserwować następujące prawidłowości w zakresie zmian wskaźników nagromadzenia:

  - Tempo wzrostu wskaźnika wagowego utrzymuje się średnio na poziomie 3,3 % w skali rocznej;

  - Istotne znaczenie dla ilości powstających odpadów mają zmiany gospodarcze w kraju, w tym poziom życia mieszkańców miast i wsi.

Jednak w sprawozdaniu z realizacji Planu za okres od 29 października 2002 r. do 29 października 2004 r. stwierdzono, iż wskaźniki przyjęte w KGPO są zawyżone. Dlatego aby urealnić wskaźniki z KGPO zmodyfikowano je obniżając do wartości wskaźników lokalnych oszacowanych przez Samorząd.

Aktualne wskaźniki nagromadzenia poszczególnych strumieni odpadów w przeliczeniu na statystycznego mieszkańca Puszczykowa dla 2005 roku zestawiono w tabeli nr 5. Ogółem wskaźnik ten wyniósł 252,24 kg/m/rok. Wskaźnik ten dotyczy ilości odpadów, które zostały zewidencjonowane przez firmy wywozowe oraz firmy zajmujące się zbiórką selektywną. Wartość ta nie określa jednocześnie ilości wszystkich powstałych odpadów komunalnych, bowiem część z wytworzonych odpadów poddawana jest różnym sposobom zagospodarowania odzysku przez samych wytwórców – mieszkańców, często z naruszeniem przepisów ochrony środowiska. Dlatego rzeczywista ilość powstających rocznie odpadów może być większa niż podane ilości w cytowanej tabeli.

Trudności w dokonaniu prawidłowego oszacowania ilości odpadów jakie będą wytwarzane w przyszłości polegają na tym, jednocześnie ulega zmianie wiele czynników, a więc, liczba ludności, skład morfologiczny odpadów, proporcje pomiędzy mieszkającymi na wsi i w mieście, zmiana systemu ogrzewania itp. W tej sytuacji po oszacowaniu pełnej ilości aktualnie powstających na terenie miasta odpadów komunalnych, korzystając z prognozy zmian w ilości i składzie odpadów komunalnych jakie powstaną w skali kraju, określono poziomy wzrostu wskaźników nagromadzenia i dalej, uwzględniając prognozy demograficzne, oszacowano ilości odpadów jakie będą powstawały na terenie miasta w przyszłości. Dopiero teraz, mając na względzie aktualne i przyszłe wskaźniki generowania strumieni odpadów dla obszarów miejskich i wiejskich, określono wielkości tych strumieni. Niezależnie od tego, korzystając z prognozy ilości odpadów komunalnych, jakie powstaną w skali kraju, określono wskaźniki wzrostu ilości wszystkich odpadów komunalnych łącznie. Wynoszą one 14,6 % w latach 2000-2006, 13,5 % w latach 2006-2010, 13,3 % w latach 2010-2014.

Tabela 11. Prognoza ilość i składu morfologicznego odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca  w roku 2006.

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | 2006 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | miasto |  | wieś |  |
|  |  | % | Kg/M/r | % | Kg/M/r |
| 1 | Kuchenne ulegające biodegradacji | 19,77 | 69,39 | 9,19 | 16,31 |
| 2 | Odpady zielone | 2,20 | 7,73 | 1,81 | 3,21 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 6,30 | 22,12 | 4,63 | 8,23 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 11,50 | 40,38 | 6,72 | 11,92 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 1,29 | 4,54 | 0,75 | 1,34 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 10,37 | 36,40 | 8,72 | 15,47 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 4,30 | 15,11 | 2,80 | 4,98 |
| 8 | Tekstylia | 2,66 | 9,35 | 2,02 | 3,59 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 0,46 | 1,62 | 0,43 | 0,77 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 7,09 | 24,89 | 8,23 | 14,60 |
| 11 | Metale | 2,68 | 9,41 | 1,89 | 3,35 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 1,10 | 3,86 | 0,67 | 1,20 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 0,32 | 1,11 | 0,19 | 0,34 |
| 14 | Odpady miner | 3,00 | 10,52 | 5,23 | 9,28 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 8,41 | 29,51 | 14,36 | 25,49 |
| 16 | Wielkogabarytowe | 5,98 | 21,00 | 7,89 | 14,00 |
| 17 | Budowlane | 11,96 | 42,00 | 23,67 | 42,00 |
| 18 | Niebezpieczne w strumieniu komunalnym | 0,60 | 2,10 | 0,79 | 1,40 |
| Razem |  | 100 | 351,03 | 100 | 177,46 |

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2006 roku statystyczny mieszkaniec miasta będzie wytwarzał około 351,03 kg odpadów komunalnych na rok, natomiast mieszkaniec wsi 177,46 kg na rok.

Tabela 12. Prognoza ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca  w roku 2010 i 2014.

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | 2010 |  |  |  | 2014 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | miasto |  | wieś |  | miasto |  | wieś |  |
|  |  | % | Kg/M/r | % | Kg/M/r | % | Kg/M/r | % | Kg/M/r |
| 1 | Kuchenne ulegające biodegradacji | 18,25 | 72,80 | 8,60 | 16,45 | 16,22 | 72,73 | 7,87 | 16,50 |
| 2 | Odpady zielone | 2,14 | 8,53 | 1,85 | 3,55 | 1,98 | 8,88 | 1,76 | 3,70 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 5,83 | 23,25 | 4,52 | 8,65 | 5,18 | 23,25 | 4,12 | 8,65 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 14,06 | 56,11 | 6,55 | 12,53 | 16,28 | 73,00 | 5,98 | 12,53 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 1,58 | 6,30 | 0,73 | 1,40 | 1,83 | 8,20 | 0,67 | 1,40 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 9,12 | 36,40 | 8,08 | 15,47 | 7,49 | 33,57 | 6,80 | 14,27 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 5,26 | 20,99 | 2,60 | 4,98 | 6,09 | 27,31 | 2,19 | 4,59 |
| 8 | Tekstylia | 2,46 | 9,83 | 1,97 | 3,77 | 2,28 | 10,23 | 1,87 | 3,93 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 0,47 | 1,88 | 0,45 | 0,85 | 0,44 | 1,96 | 0,42 | 0,89 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 7,88 | 31,46 | 8,26 | 15,81 | 8,46 | 37,95 | 7,84 | 16,44 |
| 11 | Metale | 2,36 | 9,41 | 1,75 | 3,35 | 2,10 | 9,41 | 1,60 | 3,35 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 1,16 | 4,65 | 0,63 | 1,20 | 1,20 | 5,39 | 0,57 | 1,20 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 0,33 | 1,32 | 0,18 | 0,34 | 0,34 | 1,53 | 0,16 | 0,34 |
| 14 | Odpady miner | 2,91 | 11,61 | 5,10 | 9,75 | 2,80 | 12,57 | 4,84 | 10,14 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 6,35 | 25,34 | 11,44 | 21,89 | 5,00 | 22,44 | 9,24 | 19,38 |
| 16 | Wielkogabarytowe | 5,26 | 21,00 | 7,32 | 14,00 | 4,68 | 21,00 | 6,68 | 14,00 |
| 17 | Budowlane | 14,04 | 56,00 | 29,26 | 56,00 | 17,17 | 77,00 | 36,72 | 77,00 |
| 18 | Niebezpieczne w strumieniu komunalnym | 0,53 | 2,10 | 0,73 | 1,40 | 0,47 | 2,10 | 0,67 | 1,40 |
| Razem |  | 100 | 398,98 | 100 | 191,38 | 100 | 448,50 | 100 | 209,69 |

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2010 roku statystyczny mieszkaniec miasta będzie wytwarzał około 398 kg odpadów komunalnych na rok. W 2014 roku mieszkaniec miasta wytworzy około 448 kg/rok.

W tabeli poniżej zestawiono prognozy ogólnej ilości odpadów komunalnych i ich skład morfologiczny wytwarzanych na terenie Puszczykowa w roku 2006, 2010 i 2014.

Tabela 13. Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych ogółem wytworzonych na terenie Puszczykowa w 2006, 2010 r. i 2014 r.

|  | Strumień odpadów komunalnych | 2006 |  | 2010 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | miasto |  | miasto |  | miasto |  |
|  |  | % | Mg/r | % | Mg/r | % | Mg/r |
| 1 | Kuchenne ulegające biodegradacji | 19,77 | 614,32 | 18,25 | 645,20 | 16,22 | 645,87 |
| 2 | Odpady zielone | 2,20 | 68,42 | 2,14 | 75,63 | 1,98 | 78,82 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 6,30 | 195,83 | 5,83 | 206,03 | 5,18 | 206,44 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 11,50 | 357,51 | 14,06 | 497,30 | 16,28 | 648,30 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 1,29 | 40,16 | 1,58 | 55,83 | 1,83 | 72,79 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 10,37 | 322,25 | 9,12 | 322,60 | 7,49 | 298,13 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 4,30 | 133,73 | 5,26 | 185,99 | 6,09 | 242,50 |
| 8 | Tekstylia | 2,66 | 82,79 | 2,46 | 87,10 | 2,28 | 90,82 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 0,46 | 14,38 | 0,47 | 16,69 | 0,44 | 17,41 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 7,09 | 220,31 | 7,88 | 278,80 | 8,46 | 336,99 |
| 11 | Metale | 2,68 | 83,29 | 2,36 | 83,38 | 2,10 | 83,55 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 1,10 | 34,15 | 1,16 | 41,19 | 1,20 | 47,87 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 0,32 | 9,85 | 0,33 | 11,73 | 0,34 | 13,55 |
| 14 | Odpady miner | 3,00 | 93,14 | 2,91 | 102,92 | 2,80 | 111,64 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 8,41 | 261,21 | 6,35 | 224,58 | 5,00 | 199,23 |
| 16 | Wielkogabarytowe | 5,98 | 185,91 | 5,26 | 186,12 | 4,68 | 186,49 |
| 17 | Budowlane | 11,96 | 371,83 | 14,04 | 496,31 | 17,17 | 683,79 |
| 18 | Niebezpieczne w strumieniu komunalnym | 0,60 | 18,59 | 0,53 | 18,61 | 0,47 | 18,65 |
| Razem |  | 100 | 3107,66 | 100 | 3536,03 | 100 | 3982,84 |

Jak widać na powyższym zestawieniu według prognoz zmodyfikowanych wskaźników na terenie Puszczykowa w 2006 roku powstanie 3107,66 Mg odpadów, w 2010 roku powstanie 3536,03 Mg odpadów komunalnych. W 2014 roku odpadów powstających na terenie Puszczykowa będzie około 3982,84 Mg.

### Wskaźniki nagromadzenia odpadów opakowaniowych i ich wymagane poziomy odzysku.

Według wskaźników z KPGO przedstawionych w tabeli poniżej wynika, iż w 2006 roku statystyczny mieszkaniec Miasta będzie produkował 89,88 kg odpadów opakowaniowych. Ilości tych odpadów będzie gwałtownie rosła i w 2010 r. wyniesie 120,83 kg/M/rok a w 2014 153,37 kg/M/rok.

Tabela 14. Prognozowane ilości nagromadzenia odpadów opakowaniowych przypadające na 1 mieszkańca na terenie miasta Puszczykowa wg wskaźników z KPGO.

| Lp. | Strumień odpadów opakowaniowych | 2006 | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kg/M/r | Kg/M/r | Kg/M/r |
| 1 | Opakowania z papieru i tektury | 40,38 | 56,11 | 73,00 |
| 2 | Opakowania wielomateriałowe | 4,54 | 6,30 | 8,20 |
| 3 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 15,11 | 20,99 | 27,31 |
| 4 | Opakowania ze szkła | 24,89 | 31,46 | 37,95 |
| 5 | Opakowania z blachy stalowej | 3,86 | 4,65 | 5,39 |
| 6 | Opakowania z aluminium | 1,11 | 1,32 | 1,53 |
| Razem |  | 89,88 | 120,83 | 153,37 |

Tabela 15. Prognozowane ilości nagromadzenia odpadów opakowaniowych ogółem na terenie miasta Puszczykowo wg wskaźników z KPGO.

| Lp. | Strumień odpadów opakowaniowych | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg/rok | Mg/rok |
| 1 | Opakowania z papieru i tektury | 497,75 | 648,88 |
| 2 | Opakowania wielomateriałowe | 55,89 | 72,86 |
| 3 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 186,16 | 242,72 |
| 4 | Opakowania ze szkła | 279,05 | 337,29 |
| 5 | Opakowania z blachy stalowej | 41,23 | 47,91 |
| 6 | Opakowania z aluminium | 11,74 | 13,56 |
| Razem |  | 1071,82 | 1363,22 |

W tabeli powyżej przedstawiono prognozowane zestawienie ogólnej ilości odpadów opakowaniowych dla miasta Puszczykowo w latach 2010 i 2014 które wynoszą odpowiednio 1071,82 Mg i 1363,22 Mg.

Poziomy redukcji odpadów opakowaniowych określa ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i depozytowej (Dz. U. Nr. 63 poz. 639). Natomiast docelowy poziom odzysku odpadów opakowaniowych w latach 2002-2014 określa rozporządzenie RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (DZ. U. Nr 69 poz. 719). Niniejsze poziomy procentowe odzysku przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 16. Wskaźniki procentowe odzysku odpadów opakowaniowych z rozporządzenia RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (DZ. U. Nr 69 poz. 719)

| Lp. | Strumień odpadów opakowaniowych | 2005 | 2006 | 2007 | 2008-2010 | 2011-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | % | % | % | % |
| 1 | Opakowania z papieru i tektury | 42 | 45 | 48 | 50 | 55 |
| 2 | Opakowania wielomateriałowe | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 3 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 18 | 22 | 25 | 30 | 35 |
| 4 | Opakowania ze szkła | 29 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 5 | Opakowania z blachy stalowej | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 6 | Opakowania z aluminium | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |

Tabela 17. Ilości odpadów opakowaniowych przeznaczonych do odzysku z terenu miasta Puszczykowo wg wskaźników z rozporządzenia RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (DZ. U. Nr 69 poz. 719)

| Lp. | Strumień odpadów opakowaniowych | 2010 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mg/rok | Mg/rok |
| 1 | Opakowania z papieru i tektury | 248,88 | 356,89 |
| 2 | Opakowania wielomateriałowe | 16,77 | 25,50 |
| 3 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 55,85 | 84,95 |
| 4 | Opakowania ze szkła | 125,57 | 168,64 |
| 5 | Opakowania z blachy stalowej | 18,55 | 23,95 |
| 6 | Opakowania z aluminium | 5,28 | 6,78 |
|  | Razem | 470,90 | 666,72 |

W tabeli powyżej przeliczono ilości odpadów opakowaniowych z terenu miasta Puszczykowo, które należy poddać odzyskowi, aby spełnić poziomy odzysku nałożone przez rozporządzenie RM z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (DZ. U. Nr 69 poz. 719).

# Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

## Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów

Ustawa o odpadach wymaga podjęcia działań zapobiegających powstawaniu odpadów oraz środków mających zapewnić poprawę gospodarki odpadami. Ustawa stanowi także, że ktokolwiek podejmuje działania, których skutkiem może być powstawanie odpadów, powinien zaplanować, zaprojektować i prowadzić swoją działalność tak, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość wytwarzanych odpadów i ich szkodliwy wpływ na środowisko podczas produkcji, eksploatacji i po zakończeniu użytkowania produktów. Faktyczne możliwości miasta w tym zakresie są jednak dość ograniczone. W przekonaniu autorów najbardziej skuteczne są mechanizmy finansowe, którymi może ono posługiwać się w odniesieniu do odpadów komunalnych, co w niniejszym opracowaniu znajduje odzwierciedlenie. Natomiast w przypadku odpadów przemysłowych o kształcie stymulatorów decyduje ustawodawca.

Podczas wydawania pozwoleń, zezwoleń lub przyjmowania informacji o sposobach gospodarowania odpadami należy bardzo dokładnie weryfikować, najlepiej przy pomocy niezależnych biegłych, dane zawarte we wnioskach pod kątem BAT (problematyka ta jest ściśle związana z wdrożeniem procedur dotyczących uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych), po to by ograniczać legalne wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów.

Kolejnym krokiem weryfikacji wniosków musi być poziom odzysku i recyklingu wytwarzanych podczas produkcji odpadów. Ponadto istotnym elementem działania samorządu musi być edukacja przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych, gdyż poziom ich wiedzy w tym zakresie jest zatrważający.

## Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

Mechanizmy w tym zakresie zostały uwzględnione w niniejszej dokumentacji. Polegają one przede wszystkim na selektywnym ich gromadzeniu i systemie zniżek w opłatach za tę czynność. Są one skorelowane z założeniami KPGO w tej materii.

Tabela 18 Ilość odpadów biodegradowalne w województwie wielkopolskim w 1995 r wg KPGO

| Ludność Województwa w 1995 r. | Odpady biodegradowalne [Mg /rok] | Średnia ilość odpadów biodegradowalnych [kg/Mk/rok] |
| --- | --- | --- |
| 3328275 | 364100 | 109,4 |

System gospodarowania odpadami komunalnymi powinien zapewnić ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:

- do 31 grudnia 2010 roku do nie więcej niż 75%

- do 31 grudnia 2013 roku do nie więcej niż 50%,

- do 31 grudnia 2020 roku do nie więcej niż 35%, wagowo całkowitej masy odpadów ulegających biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.

Będą to następujące ilości dopuszczone do składowania

w mieście:

- 115 kg/osobę/rok w roku 2010,

- 76 kg/osobę/rok w roku 2013,

- 53 kg/osobę/rok w roku 2020,

# Zakładane cele i proponowany system gospodarki odpadami

Cele krótkoterminowe – 2006 – 2010

- wprowadzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi według ustaleń ZM CZO SELEKT

- wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska poprzez objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w tym szczególnie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- partycypacja  w budowie Zakładu CZO w Piotrowie

- podnoszenia świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców miasta.

Cele długoterminowe – 2010 – 2014

- doskonalenie organizacji ponadlokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi (CZO SELEKT),

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- dalszy rozwój świadomości ekologicznej i społecznej mieszkańców,

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów – rozbudowa zakładu CZO,

- dalszy rozwój odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych na terenie miasta.

Jako iż miasto Puszczykowo należy do Związku Międzygminnego CZO SELEKT, którego celem jest budowa jednolitego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla swoich członków w niniejszym opracowaniu przedstawiono system opracowany dla całego Związku. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (nazywany w tym opracowaniu Centrum Zagospodarowania Odpadów - CZO) zostanie zlokalizowany na terenie gminy Czempiń w miejscowości Piotrowo. Korzystać z niego będą te gminy, które wchodzą w skład Związku Międzygminnego CZO SELEKT i które podpisały stosowne porozumienie. CZO będzie miało charakter spółki handlowej nadzorowanej przez władze gmin poprzez celowy związek międzygminny

Założenia organizacyjne

Podstawowymi założeniami nowoczesnej gospodarki odpadami są:

- systemowość – rozumiana jako łańcuch działań, w ramach których odpady są gromadzone, przemieszczane i zagospodarowane oraz utylizowane w ramach spójnych działań według jednolitych reguł i koordynowanych przez jeden ośrodek decyzyjny,

- kompleksowość – rozumiana jako realizacja działań obejmujących nie tylko postępowanie z odpadami, ale także przepływy finansowe, współpracę z odbiorcami odpadów, składowiskami odpadów, organizacjami odzysku, przepływy informacyjne, monitoring własności fizyko-chemicznych itp.

Plan gospodarki odpadami prezentuje podejście systemowe i kompleksowe. Uwzględnia wszystkie elementy łańcucha logistycznego związanego z zagospodarowaniem odpadów, począwszy od ich zbiórki i gromadzenia, selekcji i przetwarzania odpadów, aż do udostępnienia odbiorcom produktów będących wynikiem przetwórstwa oraz utylizacji pozostałości odpadów, które nie znajdują odbiorców do ich dalszego wykorzystania. Zarządzanie wszystkimi przepływami materiałowymi i zasobami systemu (transport, miejsca składowania i przeładunku, punkty przetwórstwa) jest wspomagane systemem informacyjnym opartym na optymalnie skonfigurowanych rozwiązaniach technicznych (systemy informatyczne, elektroniczna komunikacja).

System gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonuje według następujących założeń:

- System realizowany jest na możliwie dużym obszarze, najlepiej obejmującym jeden lub kilka powiatów.

- Organizatorem i realizatorem systemu jest reprezentant wszystkich uczestniczących 
w nim samorządów lokalnych - celowy związek gmin.

- Koordynatorem systemu jest Centrum Zagospodarowania Odpadów (CZO) – podmiot gospodarczy i miejsce, w którym łączą się poszczególne strumienie odpadów i zostają poddane segregacji, przetwórstwu i przygotowaniu do sprzedaży.

- Balast, celem wykorzystania istniejących składowisk, do czasu ich zapełnienia, jest składowany na składowiskach lokalnych.

- Istnieje jednolity dla wszystkich współpracujących gmin system opłat i rozliczeń finansowych motywujący mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów miejscu ich powstawania.

- Wszystkie przepływy informacyjne i finansowe koordynuje Centrum Zagospodarowania Odpadów (CZO).

## Rozwiązania technologiczne dotyczące zbiórki i transportu poszczególnych rodzajów odpadów.

Poniżej przedstawiono przykładowe rozwiązania w zakresie zbiórki i transportu odpadów komunalnych, rozwiązania obowiązujące na terenie miasta Puszczykowo.

### Odpady komunalne z gospodarstw domowych

Z powodu faktu iż w mieście występuje prawie wyłącznie zabudowa jednorodzinna przyjęto założenia dotyczące odbioru odpadów z tego typu nieruchomości.

Zabudowa rozproszona / jednorodzinna

- Każde gospodarstwo domowe zaopatrzone jest w zestaw worków 110 – 240 dm3 przeznaczony na surowce wtórne, czyli makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne i drobny złom,

- Każde gospodarstwo domowe posiada, co najmniej jeden pojemnik 110/120 dm3 na odpady zmieszane

- Odpady zmieszane odbierane są nie rzadziej niż jeden raz na 2 tygodnie

Ponadto, uzupełnieniem systemu będą pojemniki na surowce ustawiane w niektórych miejscach ogólnie dostępnych np. w pobliżu sklepów, urzędów, szkół itp. Jedno gniazdo składa się z kompletu 5 pojemników 2,2 m3 na cztery frakcje surowców wtórnych i frakcję biodegradowalną. Ponieważ odpady komunalne powstają także w jednostkach gospodarczych, instytucjach, obiektach turystycznych i na terenach rekreacyjnych, również w tam konieczna jest segregacja „u źródła” do pojemników w konfiguracji wyżej opisanej.

### Pozostałe odpady

Odpady wielkogabarytowe

Przewidziano zastosowanie okresowego odbioru bezpośrednio od właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”, lub dostarczenia ich do CZO przez właścicieli własnym transportem.

Odpady niebezpieczne

Przy zbiórce odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zakłada się ich cykliczny, na przykład, co pół roku, odbiór z domów przez specjalny pojazd (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych). Do tego celu stosowane będą specjalne samochody z pojemnikami objeżdżające w określone dni wyznaczony obszar (średnio dwa razy w roku), Ponadto w CZO zlokalizowana będzie stacja przeładunkowa odpadów niebezpiecznych mająca za zadanie magazynowanie odpadów zebranych w gminach i przygotowanie ich do transportu do docelowej instalacji.

Odpady budowlane

Stanowią one część odpadów komunalnych i tam też zostały zbilansowane. Zbiórką 
i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się powinni ich wytwórcy, czyli firmy budowlane, rozbiórkowe, osoby prywatne prowadzące prace remontowe oraz specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką odpadów.

Zaleca się, aby już na placu budowy składować w oddzielnych miejscach (pojemnikach) posegregowane odpady budowlane. Pozwoli to na selektywne wywożenie ich do CZO. Bardzo ważnym, decydującym o powodzeniu tego przedsięwzięcia, elementem będzie zapisywanie odpowiednich wymogów do decyzji o warunkach zagospodarowania terenu oraz nowelizacja regulaminów utrzymania porządku i czystości w gminach.

Odpady elektryczne i elektroniczne, lodówki itp.

Terminy uzyskania odpowiednich poziomów selektywnej zbiórki takie jak dla komunalnych odpadów niebezpiecznych. Mieszkańcy będą mieli możność oddać je dwukrotnie w ciągu roku.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U z 2005 r. nr 180 poz. 1495) nakłada obowiązek odbioru zużytego sprzętu przez sprzedawców detalicznych i hurtowych, podczas zakupu nowego sprzętu tego samego typu. Obowiązek ten będzie obowiązywał sprzedawców od 1 lipca 2006 r.

Wraki samochodowe.

W zależności od stopnia rozwoju sektora prywatnego zajmującego się tą problematyką, należy podjąć decyzję o uruchomieniu stosownej linii w CZO.

Odpady opakowaniowe

Stanowią składnik odpadów komunalnych. Osiągnięcie zakładanych w PGO województwa poziomów odzysku i recyklingu jest możliwe przy realizacji w roku 2006, co najmniej zakładanego 27% poziomu selekcji surowców wtórnych.

Odpady azbestowe

Gmina powinna przygotować własny wykaz obiektów zawierających azbest oraz rejonów występującego narażenia na ekspozycję azbestu, a następnie opracować plan jego usuwania do 31 grudnia 2006 r. Koszty usuwania azbestu ponoszą właściciele posesji, usuwaniem powinny zajmować się firmy mające pozwolenie na takową działalność.

## Harmonogram realizacji przedsięwzięć

W celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, oraz rozwoju systemu na terenie miasta Puszczykowo należy zrealizować przedsięwzięcia opisane w harmonogramie na lata 2006 – 2014

Tabela 19. Harmonogram najważniejszych przedsięwzięć na lata 2006-2014 oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację oraz potencjalne źródła ich finansowania.

| Lp. | Przedsięwzięcie | Okres realizacji | Instytucja odpowiedzialna | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Uporządkowanie zbiórki odpadów komunalnych objecie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowana zbiórką odpadów komunalnych | 2006 - 2011 | Urząd Miejski, Związek Międzygminny CZO SELEKT | WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet miasta, środki własne ZM CZO SELEKT |
| 2 | Zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów surowcowych od mieszkańców oraz od małych i średnich podmiotów gospodarczych | 2006 - 2011 | Urząd Miejski, Związek Międzygminny CZO SELEKT | WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet miasta, środki własne ZM CZO SELEKT |
| 3 | Rozwój systemu segregacji według zaproponowanych rozwiązań | 2006 - 2014 | Urząd Miejski, Związek Międzygminny CZO SELEKT | WFOŚiGW, budżet powiatu, budżet miasta, środki własne ZM CZO SELEKT |
| 4 | Rozwój systemu gromadzenia odpadów zielonych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych | 2006 - 2014 | Urząd Miejski, Związek Międzygminny CZO SELEKT | WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet miasta, środki własne ZM CZO SELEKT |
| 5 | Budowa CZO w Piotrowie | 2006-2007 | Urząd Miejski, Związek Międzygminny CZO SELEKT | środki własne ZM CZO SELEKT, WFOŚiGW, NFOŚiGW, fundusze unijne |
| 6 | Inwentaryzacja i usuniecie azbestu z terenu miasta | 2006 - 2030 | Urząd Miejski | WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet miasta, |
| 7 | Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami | 2006 - 2014 | Urząd Miejski | WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet miasta, środki własne ZM CZO SELEKT |

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym.

Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa i przepisami ustawy o odpadach, plany gospodarki odpadami muszą być opracowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Plany te są realizowane dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, 
a także dla stworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Określają one:

  - aktualny stan gospodarki w tej dziedzinie

  - prognozowane zmiany

  - działania zmierzające do poprawy sytuacji

  - instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

  - system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Są one opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Krajowy plan gospodarki odpadami jest opracowywany przez ministra właściwego do spraw środowiska, a uchwalany przez Radę Ministrów. Projekt wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego planu gospodarki odpadami opracowują organy wykonawcze województwa, powiatu lub gminy. Stanowi on część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Projekty planów są opiniowane:

  - projekt planu krajowego - przez zarządy województw,

  - projekt planu wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw środowiska, organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa,

  - projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu,

  - projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Nie udzielenie opinii w terminie dwu miesięcy uznaje się za opinię pozytywną.

Burmistrzowie gmin, będących członkami związków międzygminnych, mogą opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania gminnego planu gospodarki odpadami, podobnie zarządy powiatów. Organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy składają co 2 lata, odpowiednio, sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy, sprawozdanie z realizacji. Podlegają one aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Plany wszystkich szczebli muszą tworzyć spójną całość.

Plan gospodarki odpadami określa:

  - rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

  - rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

  - działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

  - projektowany system gospodarowania odpadami.

Gminny plan gospodarki odpadami określa poza tym - rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć, harmonogram uruchamiania środków finansowych i ich źródła. Plany gospodarki odpadami obejmują wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej teren, a w szczególności odpady komunalne 
z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Przepisy dopuszczają finansowanie przedsięwzięć priorytetowych niezbędnych do utworzenia i utrzymania w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do unieszkodliwiania odpadów ze środków publicznych. Przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów mogą być realizowane z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o ile zostały ujęte w planie gospodarki odpadami.

Polskie uregulowanie prawne w zakresie gospodarki odpadami zawarte są w szczególności w następujących aktach: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawa z dnia 
11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawa z dnia 11 maja 2001 r. 
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłatach produktowych i opłatach depozytowych, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach.

Podstawowe zasady gospodarowania odpadami wyrażone zostały przez następującą hierarchię dozwolonych zachowań:

  - zapobieganie powstawaniu odpadów,

  - ograniczanie powstawania odpadów,

  - odzysk z odpadów substancji, przedmiotów i produktów wraz z ich wykorzystaniem,

  - unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem ich składowania,

  - składowanie odpadów.

Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy prawne w zakresie gospodarowania odpadami 
w stosunku do obowiązujących przed 2001 rokiem przyniosły zmiany, które można ocenić jako rewolucyjne. Są one zgodne w prawodawstwem Unii Europejskiej, co do podstawowych założeń gospodarowania odpadami, stosowanej terminologii, zakresu regulacji oraz wielu rozwiązań szczegółowych. Zgodność ta dotyczy nie tylko ogólnych celów regulacji i ich hierarchii (prewencja, odzysk, unieszkodliwianie), ale i wielu podstawowych pojęć i wprowadzenia konieczności pozwoleń kompetentnych władz na prowadzenie czynności w zakresie gospodarowania odpadami.

W opracowywaniu niniejszego dokumentu zaproponowano następujące rozwiązanie dotyczące systemu gospodarki odpadami na terenie miasta Puszczykowo:

Jako iż miasto Puszczykowo należy do Związku Międzygminnego CZO SELEKT, którego celem jest budowa jednolitego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla swoich członków w niniejszym opracowaniu przedstawiono system opracowany dla całego Związku. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (nazywany w tym opracowaniu Centrum Zagospodarowania Odpadów - CZO) zostanie zlokalizowany na terenie gminy Czempiń w miejscowości Piotrowo. Korzystać z niego będą te gminy, które wchodzą w skład Związku Międzygminnego CZO SELEKT i które podpisały stosowne porozumienie. CZO będzie miało charakter spółki handlowej nadzorowanej przez władze gmin poprzez celowy związek międzygminny

Z powodu faktu iż w mieście występuje prawie wyłącznie zabudowa jednorodzinna przyjęto założenia dotyczące odbioru odpadów z tego typu nieruchomości.

Zabudowa rozproszona / jednorodzinna:

- Każde gospodarstwo domowe zaopatrzone jest w zestaw worków 110 – 240 dm3 przeznaczony na surowce wtórne, czyli makulaturę, szkło, tworzywa sztuczne i drobny złom,

- Każde gospodarstwo domowe posiada, co najmniej jeden pojemnik 110/120 dm3 na odpady zmieszane

- Odpady zmieszane odbierane są nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie

Ponadto, uzupełnieniem systemu będą pojemniki na surowce ustawiane w niektórych miejscach ogólnie dostępnych, np. w pobliżu sklepów, urzędów, szkół itp. Jedno gniazdo składa się z kompletu 5 pojemników 2,2 m3 na cztery frakcje surowców wtórnych i frakcję biodegradowalną. Ponieważ odpady komunalne powstają także w jednostkach gospodarczych, instytucjach, obiektach turystycznych i na terenach rekreacyjnych, również w tam konieczna jest segregacja „u źródła” do pojemników w konfiguracji wyżej opisanej.

Plan gospodarki odpadami zakłada najbliższych latach wzrost ilości odpadów powstających na terenie miasta Puszczykowa, wynikający ze zmian demograficznych, wzrostu konsumpcji oraz uszczelnienia systemu. Zmianie ulegać będzie również skład odpadów. W strumieniu odpadów zwiększał się będzie udział odpadów budowlanych oraz odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, szkła oraz tworzyw sztucznych.

Głównym celem PGO jest ograniczenie ilości powstających odpadów a także znaczące ograniczenie ilości składowanych odpadów, poprzez rozwój selektywnej zbiórki oraz zmianę świadomości mieszkańców.

# Załącznik do Planu Gospodarki Odpadami Miasta Puszczykowo

Burmistrz Miasta Puszczykowa

ZAŁĄCZNIK DO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

MIASTA PUSZCZYKOWO

Maj 2006 r.

|  | ul. Daleka 33, 60-124 Poznań |
| --- | --- |
| tel. (+48 61) 65 58 100 fax: (+48 61) 65 58 101 www.abrys.pl e – mail: projekty@abrys.pl |  |

ZAŁĄCZNIK DO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

MIASTA PUSZCZYKOWO

Zespół ekspertów, redakcja:

mgr Igor Szymkowiak

mgr inż. Przemysław Cudakiewicz

mgr Joanna Tycner

SPIS TREŚCI

1.	Analiza oddziaływania Planu na środowisko oraz wnioski z analizy i sposób ich uwzględnienia w planie	4

1.1.	Wnioski z analizy	4

2.	Przegląd i porównanie dostępnych instrumentów finansowych	5

2.1.	Fundusze pomocowe Unii Europejskiej	5

2.2.	Środki krajowe	5

3.	System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów (wdrażania) pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości	7

3.1.	Wdrożenie	7

3.2.	Prawo lokalne (regulaminy)	7

3.3.	Ewidencja i monitoring – zasady ogólne	8

3.4.	Monitoring i ocena realizacji zamierzonych celów w mieście	9

3.5.	Ramy prawne gospodarki odpadami i kompetencje gmin w tym zakresie	10

3.5.1.	Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (2001.142.1591 z późniejszymi zmianami)	11

3.5.2.	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (2001.62. 627 z późniejszymi zmianami)	11

3.5.3.	Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085 z późniejszymi zmianami )	12

3.5.4.	Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (2001.62.628 z późniejszymi zmianami)	13

3.5.4.1.	Plany gospodarki odpadami	16

3.5.4.2.	Obowiązki posiadaczy odpadów	17

3.5.4.3.	Komunalne osady ściekowe	20

3.5.4.4.	Termiczne przekształcanie odpadów	21

3.5.4.5.	Składowanie i magazynowanie odpadów	22

3.5.4.6.	Ustawowe obowiązki samorządu lokalnego	23

3.5.5.	Ustawy z dnia 11 maja 2001 O opakowaniach i odpadach opakowaniowych	24

3.5.6.	Ustawa z dnia 11 maja 2001 O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej	25

3.5.7.	Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (2000.106.1126)	27

3.5.8.	Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1996.132.622) z późniejszymi zmianami	28

3.5.9.	Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (1997.9.43)	28

3.5.10.	Ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2005.180.1495)	29

4.	Inne odpady niebezpieczne	29

4.1.1.1.	Odpady medyczne i weterynaryjne	29

4.1.1.2.	Pojazdy wycofane z eksploatacji	30

4.1.1.3.	Pestycydy	30

4.1.1.4.	Oleje odpadowe	31

4.1.1.5.	Baterie i akumulatory	31

4.1.1.6.	Odpady z innych źródeł – zwłoki zwierzęce.	31

4.1.1.7.	Odpady zawierające azbest	31

4.2.	Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko	32

5.	Założone cele i projektowany system gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów	33

5.1.	Założone cele	33

5.1.1.	Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010	33

5.1.2.	Krajowy Plan Gospodarki Odpadami	33

5.1.3.	Plan Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego	34

5.1.4.	Polityka i cele na poziomie powiatu	36

5.1.5.	Uwarunkowania prawne w Polsce	37

5.1.6.	Uwarunkowania prawne w UE	38

5.2.	Koordynacja funkcjonowania systemu logistycznego	38

5.3.	Ramy organizacyjno - prawno - finansowe funkcjonowania	40

5.4.	Opis i charakterystyka wybranej technologii zastosowanej w CZO Piotrowo.	42

5.5.	Informacja, edukacja i konsultacje	45

5.6.	Doskonalenie kadr	45

# Analiza oddziaływania Planu na środowisko oraz wnioski z analizy i sposób ich uwzględnienia w planie

Podstawowe operacje technologiczne, które będą prowadzone w Zakładzie CZO w Piotrowie to:

- ważenie i rejestracja (z archiwizacją) dowożonych odpadów;

- składowanie,

- rozsegregowywanie frakcji suchej segregowanej „u źródła”,

- segregacja odpadów zmieszanych,

- kompostowanie

- wyładunek dowożonych odpadów zielonych,

- rozdrabnianie odpadów zielonych,

- transport, segregacja i czasowe przechowywanie odpadów niebezpiecznych (przed ekspedycją do odpowiednich zakładów i firm),

- zagęszczanie na prasie, zebranych na drodze selektywnej zbiórki surowców oraz odpadów balastowych,

- demontaż odpadów wielkogabarytowych,

- rozdrabnianie i segregacja odpadów budowlanych,

- przerabianie rozdrobnionych odpadów budowlanych na prefabrykaty,

- magazynowanie surowców wtórnych przygotowanych do ekspedycji na rynek surowcowy.

Zaproponowany system rozwiązania problemu gospodarki odpadami w skali obszaru wyznaczonego w WPGO, w oparciu o istniejącą i możliwą do dalszego wykorzystania bazę jest najbardziej efektywny i racjonalny zarówno pod względem ekonomicznym, jak i ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. System tak wdrożony pozwala na:

- zapobieganie powstawaniu odpadów,

- ujęcie całego strumienia powstających odpadów poprzez system;

- prawidłowe postępowanie podczas wszystkich etapów unieszkodliwiania;

- maksymalne ograniczenie ilości odpadów stanowiących tzw. balast,

- osiągnięcie wysokiego stopnia odzysku i recyklingu;

- minimalizacji ilości składowanych odpadów biodegradowalnych;

Należy podkreślić, iż dzięki wprowadzonemu systemowi gospodarowania odpadami na terenie miasta Puszczykowo będą osiągane podstawowe cele w zakresie zmniejszania ilości odpadów trafiających do środowiska, a powstające odpady w coraz większym stopniu będą odzyskiwane i wykorzystywane ponownie. Celem realizacji tego systemu będzie kierowanie na składowisko wyłącznie tych odpadów, których nie da się wyeliminować lub ponownie przerobić. Składowanie pozostałości będzie odbywać się w sposób dopuszczalny z punktu widzenia ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego.

Bardzo istotnym elementem podczas wdrażania i rozwoju systemu będzie respektowanie zasad gospodarowania odpadami na każdym etapie realizacji zamierzenia. Pamiętać jednak trzeba o naturalnym skądinąd zjawisku konfliktu interesów zakłócających logikę selekcji strumieni materiałowych.

## Wnioski z analizy

Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami na trenie miasta Puszczykowo spowoduje m.in.:

- sprostanie wymogom prawa polskiego i Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarowania odpadami;

- wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami;

- optymalizację transportu i tym samym minimalizacje jego uciążliwości;

- maksymalny odzysk surowców wtórnych;

- likwidację „dzikich” składowisk odpadów;

- zminimalizowanie zagrożenia i niekorzystnego oddziaływania na wody podziemne, powierzchniowe, gleby i powietrze;

- zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników środowiska;

- ograniczenie uciążliwości hałasowych i odorowych;

- wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie.

# Przegląd i porównanie dostępnych instrumentów finansowych

W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami:

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

- leasing.

## Fundusze pomocowe Unii Europejskiej

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej zaistniała możliwość dofinansowania inwestycji w ochronie środowiska z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności. Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych ze wspomnianych funduszy określa Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006).

Środki finansowe, przeznaczone na rekultywację uciążliwych dla środowiska składowisk, w tym składowisk odpadów przemysłowych dostępne są w ramach środowiskowych funduszy celowych oraz z uwagi na koncentrację przestrzenną i duże koszty takich działań, w ograniczonym zakresie także w ramach ZPORR.

Łącznie suma środków publicznych (Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności, środki krajowe) w realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 wyniesie ponad 20 092 mln Euro, z czego 13 862 mln Euro tj. 69% całości sumy pochodzić będzie ze środków wspólnotowych.

Obok środków publicznych w realizacji Narodowego Planu Rozwoju będą uczestniczyły także środki prywatne - pomoc kierowana do przedsiębiorstw będzie podlegała zasadom konkurencji. Łączna wartość niezbędnego wkładu ze strony podmiotów prywatnych szacowna jest na około 3 165 mln Euro, co podwyższa łączną sumę środków zaangażowanych w realizację NPR do ponad 23 mld Euro.

## Środki krajowe

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

O dofinansowanie ze środków NFOŚiGW mogą ubiegać się podmioty podejmujące realizację i realizujące przedsięwzięcia ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a w szczególności:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki

- stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje

- przedsiębiorcy

Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW udzielane jest po spełnieniu przez wnioskodawcę następujących warunków:

- spełnia kryteria wyboru wg Art. 414. ustawy Prawo Ochrony Środowisk ( DZ.U. z 2001 r Nr 62)

- Przedsięwzięcie jest zgodne z listą priorytetowych programów Narodowego Funduszu

- Wniosek o udzielenie dofinansowania został złożony na obowiązującym w Narodowym Funduszu formularzu

- Przedsięwzięcie umieszczono na liście rankingowej na pozycji umożliwiającej dofinansowanie zgodnie z planem NF

- Udokumentowano pełne pokrycie planowanych kosztów przedsięwzięcia

- Wnioskodawca wywiązuje się z obowiązku uiszczania opłat i kar stanowiących przychody NF oraz innych zobowiązań wobec NF

- Przedsięwzięcie określone we wniosku o udzielenie dofinansowania nie zostało zakończone

- Zostało zapewnione zabezpieczenia zwrotu udzielonego finansowania i innych należności NF

- Została zawarta umowa cywilno-prawna określająca warunki finansowania zgodnie ze wzorem stosowanym w Narodowym Funduszu.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jako podstawowe kryteria wyboru przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu uznaje się:

- zgodność z polityka ekologiczną Państwa i Województwa,

- kryteria techniczno-ekonomiczne,

- kryteria zasięgu oddziaływania,

- spełnienie wymogów formalnych.

Fundusz udziela dofinansowania w formie pożyczek, dotacji lub dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Dofinansowanie zadania przez Fundusz nie może przekroczyć 50% całkowitego kosztu zadania.

Oprocentowanie pożyczek wynosi 0,5% stopy redyskonta weksli NBP. Okres pożyczki nie może przekroczyć 15 lat.

Pożyczka udzielana ze środków WFOŚiGW może być na wniosek pożyczkobiorcy częściowo umorzona. Podjęcie procedury umorzeniowej uwarunkowane jest możliwościami finansowymi Funduszu.

Kredyt komercyjny Banku Ochrony Środowiska

Przedmiot kredytowania

- finansowanie m.in. długoterminowych inwestycji, np. budowa czy adaptacja budynków, zakup nieruchomości, zakup środków trwałych.

Warunki uzyskania kredytu:

- bieżąca i prognozowana zdolność do spłaty kredytu,

- prawne zabezpieczenie zwrotu kredytu przewidziane prawem cywilnym i wekslowym,

- poręczenie w ramach Krajowego Funduszu Poręczeń Kredytowych - dla podmiotów gospodarczych,

- udział środków własnych - 30% wartości realizowanej inwestycji

Kwota kredytu uzależniona od:

- przeznaczenia środków,

- sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy i udziału środków własnych,

- zabezpieczenia spłaty kredytu.

Okres kredytowania do 7 lat

Spłata kredytu:

- odsetki płatne miesięczne /lub kwartalne,

- spłata kapitału w terminach negocjowanych indywidualnie.

Oprocentowanie zmienne.

# System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów (wdrażania) pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości

## Wdrożenie

Z punktu widzenia realizacji Planu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim z uwagi na rolę, jaką pełnią. Są to:

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu – Miasto, Związek Międzygminny CZO SELEKT

- podmioty realizujące zadania – uczestnicy rynku usług w zakresie gospodarki odpadami,

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty planu – Burmistrz, Rada Miasta,

- społeczność – mieszkańcy - jako główny podmiot odbierający wyniki działań planu.

Włączanie do procesu wdrażania szerokiego grona partnerów zwiększa prawdopodobieństwo jego akceptacji i powoduje przejmowanie przez nich współodpowiedzialności tak za sukcesy jak i porażki. Stąd tak ważnym elementem jest uspołecznienie zarówno procesu planowania jak i podejmowania decyzji oraz przejrzystość procedur z udziałem partnerów społecznych. Istotne jest również zsynchronizowanie Planu z innymi programami działającymi w regionie, w celu zapewnienia maksymalnej ich synergii. Podjęcie partnerskiej współpracy z lokalnymi i regionalnymi władzami UE oraz przedsiębiorcami prywatnymi, instytucjami publicznymi i organizacjami międzynarodowymi umożliwia skorzystanie z doświadczeń innych obszarów lokalnych / regionalnych, które zostały już zrestrukturyzowane lub są w trakcie procesu różnicowania i modernizowania swojej gospodarki.

Najważniejsze zadania do realizacji podczas wdrażania Planu:

- przekonanie o potrzebie i przygotowanie mieszkańców do wdrożenia,

- ostateczna weryfikacja danych przyjętych do obliczeń,

- budowa platformy elektronicznej do zarządzania i prowadzenia rozliczeń,

- nowelizacja prawa miejscowego pod kątem dostosowania do potrzeb systemu (regulamin, ceny maksymalne),

- założenie baz danych,

- opracowanie systemu logistycznego,

- weryfikacja treści pozwoleń na odbiór odpadów komunalnych,

- zakup i dostarczenie mieszkańcom, którzy nie mieli ich, pojemników oraz podpisanie nowych umów,

- masowe kontrole realizacji przez mieszkańców i przedsiębiorców obowiązków ustawowych,

- opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwoleń na budowę,

- przygotowanie i złożenie wniosków do instytucji wspomagających,

- wdrożenie mechanizmów ekonomicznych mających zmobilizować przewoźników do podjęcia efektywnej selekcji „u źródła”,

- pierwsza weryfikacja realizacji Planu.

## Prawo lokalne (regulaminy)

Opracowanie i uchwalenie regulaminu jest obowiązkiem ustawowym i jego aktualizacja powinna być częścią procedury przygotowania Planu Gospodarki Odpadami. Powinien on opisywać szczegółowo wszystkie istniejące sposoby gromadzenia, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązujące w mieście, a także zobowiązywać mieszkańców do określonych, zgodnych z zasadami przyjętymi w planie, zachowań.

Prawo lokalne (regulamin) w zakresie utrzymania czystości i porządku stanowi podstawę prawną postępowania z odpadami komunalnymi osób prywatnych i przedsiębiorców, a to z kolei stwarza warunki do wdrożenia planu gospodarki odpadami, eksploatacji systemów zbierania, transportu, odpadów, egzekwowania przepisów i ewentualnych sankcji za ich nieprzestrzeganie.

Plan gospodarki odpadami nie daje Miastu uprawnień do podejmowania decyzji administracyjnych, bowiem nie jest prawem miejscowym. Pełne wdrożenie przewidzianych Planem systemów zbierania odpadów stanie się możliwe jedynie przy jednoczesnym wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa lokalnego. Informacje o uchwaleniu regulaminu należy podać, w sposób zwyczajowo przyjęty, do publicznej wiadomości, a także przekazać określonym grupom uczestników systemu. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie powinien być dostosowany do gminnego planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty jego uchwalenia. Regulamin obowiązuje wytwórców odpadów oraz firmy wywozowe. Działalność wykonawców regulują umowy i posiadane decyzje administracyjne.

Regulamin utrzymania czystości i porządku powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

- definicje,

- zakres praw i obowiązków w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości,

- zasady gromadzenia i selektywnej zbiórki odpadów,

- zasady uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego,

- zasady mycia i naprawy pojazdów poza myjniami i warsztatami,

- rodzaj urządzeń do zbierania odpadów a także zasady utrzymywania ich higieny,

- trasy wywozowe i harmonogram wywozu,

- obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,

- obszary podlegające deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia,

- zasady kontroli,

- opłaty, egzekwowanie opłat, warunki płatności,

- kary,

- reklamacje,

- data uchwalenia,

- załączniki: rodzaj sprzętu itp..

Warto zawrzeć w regulaminie zasady dotyczące problemów szczególnie uciążliwych dla mieszkańców, na przykład:

- zasady prowadzenia budów i remontów,

- zasady czasowego gromadzenia na obszarze nieruchomości odpadów budowlanych, odpadów zielonych, odpadów niebędących wynikiem bytowania,

- zasady gromadzenia materiałów budowlanych,

- zakaz palenia resztek mebli i innych sprzętów, papy, plastyków,

- zasady i możliwości prowadzenia hodowli niektórych zwierząt domowych, na przykład psów,

- zasady mycia i napraw samochodów na obszarze nieruchomości i poza nią,

- zasady postoju pojazdów na drogach publicznych,

- zakaz spalania odpadów w piecach

- zasady zachowania ciszy w określonych porach.

## Ewidencja i monitoring – zasady ogólne

Zgodnie z treścią ustawy o odpadach (oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej) wszystkie wytwarzane odpady powinny podlegać ewidencji ilościowo-jakościowej. Ewidencja dotyczy wszystkich posiadaczy odpadów z wyjątkiem gospodarstw domowych (ewidencja tych odpadów winna być prowadzona przez podmioty prowadzące działalność wywozową. Dodatkowo osobną ewidencje prowadzi się na składowisku odpadów).

Ustawa o odpadach stanowi również, że przez urzędy marszałkowskie prowadzone są bazy danych pozwalające na bilansowanie ich w skali województwa, powiatu i miasta. Bazy te stanowią element systemu monitoringu. Powinien on być podstawowym źródłem informacji o odpadach wykorzystywanym przy opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji planów gospodarki odpadami. Podstawowym celem systemów ewidencji i monitoringu jest określenie ilości odpadów na każdym z etapów systemu gospodarowania odpadami (od wytwórców do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów) oraz kontrola wytwórców odpadów i posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz odzysku i unieszkodliwiania.

Monitoring wdrażania planu oznacza, że regularnie oceniane i analizowane będą:

- stopień realizacji przyjętych celów i wykonania działań,

- rozbieżność pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- przyczyny tych rozbieżności.

- Burmistrz będzie oceniał, co pewien okres czasu wdrożenia planu i będzie przygotowywał raport z wykonania planu.

Mierniki społecznych efektów wdrażania planu są wielkościami wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów planu przez ilość i jakość interwencji. W oparciu o analizę Burmistrz będzie mógł oceniać społeczny odbiór realizacji planu.

Zadaniem systemu monitoringu, kontroli i egzekwowania przepisów jest zapewnienie, aby wszystkie jednostki zobligowane do posiadania określonych zezwoleń czy pozwoleń (w zakresie gospodarowania odpadami) rzeczywiście je posiadały i spełniały wszystkie warunki określone w decyzjach administracyjnych. Na podstawie zbiorczych zestawień danych uzyskanych od posiadaczy odpadów i informacji uzyskanych od wojewodów i starostów, marszałek województwa będzie prowadzić wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem zezwoleń udzielonych w zakresie wytwarzania odpadów i gospodarki odpadami. Marszałek przygotowuje raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Główne zadania związane z monitoringiem, kontrolą i egzekwowaniem przepisów to:

- monitoring i kontrola instalacji gospodarki odpadami,

- monitoring i kontrola przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów) zajmujących się gospodarowaniem odpadami,

- monitoring i kontrola instalacji niewymagających zezwoleń,

- monitoring i kontrola przemieszczania pewnych rodzajów odpadów,

- monitoring i kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów,

- identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań,

- egzekwowanie przepisów w związku z niedotrzymaniem warunków posiadania pozwoleń lub złamaniem wymogów czy obowiązujących norm.

Brak wyżej wymienionych elementów systemu monitoringu utrudni lub wręcz uniemożliwi wdrożenie ustalonej polityki i wykonanie zadań zaplanowanych w ramach budowy systemu gospodarki odpadami. Ustawa o odpadach stanowi, że wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem oraz zbieraniem i transportem odpadów na prowadzenie tej działalności wymagają zezwolenia wydanego przez wojewodę lub starostę.

Rutynowy monitoring i kontrola posiadaczy odpadów powinny obejmować regularne wizyty przedstawicieli uprawnionych organów kontrolnych, którzy np. sprawdzą zapisy ewidencyjne, pobiorą próbki odpadów i ocenią wyniki działalności danego posiadacza. Władze miasta powinny współuczestniczyć i wykorzystywać zbierane w tym systemie informacje. Wyniki i informacje mogą być także udostępnione do publicznego wglądu, jeżeli takie są założenia polityki władz lokalnych. Na wszelkie naruszenia warunków posiadania decyzji administracyjnych lub inne wykroczenia należy reagować natychmiast i w sposób stanowczy, zwłaszcza, jeśli mogą one spowodować poważne zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego.

Wprowadzenie i stosowanie formalnych systemów zarządzania środowiskowego i systemów kontrolnych związanych z działalnością i instalacjami odpadowymi (takich jak normy z serii ISO 14000) może ułatwić monitoring i egzekwowanie przepisów. Powyższe systemy i normy są coraz częściej stosowane w sektorze gospodarki odpadami zarówno w krajach Unii Europejskiej.

## Monitoring i ocena realizacji zamierzonych celów w mieście

Burmistrz w cyklu dwuletnim przedkłada radzie informację o postępach w realizacji Planu. W związku z tym konieczne jest określenie mierzalnych wskaźników umożliwiających dokonanie takiej oceny. Niżej zostały one wyszczególnione:

- Stopień objęcia zorganizowaną zbiórką odpadów mieszkańców miasta (ilość/%)

- Ilość odpadów komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na mieszkańca na rok (kg/M/rok)

- Ilość odpadów niebezpiecznych wytworzonych w przeliczeniu na mieszkańca na rok (kg/M/rok)

- Masa odpadów komunalnych składowanych na składowiskach (tys. Mg/rok)

- Stopień wydzielenia odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych (%)

- Stopień redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska (%)

- Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (%)

- Masa odpadów z nielegalnych składowisk poddanych likwidacji (Mg)

- Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami (PLN/rok)

- Przedsięwzięcia o charakterze informacyjno – edukacyjnym (ilość/opis)

- Inicjatywy społeczne w zakresie gospodarki odpadami (ilość/opis)

- Szkolenia kadry administracyjnej jednostek samorządowych w zakresie gospodarki odpadami (ilość/opis)

- Interwencje podejmowane przez jednostki kontrolne (ilość/opis)

Ponadto, warto podczas weryfikacji Planu próbować odpowiedzieć na następujące pytania:

- czy zostały rozwiązane podstawowe problemy zidentyfikowane w poprzednim planie?

- czy pojawiły się nowe problemy?

- czy osiągnięto cele postawione w polityce?

- czy zostały wykonane zadania postawione w poprzednim planie? W jakim stopniu? Jeśli nie, to dlaczego?

- czy zostały wykonane zadania postawione przed administrację? W jakim stopniu?

- czy zostały wdrożone inne działania, np. czy zostały spełnione warunki umów przez zawierające je strony? Jeśli nie, to dlaczego?

Podczas weryfikacji należy koniecznie wykonać ponowną analizę problemów i strumienia odpadów. Polityka i postawione przez nią cele najprawdopodobniej nie ulegną zmianom, jednakże należy zweryfikować wyznaczone zadania. Jeśli wykonanie zadań odbiega znacząco od założeń, należy rozważyć wprowadzenie zmian zmierzających do lepszej wykonalności zadań planu. Z drugiej strony, jeżeli zadania zostały wykonane, należy przygotować nowe kierunki działań oraz zadania ambitniejsze, zgodnie z wymogami prawa stanowiącymi o konieczności stałej poprawy sytuacji w gospodarce odpadami.

Na procedurę weryfikacyjną składają się następujące etapy:

- weryfikacja założeń i warunków podstawowych,

- sprawdzenie, czy zadania zostały wykonane (analiza dlaczego tak lub nie),

- weryfikacja analizy strumienia odpadów z uwzględnieniem nowych elementów wprowadzonych do systemu w ramach poprzedniego planu,

- stwierdzenie, czy istnieje konieczność dokonania zmian w polityce i postawionych w niej celach ogólnych,

- wyznaczenie nowych zadań (jeżeli poprzednie zadania nie zostały wykonane, należy wykonać:

- analizę - dlaczego - i odpowiednio wyznaczyć nowe zadania;

- jeśli poprzednie zadania zostały wykonane – wyznaczyć nowe, ambitniejsze,

- weryfikacja programu długoterminowego (jeżeli wystąpi taka potrzeba),

- zdefiniowanie nowych projektów i inicjatyw lub powtórzenie starych, jeśli wciąż są istotne i nie zostały wdrożone (w takim przypadku należy zbadać, dlaczego i wyciągnąć odpowiednie wnioski),

- zbadanie skutków i konsekwencji nowego planu, zwłaszcza w odniesieniu do budżetu miasta i wysokości opłat dla użytkowników,

- po czterech latach:

- sporządzenie nowego planu, przekazanie do opiniowania/konsultacji,

- zatwierdzenie nowego planu przez radę.

## Ramy prawne gospodarki odpadami i kompetencje gmin w tym zakresie

Podstawowe obowiązki i zadania w zakresie gospodarki odpadami zostały ujęte w obowiązującej od 1 października 2001r. ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), a także w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami). oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami). Ponadto nowymi, znaczącymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi gospodarki odpadami są: ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001r. z późniejszymi zmianami, ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłatach produktowych i opłatach depozytowych z dnia 11 maja 2001r. z późniejszymi zmianami, a także ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1494 i 1495)

Zasady gospodarowania odpadami zawarte w tych dokumentach są szczegółowo opisane niżej.

Biorąc pod uwagę dynamiczny proces dostosowania prawa polskiego do unormowań unijnych koniecznym staje się uwzględnienie w kształtowaniu strategicznych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Podstawowe znaczenie w omawianej tematyce ma tzw. dyrektywa ramowa, czyli dyrektywa Rady 75/442/EWG z 15.07.1975r. w sprawie odpadów. W celu osiągnięcia równowagi pomiędzy rozwojem gospodarczym, a wymaganiami ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z ustawodawstwem polskim i normami unijnymi, należy wprowadzić planową gospodarkę odpadami w oparciu o następujące zasady postępowania:

- Zapobiegać powstawaniu odpadów (ograniczenie do minimum);

- Odzyskiwać te składniki odpadów, które mogą być powtórnie wykorzystane: jako surowce wtórne w procesie produkcji, do kompostowania lub do celów energetycznych;

- Usuwać (unieszkodliwiać) odpady z zastosowaniem nieszkodliwych dla środowiska i optymalnych w danych warunkach technologii.

Spośród pozostałych aktów prawnych UE należy wymienić przynajmniej dwa wskazujące wymierne i umiejscowione w czasie działania, które bezpośrednio stają się celami strategicznymi 
w omawianym obszarze i są to:

- Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26.04.1999r. w sprawie składowania odpadów;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20.12.1994r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, której zapisy zostały przetransponowane do ustawy 
z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

- Ponadto źródłami prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki odpadami są dyrektywy 
o szczególnym znaczeniu ze względu na ich zawartość i wynikające z nich obowiązki:

- Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991r. w sprawie odpadów niebezpiecznych ze zm.;

- Decyzja Komisji 94/3/WE z dnia 20 grudnia 1993r. ustanawiająca listę odpadów zgodnie 
z art. 1 pkt a dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów;

- Decyzja Rady 94/904/WE z dnia 22 grudnia 1994r. ustanawiająca listę odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych;

- Dyrektywa Rady 89/369/EWG z dnia 08.06.1989r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych;

- Dyrektywa Rady 94/67/WE z dnia 16.12.1994r. w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych.

- Dyrektywa Rady 2002/96/WE z dnia 27.01.2003 r r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

### Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (2001.142.1591 z późniejszymi zmianami)

Ta ustawa jest podstawowym aktem ustrojowym dla samorządów. Jej artykuł 7 ust.1 wymienia szereg zadań własnych gminy dotyczących szeroko pojętej ochrony środowiska. Należy dążyć do zaspokajania potrzeb w zakresie utrzymania czystości i porządku, unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, budowy wysypisk

### Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (2001.62. 627 z późniejszymi zmianami)

Stanowi konstytucję w tej dziedzinie. Wymienione pośród jej czterystu czterdziestu dwu artykułów zadania gmin w dziedzinie ochrony gleb przedstawiają się następująco:

- sporządzenie i uchwalenie powiatowego programu ochrony środowiska (art.17, 18) – zadanie organów miasta czyli rady i Prezydenta

- przestrzeganie zasad zrównoważonego rozwoju, które stanowią podstawę do sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (art.71, 72) – zadanie organów miasta

- uwzględnianie w planach miejscowych i decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy przepisów Ustawy o ochronie przyrody, Prawa wodnego i innych ograniczeń (art.73) – obowiązek Prezydenta

- edukacja ekologiczna mieszkańców (art.78) – zadanie organów miasta

- ochrona powierzchni ziemi, współdziałanie ze starostą, administracją rządową, strażami i inspekcjami (art. 17, 81, 84, 101 – 111) – zadanie j.w.

- wypłata odszkodowania lub wykup nieruchomości jeżeli ograniczenie sposobu korzystania z niej nastąpiło wskutek uchwalenia prawa miejscowego (art. 134) – zadanie organów miasta zapisane także w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- przyjmowanie od podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska informacji o naliczonych opłatach (art. 286) – obowiązek Prezydenta

### Ustawa z dnia 27 lipca 2001 o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (2001.100.1085 z późniejszymi zmianami )

Jest ona nieodłączną częścią wcześniej omówionego Prawa. Bezpośrednio z niej wynikające konsekwencje dla gmin w dziedzinie ochrony gleb są następujące:

- Zanieczyszczenia ziemi, które miały miejsce przed 01.09.1980 nie muszą być w pełni rekultywowane. Wyeliminować trzeba jednak zagrożenia dla ludzi i możliwość rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

- Do 31.03 każdego roku, począwszy od roku 2002 starosta przekazuje marszałkowi województwa łączne zestawienie rejestrów, w których figurują dane uzyskane od posiadaczy odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

- Od 31.03.2002 do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych był obowiązany przekazać marszałkowi województwa zbiorcze zestawienia danych

- 30.06.2002 minął termin przedłożenia wojewodzie, przez zarządzającego spalarnią, jej przeglądu ekologicznego

- 30.06.2002 minął termin przedłożenia starostom przez zarządzających składowiskami odpadów, ich przeglądów ekologicznych

- 30.06.2002 minął termin uzyskania zezwoleń przez podmioty prowadzące dotąd bez takowego działalność w zakresie usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne z wyjątkiem komunalnych

- 31.12.2002 minął termin uzyskania przez zarządzającego składowiskiem odpadów decyzji zatwierdzającej instrukcję jego eksploatacji

- Do 31.12.2002 zarządzający składowiskiem, posiadający decyzję o pozwoleniu na budowę lecz nie posiadający zatwierdzonej instrukcji eksploatacji, nie ponosił opłat podwyższonych określonych w art.293 ust.1 Prawa ochrony środowiska

- Począwszy od roku 2003 do dnia 15.02 gminy mają obowiązek składać marszałkowi 
i WFOŚiGW, sprawozdania za rok miniony dotyczące rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez gminę i oddanych do odzysku i recyklingu

- Do 30.06.2003 obowiązywały dotychczasowe przepisy odnośnie używania środków chemicznych na ulicach, placach oraz drogach publicznych, opłat i kar za usuwanie drzew 
i krzewów (Ustawa o ochronie przyrody)

- Do 30.06.2003 obowiązywały dotychczasowe przepisy regulujące warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest (Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest)

- Do 30.06.2003, o ile nie są sprzeczne z Ustawą o odpadach, obowiązywały przepisy wydane na podstawie art.17 ust.2 Ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska, dotyczące obowiązków eksploatujących kopaliny w zakresie ochrony zasobów złóż, powierzchni ziemi, wód i rekultywacji

- Od 01.07.2003 obowiązuje zakaz składowania opon

- Do 01.01.2004 prowadzący instalacje wymagające pozwolenia zintegrowanego, miał obowiązek je uzyskać; Minister Środowiska mógł uwzględniając warunki techniczne, ekonomiczne i skalę działalności określić dla niektórych dziedzin terminy późniejsze lecz nie dalsze niż 31.12.2010

- Do 31.03.2004 burmistrz był zobowiązany po raz pierwszy przedstawić wojewodzie informację na temat występowania na terenie gminy azbestu, PCB i innych niebezpiecznych substancji

- Do 30.06.2004 kierownik spalarni innej niż odpadów komunalnych lub składowiska musiał uzyskać świadectwo stwierdzające kwalifikacje

- Do 30.06.2004 wytwórcy odpadów musieli uzyskać pozwolenie na ich wytwarzanie 
i decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo przedłożyć informację o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi

- Do 30.06.2004 władający powierzchnią ziemi w dniu 01.10.2001 (na przykład gmina), która wcześniej została zanieczyszczona albo przekształcona przez inny podmiot, miała obowiązek zgłoszenia tego faktu staroście; dzięki temu uniknie obowiązku rekultywacji

- Od 01.07.2006 obowiązuje zakaz składowania części opon

- Do 30.06.2008 zachowują ważność zezwolenia na usuwanie, wykorzystywanie i unieszkodliwianie odpadów wydane na podstawie dotychczasowych przepisów

- Do 31.12.2009 zarządzający spalarnią ma obowiązek dostosować jej funkcjonowanie do wymogów Ustawy o odpadach

- Do 31.12.2009 zarządzający składowiskiem jest zobowiązany dostosować jego sposób funkcjonowania do wymogów ustawy

- Do 31.12.2010 posiadacze odpadów zawierających PCB muszą je usunąć i unieszkodliwić

### Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (2001.62.628 z późniejszymi zmianami)

Obok Prawa ochrony środowiska jest to najważniejszy akt regulujący tę problematykę. Ustawa określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z zasadami zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, a także prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Najważniejsze zasady gospodarowania odpadami sprowadzają się do takiego planowania, projektowania i prowadzenia działalności, aby:

- zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów,

- zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Ponieważ ustawa zawiera szereg definicji, najważniejsze z nich podane zostały niżej:

odpady to każda substancja lub przedmiot należący do jednej z niżej podanych kategorii:

- pozostałości z produkcji lub konsumpcji, niewymienione w pozostałych kategoriach

- produkty nieodpowiadające wymaganiom jakościowym

- produkty, których termin przydatności do właściwego użycia upłynął

- substancje lub przedmioty, które zostały rozlane, rozsypane, zgubione lub takie, które uległy innemu zdarzeniu losowemu, w tym zanieczyszczone wskutek wypadku lub powstałe wskutek prowadzenia akcji ratowniczej

- substancje lub przedmioty zanieczyszczone lub zabrudzone w wyniku planowych działań (np. pozostałości z czyszczenia, materiały z opakowań - odpady opakowaniowe, pojemniki, itp.)

- przedmioty lub ich części nie nadające się do użytku (np. usunięte baterie, zużyte katalizatory itp.)

- substancje, które nie spełniają już należycie swojej funkcji (np. zanieczyszczone kwasy, zanieczyszczone rozpuszczalniki, zużyte sole hartownicze itp.)

- pozostałości z procesów przemysłowych (np. żużle, pozostałości podestylacyjne itp.)

- pozostałości z procesów usuwania zanieczyszczeń (np. osady ściekowe, szlamy z płuczek, pyły z filtrów, zużyte filtry itp.)

- pozostałości z obróbki skrawaniem lub wykańczania (np. wióry, zgary itp.)

- pozostałości z wydobywania lub przetwarzania surowców (np. pozostałości górnicze itp.)

- podrobione lub zafałszowane substancje lub przedmioty (np. oleje zanieczyszczone PCB itp.)

- wszelkie substancje lub przedmioty, których użycie zostało prawnie zakazane (np. PCB itp.)

- substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje już dalszego zastosowania (np. odpady z rolnictwa, gospodarstw domowych, odpady biurowe, z placówek handlowych, sklepów itp.)

- zanieczyszczone substancje powstające podczas rekultywacji gleby i ziemi

- wszelkie substancje lub przedmioty, które nie zostały uwzględnione w powyższych kategoriach (np. z działalności usługowej, remontowej), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

odpady niebezpieczne są to odpady:

- należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście A załącznika nr 2 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy

- należące do kategorii lub rodzajów odpadów określonych na liście B załącznika nr 2 do ustawy i zawierające którykolwiek ze składników wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy oraz posiadające co najmniej jedną z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy.

gospodarowanie odpadami - to zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów,

komunalne osady ściekowe - to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych,

odpady komunalne - to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych,

odpady obojętne - to odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w tych odpadach oraz zdolność do ich wymywania, a także negatywne oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne, a w szczególności nie powinny stanowić zagrożenia dla jakości wód powierzchniowych, wód podziemnych, gleby i ziemi,

odpady ulegające biodegradacji - to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów,

odpady z wypadków – to odpady powstające podczas prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej, z wyłączeniem odpadów powstałych w wyniku poważnej awarii lub poważnej awarii przemysłowej

odzysk - to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania,

PCB - to polichlorowane difenyle, polichlorowane trifenyle i inne, oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie, - posiadacz odpadów - to każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,

posiadacz odpadów - to każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną);z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości,

recykling - to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii,

recykling organiczny - to obróbka tlenowa, w tym kompostowanie, lub beztlenowa odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny,

spalarnia odpadów – to zakład lub jego część przeznaczone do odzysku wytwarzanej energii cieplnej, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitoringiem procesów oraz instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych,

odzysk energii - to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii,

termiczne przekształcanie odpadów – – to:

- spalanie odpadów przez ich utlenianie,

- inne procesy termicznego przekształcania odpadów w tym pirolizę, zgazowywanie i proces plazmowy, o ile substancje powstające podczas tych procesów termicznego przekształcania odpadów są następnie spalane.

unieszkodliwianie odpadów - to poddanie odpadów procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska,

wytwórca odpadów - to każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej,

współspalarnia odpadów – to zakład lub jego część, których głównym celem jest wytwarzanie energii lub produktów, w których wraz z paliwami są przekształcane termicznie odpady w celu odzyskania zawartej w nich energii lub w celu ich unieszkodliwienia, obejmujące instalacje i urządzenia służące do prowadzenia procesu termicznego przekształcania wraz z oczyszczaniem gazów odlotowych i wprowadzaniem ich do atmosfery, kontrolą, sterowaniem i monitorowaniem procesów, instalacjami związanymi z przyjmowaniem, wstępnym przetwarzaniem i magazynowaniem odpadów dostarczonych do termicznego przekształcania oraz instalacjami związanymi z magazynowaniem i przetwarzaniem substancji otrzymanych w wyniku spalania i oczyszczania gazów odlotowych,

wytwórca odpadów - to każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej,

zbieranie odpadów - to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

Mając na względzie przytoczone definicje, wytwórca odpadów jest przede wszystkim obowiązany do zapobiegania powstawaniu odpadów lub dążenia do utrzymania na możliwie najniższym poziomie ich ilości, a także ograniczania negatywnych skutków, jakie powodują.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania nimi zapisanymi w planach gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności do poddania ich odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te powinien unieszkodliwiać. Składowane winny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób jest niemożliwe. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane tym procesom. Powinny być zbierane w sposób selektywny. Nie wolno mieszać odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, chyba że w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Unieszkodliwianiu poddaje się te odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpadów może odbywać się tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urządzeniach, które spełniają określone wymagania. Wymaganie to nie dotyczy na przykład osób fizycznych prowadzących kompostowanie na potrzeby własne. Wolno spalać pozostałości roślinne, poza instalacjami i urządzeniami, jeżeli spalanie to nie narusza odrębnych przepisów, na przykład Ustawy o ochronie przyrody. Jeżeli spalanie odpadów w instalacjach lub urządzeniach przeznaczonych do tego celu jest niemożliwe, wojewoda może zezwolić na nie poza instalacjami lub urządzeniami, określając w drodze decyzji miejsce spalania, ilość odpadów, warunki spalania danego rodzaju odpadu oraz czas obowiązywania tej decyzji.

#### Plany gospodarki odpadami

Plany te są realizowane dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, a także stworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Określają one:

- aktualny stan gospodarki w tej dziedzinie

- prognozowane zmiany

- działania zmierzające do poprawy sytuacji

- instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów,

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Są one opracowywane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Krajowy plan gospodarki odpadami jest opracowywany przez ministra właściwego do spraw środowiska, a uchwalany przez Radę Ministrów. Projekt wojewódzkiego, powiatowego lub powiatowego planu gospodarki odpadami opracowują organy wykonawcze województwa, powiatu lub miasta. Stanowi on część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Projekty planów są opiniowane:

- projekt planu krajowego - przez zarządy województw,

- projekt planu wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw środowiska, organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa,

- projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz przez organy wykonawcze gmin z terenu powiatu,

- projekt planu powiatowego - przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu.

Nie udzielenie opinii w terminie dwu miesięcy uznaje się za opinię pozytywną.

Samorządy, będące członkami związków międzygminnych, mogą opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania powiatowego planu gospodarki odpadami, podobnie zarządy powiatów. Organy wykonawcze województwa, powiatu i miasta składają co 2 lata, odpowiednio, sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie miasta, sprawozdanie z realizacji. Podlegają one aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Plany wszystkich szczebli muszą tworzyć spójną całość.

Plan gospodarki odpadami określa:

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- projektowany system gospodarowania odpadami.

#### Obowiązki posiadaczy odpadów

Wytwórca odpadów jest obowiązany do:

- uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg rocznie,

- przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych niż niebezpieczne.

- uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

W pozwoleniu tym uwzględnia się wszystkie odpady wytwarzane przez w danym miejscu.

Wymóg uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a także przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami nie dotyczy wytwórcy odpadów prowadzącego instalację, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane. Przepisów tych nie stosuje się do odpadów komunalnych.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów powinien spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska oraz zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania

- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku,

- wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ich ilości odpadów,

- szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powinno spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie środowiska oraz określać:

- ilość odpadów poszczególnych rodzajów dopuszczonych do wytworzenia w ciągu roku,

- sposoby gospodarowania odpadami,

- miejsce i sposób magazynowania odpadów.

Właściwy organ czyli wojewoda lub starosta, odmawia wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów w przypadkach określonych w przepisach o ochronie środowiska lub jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami:

- mógłby powodować zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub dla środowiska,

- jest niezgodny z planami gospodarki odpadami,

Jeżeli wytwórca odpadów niebezpiecznych, mimo wezwania, nadal narusza przepisy lub działa niezgodnie z decyzją zatwierdzającą program, właściwy organ wstrzymuje, w drodze decyzji, jego działalność w zakresie objętym programem gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Decyzja ta otrzymuje rygor natychmiastowej wykonalności i nie zdejmuje z wytwórcy obowiązku usunięcia skutków prowadzonej działalności.

Informacje o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi przedkłada się wojewodzie lub staroście w terminie 30 dni przed rozpoczęciem działalności powodującej powstawanie odpadów.

Informacja powinna zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, w przypadkach trudniejszych wraz z ich składem chemicznym,

- informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- szczegółowy opis sposobów gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów.

Do rozpoczęcia działalności powodującej powstawanie odpadów można przystąpić, jeżeli organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. W przeciwnym wypadku zobowiązuje on, w drodze decyzji, wytwórcę odpadów do przedłożenia wniosku o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Jeżeli wytwórca odpadów mimo wezwania, nadal narusza przepisy lub działa w sposób niezgodny ze złożoną informacją, organ właściwy do otrzymania informacji wstrzymuje w drodze decyzji działalność powodującą wytwarzanie odpadów. W takim przypadku wytwórca odpadów zobowiązany jest do usunięcia skutków prowadzonej działalności na własny koszt. Informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, a także kopie wspomnianych wyżej decyzji, wojewoda lub starosta przekazuje właściwemu marszałkowi województwa oraz Prezydentowi.

Wytwórca odpadów nie musi sam realizować nałożonych przez ustawodawcę obowiązków, może on zlecić wykonanie ich innemu posiadaczowi odpadów.

Odpady mogą być przekazywane jedynie podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia. Wraz z ich przekazaniem, na kolejnego posiadacza odpadów przenoszona jest odpowiedzialność za nie.

Wszelkie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów są wydawane, na okres nie dłuższy niż 10 lat. W zakresie zezwoleń wojewoda jest właściwy odnośnie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, starosta - dla pozostałych. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, są wydawane po zasięgnięciu opinii Prezydenta, kopia decyzji w tej sprawie trafia do marszałka i Prezydenta. Wymóg uzyskania decyzji, o której mowa nie dotyczy posiadacza odpadów prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w instalacji, na której prowadzenie wymagane jest pozwolenie zintegrowane.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wydaje się na wniosek, który powinien zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania,

- określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwianiu w okresie roku,

- oznaczenie miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,

- szczegółowy opis stosowanych metod odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność

- przewidywany okres wykonywania działalności .

W zezwoleniu określa się:

- rodzaj i ilość odpadów przewidywanych do odzysku lub unieszkodliwiania w okresie roku,

- miejsce i dopuszczone metody odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- dodatkowe warunki prowadzenia działalności jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub ochrony środowiska,

- miejsce i sposób magazynowania odpadów,

- czas obowiązywania zezwolenia.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych może być wydane po sprawdzeniu przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska funkcjonowania instalacji i urządzeń służących do unieszkodliwiania oraz po uzyskaniu wymaganego pozwolenia na użytkowanie obiektu w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, nowo zbudowane lub zmodernizowane obiekty muszą posiadać wykonane, określone w decyzjach, zabezpieczenia techniczne, odpowiednią technologię, pozwolenia określające zakres i warunki korzystania ze środowiska, uzyskiwać przepisane decyzjami standardy emisji.

Posiadacz odpadów, który prowadzi działalność w zakresie zbierania lub transportu odpadów, jest obowiązany uzyskać zezwolenie na prowadzenie tej działalności. Zezwolenie to wydaje starosta po zasięgnięciu opinii właściwego Prezydenta, Burmistrza lub Wójta

Właściwym starostą, o którym mowa wyżej, jest:

- do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów - starosta właściwy ze względu na miejsce zbierania odpadów,

- do wydania zezwolenia na transport odpadów - starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów.

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów wydaje się w drodze decyzji na wniosek, który powinien zawierać:

- wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu, - oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,

- wskazanie miejsca i sposobu magazynowania odpadów,

- wskazanie sposobu i środków transportu odpadów,

- przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność,

- przewidywany okres wykonywania działalności,

W zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów określa się odpowiednio:

- rodzaje odpadów przewidywanych do zbierania lub transportu,

- oznaczenie obszaru prowadzenia działalności,

- miejsce i sposób magazynowania odpadów,

- sposób i środki transportu odpadów,

- dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów, jeżeli wymaga tego specyfika odpadów, w szczególności niebezpiecznych, lub potrzeba zachowania wymagań ochrony życia, zdrowia ludzi lub ochrony środowiska,

- czas obowiązywania zezwolenia.

Zezwolenie to, tak jak inne w tej dziedzinie jest wydawane w drodze na czas nie dłuższy niż 10 lat. Również kopię tej decyzji starosta przekazuje właściwemu marszałkowi województwa.

Nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, zbieranie odpadów komunalnych, wytwarzanych na terenie nieruchomości, przez władającego tą nieruchomością.

Wszystkie zasady związane z odmową wydania zezwolenia przedstawiają się tak jak to wcześniej opisano. Pewną nowość stanowi odmowa wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie termicznego przekształcenia odpadów lub składowania odpadów, jeżeli kierownik spalarni odpadów lub innej instalacji, w której są termicznie przekształcane odpady niebezpieczne, albo kierownik składowiska odpadów nie posiadają świadectwa stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Jak zwykle kopię wydanej decyzji wojewoda lub starosta przekazuje właściwemu wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Konsekwencje prowadzenia tej działalności z naruszeniem prawa są takie jak opisano to wyżej omawiając i działalność prowadzoną na podstawie informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania nimi.

Jeżeli miejsce prowadzenia odzysku, unieszkodliwiania lub zbierania odpadów przez wytwórcę jest inne niż miejsce wytwarzania przez niego odpadów, właściwy organ, wydając pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zasięga opinii wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia odzysku, unieszkodliwiania lub zbierania odpadów.

Posiadacz odpadów może przekazać określone rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, nie będącymi przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby.

Posiadacz odpadów, który jest zwolniony z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ma obowiązek zgłoszenia do rejestru prowadzonego przez starostę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, a w przypadku transportu odpadów - przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania posiadacza odpadów. Starosta przekazuje marszałkowi województwa łączne zestawienie rejestrów, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując sposób wykonania tej decyzji.

Jeżeli przemawia za tym ważny interes społeczny, związany z zagrożeniem pogorszenia stanu środowiska w znacznych rozmiarach, w decyzjach dotyczących gospodarki odpadami może być ustanowione zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków w środowisku. Do ustanowienia zabezpieczenia roszczeń, zwrotu ustanowionego zabezpieczenia oraz orzeczenia o przeznaczeniu zabezpieczenia na usunięcie negatywnych skutków w środowisku stosuje się - Prawo ochrony środowiska.

Posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia ich ilościowej i jakościowej ewidencji zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych; ewidencja ta powinna obejmować sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia.

W przypadku odpadów komunalnych ewidencję prowadzą podmioty, które posiadają zezwolenie wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Posiadacz odpadów, podobnie jak wytwórca komunalnych osadów ściekowych, prowadzący ich ewidencję jest obowiązany sporządzić na formularzu zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów. Te właśnie zestawienia danych posiadacz odpadów lub wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.

Zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany do przechowywania zbiorczych zestawień danych do czasu zakończenia rekultywacji składowiska odpadów i przekazania ich następnemu właścicielowi lub zarządcy nieruchomości.

Na podstawie zbiorczych zestawień danych oraz informacji uzyskanych od wojewody i starostów, marszałek województwa prowadzi wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielonych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami oraz sporządza raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Dostęp do wojewódzkiej bazy danych posiadają: minister właściwy do spraw środowiska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewoda, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, wojewódzki inspektor ochrony środowiska oraz urząd statystyczny.

Szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów

Oto lista najważniejszych zakazów i nakazów:

- nie wolno odzyskiwać PCB, powinno się je spalić w spalarni odpadów niebezpiecznych

- oleje odpadowe powinny być poddawane regeneracji, a jeżeli to niemożliwe, spalane

- nie wolno mieszać olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, w szczególności z PCB

- nie wolno zrzucać olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi

- nie wolno lokować na dnie mórz odpadów pochodzących z wytwarzania dwutlenku tytanu oraz ich przetwarzania

- zużyte baterie i akumulatory unieszkodliwia się oddzielnie

- nie wolno odzyskiwać określonych odpadów medycznych i weterynaryjnych

#### Komunalne osady ściekowe

Osady traktowane jako odpady mogą być stosowane:

- w rolnictwie, włączając w to uprawy przeznaczane do produkcji pasz,

- do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne,

- do dostosowania gruntów do określonych potrzeb wynikających z planów gospodarki odpadami, planów zagospodarowania przestrzennego

- do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu,

- do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz.

Komunalne osady ściekowe mogą być stosowane, jeżeli są ustabilizowane oraz przygotowane odpowiednio do celu i sposobu ich stosowania, w szczególności przez poddanie ich obróbce biologicznej, chemicznej, termicznej. Przed stosowaniem zarówno osady jak grunty, na których mają one być stosowane, powinny być poddane badaniom. Wytwórca osadów jest obowiązany do przekazywania właścicielowi nieruchomości, na której mają one być stosowane, wyników badań oraz informacji o dawkach, które można stosować.

Nie wolno stosować komunalnych osadów ściekowych:

- na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody,

- na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej stref ochronnych ujęć wody,

- w pasie gruntu o szerokości 50 m bezpośrednio przylegającego do brzegów jezior i cieków,

- na terenach zalewowych, czasowo podtopionych i bagiennych,

- na terenach czasowo zamarzniętych i pokrytych śniegiem,

- na gruntach o dużej przepuszczalności, jeżeli poziom wód gruntowych znajduje się na głębokości mniejszej niż 1,5 m

- na gruntach rolnych o spadku przekraczającym 10%,

- na obszarach zasilania zbiorników wód podziemnych,

- na terenach objętych pozostałymi formami ochrony przyrody jeżeli zostały one wytworzone poza tymi terenami,

- na terenach położonych w odległości mniejszej niż 100 m od ujęcia wody, domu mieszkalnego lub zakładu produkcji żywności,

- na gruntach, na których rosną rośliny sadownicze i warzywa, z wyjątkiem drzew owocowych,

- na gruntach przeznaczonych pod uprawę roślin jagodowych i warzyw, których części jadalne bezpośrednio stykają się z ziemią i są spożywane w stanie surowym - w ciągu 18 miesięcy poprzedzających zbiory i w czasie zbiorów,

- na gruntach wykorzystywanych na pastwiska i łąki,

- na gruntach wykorzystywanych do upraw pod osłonami.

#### Termiczne przekształcanie odpadów

Może być prowadzone w spalarniach odpadów niebezpiecznych, komunalnych i innych. Dopuszcza się termiczne przekształcanie odpadów niebezpiecznych w spalarniach odpadów innych niż niebezpieczne i komunalne lub w innych instalacjach, pod warunkiem przestrzegania szczególnych wymagań. Dopuszcza się także termiczne przekształcanie odpadów innych niż niebezpieczne w innych instalacjach niż spalarnie odpadów lub w urządzeniach.

Zarządzający spalarnią odpadów niebezpiecznych, przed przyjęciem odpadów do ich termicznego przekształcenia, jest obowiązany do:

- zapoznania się z przekazywanym przez posiadacza odpadów opisem odpadów, który powinien obejmować:

        - fizyczny i chemiczny skład odpadów b) właściwości odpadów niebezpiecznych,

        - określenie substancji, z którymi te odpady nie mogą być łączone w celu ich termicznego przekształcenia,

        - niezbędne zabezpieczenia związane z postępowaniem z tymi odpadami,

- określenia ilości odpadów,

- sprawdzenia zgodności przyjmowanych odpadów z danymi zawartymi w karcie przekazania odpadu,

- pobrania próbek przed rozładowaniem odpadów w celu zweryfikowania zgodności składu fizycznego i chemicznego oraz właściwości odpadów z opisem

- przechowywania próbek przez okres co najmniej 1 miesiąca po termicznym przekształceniu tych odpadów.

Zarządzający spalarnią odpadów niebezpiecznych jest obowiązany również do:

- badania fizycznych i chemicznych właściwości odpadów powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów, w tym w szczególności rozpuszczalnych frakcji metali ciężkich,

- transportu i magazynowania odpadów w postaci pylistej, w zamkniętych pojemnikach,

- określenia bezpiecznej trasy przejazdu odpadów powstałych w wyniku termicznego przekształcania odpadów.

#### Składowanie i magazynowanie odpadów

Ustawodawca rozróżnia następujące typy składowisk:

- składowisko odpadów niebezpiecznych

- składowisko odpadów obojętnych

- składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (2003.61.549) określa enumeratywnie gdzie nie wolno lokalizować składowisk odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne i obojętne, podaje jaki zakres badań hydrogeologicznych należy przeprowadzić zanim podejmie się decyzję o lokalizacji, definiuje warunki jakie muszą być spełnione odnośnie naturalnej bariery geologicznej, określa urządzenia techniczne zabezpieczające otoczenie przed infiltracją wód odciekowych oraz dopływem wód powierzchniowych a także inne zapewniające prawidłową technologię jego eksploatacji. Odrębnym problemem regulowanym przez rozporządzenie jest sposób zamknięcia składowiska po zakończeniu jego eksploatacji.

Budowa składowiska w pobliżu lotnisk, obiektów zabytkowych, stanowisk archeologicznych, morskich portów i przystani, pasa nadbrzeżnego, wymaga zgody stosownych organów. Przed wydaniem stosownej decyzji właściwy organ może żądać przedstawienia ekspertyzy, co do możliwości odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w sposób inny niż przez składowanie.

W decyzji o pozwoleniu na budowę, podobnie jak to ma miejsce w przypadku decyzji określających warunki korzystania ze środowiska, można zawrzeć obowiązek zabezpieczenia roszczeń w związku z funkcjonowaniem składowiska. Takiej możliwości kiedyś nie było, choć niektóre miasta opiniując dokumenty przygotowane do udzielenia przez wojewodę koncesji, na przykład na wydobywanie piasku lub żwiru, uzależniały udzielenie pozytywnej opinii od podpisania z gminą umowy cywilno-prawnej, w myśl której eksploatujący złoże zobowiązywał się co miesiąc wpłacać na konto miasta niewielką kwotę pieniędzy. Składane one były jako lokata na oddzielny rachunek. Celem ich kumulowania było zabezpieczenie potrzeb finansowych związanych z późniejszą rekultywacją terenu kopalni. Treść umowy sprowadzała się do tego, że pieniądze te posłużą gminie do rekultywacji, jeśli z obowiązku tego nie wywiąże się, w sposób zgodny z projektem, zakład. Jeśli uczyni to należycie pieniądze z odsetkami zostaną mu zwrócone. To działo się co najmniej dziesięć lat temu. Wracając do przeszłości, warto przypomnieć, że dziewięć lat temu nie było normatywów regulujących zasady budowy składowisk. Projektowane były one zazwyczaj przez osoby przyuczone o mniejszym lub żadnym doświadczeniu w tej materii, stąd starsze obiekty tego rodzaju zazwyczaj nie spełniają jakichkolwiek wymogów stawianych im dzisiaj. W decyzji na budowę składowiska należy określić nie tylko wymagania chroniące środowisko, lecz także zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz interesów osób trzecich. Pozwolenie na użytkowanie składowiska odpadów może być wydane po zatwierdzeniu jego instrukcji eksploatacji oraz po przeprowadzeniu kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Wniosek o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji powinien zawierać między innymi, schemat rozmieszczenia punktów pomiarowych i wyszczególnienie aparatury do ich prowadzenia oraz określenie sposobu składowania poszczególnych rodzajów odpadów.

Zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wymaga zgody właściwego organu, czyli wojewody lub starosty, wydanej w drodze decyzji, po przeprowadzeniu kontroli składowiska odpadów przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Warto przyjrzeć się jakich odpadów i gdzie nie wolno składować:

- występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów,

- właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub łatwopalnych,

- zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych,

- powstających w wyniku prac naukowo-badawczych, rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznane,

- opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej niż 1400 mm,

- w śródlądowych wodach powierzchniowych i podziemnych,

- w polskich obszarach morskich,

Nie wolno rozcieńczać lub sporządzać mieszanin odpadów ze sobą lub z innymi substancjami lub przedmiotami w celu spełnienia kryteriów dopuszczenia odpadów do składowania na składowisku odpadów.

Odpady powinny być składowane w sposób selektywny. Dopuszcza się składowanie określonych rodzajów odpadów w sposób nieselektywny (mieszanie), jeżeli w wyniku takiego składowania nie nastąpi zwiększenie negatywnego oddziaływania tych odpadów, na środowisko.

Odpady przed umieszczeniem na składowisku odpadów powinny być poddane procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego lub biologicznego oraz segregacji, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub dla środowiska lub też ograniczenia ilości lub objętości składowanych odpadów.

Na składowisku odpadów niebezpiecznych nie mogą być składowane odpady inne niż niebezpieczne.

Stałe odpady niebezpieczne mogą być składowane na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Wydzielone części takich obiektów powinny spełniać wymagania dotyczące lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia składowisk odpadów niebezpiecznych.

Na składowiskach odpadów obojętnych mogą być składowane tylko odpady obojętne. 
Cena za przyjęcie odpadów na składowisko odpadów powinna uwzględniać koszty budowy, eksploatacji, zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowiska odpadów.

Magazynowanie odpadów może odbywać się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny. Miejsce magazynowania nie wymaga wyznaczenia w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Odpady przeznaczone do odzysku lub unieszkodliwiania, z wyjątkiem składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat. Odpady przeznaczone do składowania mogą być magazynowane jedynie w celu zebrania ich odpowiedniej ilości do transportu na składowisko, nie dłużej jednak niż przez okres 1 roku.

Okresy magazynowania liczone są łącznie dla wszystkich kolejnych posiadaczy tych odpadów.

Określenie miejsca i sposobu magazynowania odpadów następuje w:

- pozwoleniu zintegrowanym,

- pozwoleniu na wytwarzanie odpadów,

- decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

- informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi

- zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,

- zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów.

W zakresie międzynarodowego obrotu odpadami warto wiedzieć, że nic nie może dziać się w materii przywozu odpadów z zagranicy bez wiedzy wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, na terenie którego będzie z nich prowadzony odzysk. Kopię decyzji w tej sprawie Główny Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje także jemu, podobnie jak i kopię decyzji cofającej zezwolenie. Podobnie rzecz ma się z wywozem i przewozem odpadów przez terytorium Polski.

Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr decyzji wydanych w zakresie międzynarodowego obrotu odpadami.

#### Ustawowe obowiązki samorządu lokalnego

Z Ustawy  o odpadach wynikają bezpośrednio liczne obowiązki gmin. Oto one:

- opracowanie planu gospodarki odpadami, opiniowanie powiatowego planu gospodarki odpadami (art.14, 15) – organy miasta

- składanie co dwa lata radzie miasta sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami (art. 14) – Burmistrz

- przyjmowanie od wojewody lub starosty kopii decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi oraz zezwalającej na wytwarzanie odpadów (art.18, 19,22) – Burmistrz

- opiniowanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi (art. 19) – Prezydent

- przyjmowanie od wojewody lub starosty kopii informacji o wytwarzanych odpadach niebezpiecznych (art.24) – Burmistrz

- opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz przyjmowanie kopii decyzji w tej sprawie (art. 26) – Burmistrz

- opiniowanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz przyjmowanie kopii decyzji w tej sprawie (art. 28) – Burmistrz

- opiniowanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami oraz pozwoleń na wytwarzanie odpadów jeżeli miejsce prowadzenia odzysku, unieszkodliwiania lub zbierania odpadów jest inne niż miejsce ich wytwarzania (art. 31) – Burmistrz

- wydanie decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania (art. 34) – Burmistrz

- dostęp do wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (art. 37) – Burmistrz

- prawo żądania przedstawienia przez inwestora ekspertyzy co do możliwości odzysku lub unieszkodliwienia odpadów w inny sposób niż przez składowanie (art. 51) – Burmistrz

- uzgodnienie dotyczące zgody na składowanie odpadów niebezpiecznych na wydzielonych częściach innych składowisk (art. 57) – Burmistrz

- przyjmowanie od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska kopii decyzji zezwalającej na przywóz odpadów z zagranicy i cofającej to zezwolenie (art. 65) - kompetencja Burmistrz

- przyjmowanie kopii decyzji o cofnięciu zezwolenia na wywóz odpadów za granicę (art. 66) – Burmistrz

### Ustawy z dnia 11 maja 2001 O opakowaniach i odpadach opakowaniowych

Producent, importer i eksporter opakowań są obowiązani do składania marszałkowi województwa, w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań. Z kolei Marszałek może, w drodze decyzji, zobowiązać producenta, importera lub eksportera opakowań do przedłożenia dokumentów.

Obowiązki producenta i importera produktów w opakowaniach w zakresie sprawozdawczości o ilości i rodzajach stosowanych opakowań określają przepisy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Eksporter produktów w opakowaniach jest obowiązany do składania właściwemu marszałkowi, w terminie do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, rocznego sprawozdania o masie wywiezionych za granicę opakowań.

Producent i importer środków niebezpiecznych są obowiązani ustalić wysokość kaucji na opakowania jednostkowe tych środków nie niższą niż 10% i nie wyższą niż 30% ceny środka niebezpiecznego zawartego w tym opakowaniu, są także obowiązani odebrać na własny koszt od sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach, są również obowiązani do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Wymaganie to nie dotyczy producentów i importerów, którzy zlecają osobom trzecim wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami opakowaniowymi po środkach niebezpiecznych.

Sprzedawca produktów w opakowaniach jest obowiązany do przekazywania użytkownikom tych produktów informacji o opakowaniach i odpadach opakowaniowych w zakresie:

- dostępnych systemów zwrotu, zbiórki i odzysku, w tym recyklingu,

- właściwego postępowania z odpadami opakowaniowymi,

- znaczenia oznaczeń stosowanych na opakowaniach

Jednostki o powierzchni handlowej powyżej 25 m2, sprzedające napoje w opakowaniach jednorazowych, są obowiązane do posiadania w ofercie handlowej podobnych produktów dostępnych w opakowaniach wielokrotnego użytku, są one obowiązane do przyjmowania zwracanych i na wymianę opakowań wielokrotnego użytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej.

Producent lub jednostka handlu hurtowego produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku są obowiązani do odbioru na własny koszt opakowań wielokrotnego użytku od jednostek handlu detalicznego, którym sprzedają produkty w opakowaniach wielokrotnego użytku.

Jednostki handlu detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 2 000 m2 są obowiązane do prowadzenia na własny koszt selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie według rodzajów odpadów określonych w przepisach o odpadach.

Sprzedawca środków niebezpiecznych jest obowiązany pobrać kaucję za opakowania jednostkowe tych środków w wysokości ustalonej przez ich producenta lub importera, jest on też obowiązany przyjmować od użytkowników opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po środkach niebezpiecznych w celu ich przekazania producentowi lub importerowi. Przyjmując opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach, sprzedawca jest obowiązany zwrócić pobraną kaucję, jest także obowiązany do posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych.

Użytkownik środków niebezpiecznych jest obowiązany zwrócić sprzedawcy opakowania wielokrotnego użytku i odpady opakowaniowe po tych środkach.

Warto jeszcze zwrócić uwagę na obowiązek marszałka sporządzania raportu wojewódzki zawierającego:

- masę wytworzonych, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych za granicę opakowań,

- informację o realizacji przez producentów i importerów opakowań ograniczeń związanych z zawartością w materiałach, z których wykonane są opakowania, metali ciężkich.

### Ustawa z dnia 11 maja 2001 O obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej

Zapisane są w niej możliwości odzyskania przez gminę części kosztów poniesionych na zbiórkę opakowań, a mianowicie:

- przyjmowanie na rachunek miasta (związku gmin) części wpływów WFOŚiGW z opłaty produktowej (art. 29)

- przedstawianie marszałkowi i wojewódzkiemu funduszowi rocznych sprawozdań dotyczących ilości zebranych i przekazanych do recyklingu materiałów opakowaniowych do 15.02 każdego roku (art. 35).

Niestety, dotąd wiele miast i gmin nawet nie orientuje się, że takowe istnieją, mało jest też takich, które z tej możliwości skorzystały. Powszechniejsze nieco jest podpisywanie umów z organizacjami odzysku. Robią to nie tylko miasta, lecz także ich przedsiębiorstwa komunalne. Określa ona obowiązki importerów oraz wytwórców związane z wprowadzaniem na rynek produktów w opakowaniach oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej. 
Przepisy te stosuje się również do przedsiębiorcy, który pakuje produkty wytworzone przez innego przedsiębiorcę i wprowadza je na rynek krajowy, również on ma obowiązek zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Podstawowe definicje:

- opłata depozytowa - pobierana przy sprzedaży detalicznej akumulatorów ołowiowych (kwasowych), której zwrot następuje po przekazaniu zużytego akumulatora sprzedawcy lub do punktu systemu zbiórki zużytych akumulatorów zorganizowanego przez przedsiębiorcę,

- opłata produktowa - opłata obliczana i wpłacana za opakowania w przypadku wprowadzenia na rynek produktów w tych opakowaniach, a także opłatę obliczaną i wpłacaną w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy akumulatorów niklowo-kadmowych, ogniw i baterii galwanicznych, opon, lamp wyładowczych, olejów smarowych oraz urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych.

Przedsiębiorca, o którym wyżej obowiązany jest do dnia 31 grudnia 2007 r. osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych.

Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych to, wyrażona w procentach, wartość ilorazu masy lub ilości odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi oraz masy lub ilości wprowadzonych na rynek opakowań lub produktów, w określonym czasie.

Masę i ilość opakowań wprowadzanych na rynek ustala się w oparciu o prowadzoną ewidencję.

Przy obliczaniu osiągniętych poziomów odzysku przez danego przedsiębiorcę do masy odpadów opakowaniowych i poużytkowych poddanych odzyskowi dodaje się:

- masę opakowań wielokrotnego użytku użytych powtórnie,

- masę opon zebranych i zregenerowanych (bieżnikowanych) w kraju,

- masę olejów bazowych pochodzących z regeneracji krajowych olejów odpadowych,

Obowiązek odzysku może być realizowany przez przedsiębiorcę samodzielnie albo za pośrednictwem organizacji odzysku.

Organizacja odzysku przejmuje od przedsiębiorcy obciążające go obowiązki na podstawie umowy. Może ona zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem osobom trzecim. Jej działalność może być prowadzona wyłącznie w formie spółki akcyjnej. Przedmiotem jej działania może być wyłącznie działalność związana z organizowaniem, zarządzaniem lub prowadzeniem przedsięwzięć związanych z odzyskiem, a w szczególności z recyklingiem odpadów, a także edukacja ekologiczna. W swojej nazwie musi ona zawierać oznaczenie „organizacja odzysku”. Kapitał zakładowy takiej organizacji powinien wynosić co najmniej 1.000.000 złotych, powinien on być pokryty w całości wkładem pieniężnym i wpłacony w całości przed złożeniem wniosku o rejestrację, nie może też pochodzić z pożyczki lub kredytu ani być obciążony w jakikolwiek sposób.

Organizacja odzysku jest obowiązana złożyć marszałkowi województwa, w terminie dwóch tygodni po jej zarejestrowaniu, odpis statutu i wypis z rejestru sądowego lub postanowienie o wpisie do rejestru sądowego.

Przedsiębiorca rozpoczynający działalność jest obowiązany złożyć zawiadomienie o tym fakcie marszałkowi województwa, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Przedsiębiorca prowadzący odzysk samodzielnie jest obowiązany do samodzielnego złożenia sprawozdania rocznego. Organizacja odzysku czyni to za przedsiębiorców, a jej sprawozdanie musi zawierać:

- wykaz przedsiębiorców, w imieniu których działała,

- masę lub ilość opakowań, w których przedsiębiorcy wprowadzili na rynek produkty,

- masę lub ilość odzyskanych i poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych i poużytkowych,

- osiągnięte poziomach odzysku i recyklingu

Sprawozdania te składane są marszałkowi w terminie do dnia 31 marca następnego roku.

Masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie potwierdzenia przejęcia odpadu, dokonanego przez dokonującego odzysku lub recyklingu na podstawie faktury VAT wystawionej przez przedsiębiorcę prowadzącego odzysk lub recykling. W przypadku gdy przedsiębiorca samodzielnie dokonuje odzysku lub recyklingu masę lub ilość odpadów poddanych odzyskowi lub recyklingowi ustala się na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez tego przedsiębiorcę.

Przedsiębiorca, który wykonał obowiązek w wielkości przekraczającej wymagany w danym roku poziom odzysku lub recyklingu, może rozliczyć masę lub ilość odpadów przekraczającą wymagany poziom odzysku lub recyklingu w następnym roku kalendarzowym. Przedsiębiorca, który nie wykonał obowiązku jest obowiązany do wpłacania opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie dla odzysku i recyklingu.

Opłatę produktową oblicza się jako iloczyn stawki opłaty i różnicy pomiędzy wymaganym a osiągniętym poziomem odzysku (recyklingu).

Maksymalne stawki opłaty produktowej kształtują się na poziomie od 2,09 do 8,36 zł za kg i od 3,13 do 156,75 zł za sztukę. Stawki opłat podlegają z dniem 1 stycznia każdego roku podwyższeniu w stopniu odpowiadającym średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przedsiębiorca i organizacja odzysku są obowiązani do złożenia marszałkowi rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej oraz dokonania wpłaty na odrębny rachunek bankowy, w terminie do dnia 31 marca roku następnego. Należności zaległe ściągane są z odsetkami, a w sytuacji, gdy i ten obowiązek nie jest wykonany, marszałek nalicza dodatkową opłatę produktową w wysokości odpowiadającej 50% kwoty niewpłaconej

Do opłat produktowych stosuje się przepisy działu III ustawy - Ordynacja podatkowa.

Opłata depozytowa

Sprzedawca akumulatora ołowiowego (kwasowego) jest obowiązany przy jego sprzedaży do przyjęcia zużytego akumulatora. Jeżeli przy sprzedaży akumulatora kupujący nie przekazał zużytego akumulatora, sprzedawca jest obowiązany do pobrania opłaty depozytowej. Jej stawka wynosi 30 zł za sztukę. Producent lub importer jest obowiązany do odebrania na własny koszt od sprzedawcy i z innych niż punkty sprzedaży miejsc, zużytych akumulatorów i przekazania ich do recyklingu.

Obowiązki samorządu województwa

Marszałek jest obowiązany do przesyłania ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz Narodowemu Funduszowi sprawozdania zawierającego informację o:

- wielkościach wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i produktów

- osiągniętych wielkościach odzysku i recyklingu

- wpływach z opłat produktowych wraz z odsetkami w terminie do dnia 30 kwietnia roku następnego

Zasady gospodarowania środkami pochodzącymi z opłaty produktowej

Wpływy z tytułu opłaty produktowej powiększone o przychody z oprocentowania rachunków bankowych i pomniejszone o 0,5 % stanowiące dochody urzędów marszałkowskich przekazują one na odrębny rachunek bankowy Narodowego Funduszu.

W terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy, Narodowy Fundusz przekazuje 70% zgromadzonych środków wojewódzkim funduszom, te z kolei w terminie do dnia 31 maja, przekazują gminom (związkom gmin) należne im środki. Środki przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach.

Pozostałe środki Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie działań w zakresie:

- odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

- edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Z części wpływów finansowane są działania w zakresie recyklingu akumulatorów, urządzeń chłodniczych, opon, olejów itp.

Wójt, burmistrz, prezydent jest obowiązany do sporządzenia rocznego sprawozdania zawierającego informacje o:

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez miasto lub podmiot działający w ich imieniu,

- rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez miasto do odzysku i recyklingu,

- wydatkach poniesionych na te działania

Sprawozdanie, o którym mowa wyżej, wójt, burmistrz, prezydent przekazuje, w terminie do dnia 15 lutego roku następnego marszałkowi i wojewódzkiemu funduszowi.

Wojewódzkie fundusze są obowiązane przekazać ministrowi właściwemu do spraw środowiska oraz Narodowemu Funduszowi zbiorczą informację o rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych zebranych przez miasta na terenie danego województwa oraz przekazanych do odzysku i recyklingu, w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy informacja, a w terminie do dnia 30 czerwca opłat produktowych za opakowania.

### Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (2000.106.1126)

Z natury rzeczy stanowi instrument zarządzania niemal wszystkimi ingerencjami w środowisko. Funkcjonuje też wspólnie z regulacjami dotyczącymi gospodarki przestrzennej. W związanych z nią rozporządzeniach dotyczących warunków technicznych są rozdziały poświęcone ochronie środowiska, jak to wyżej przytoczono w odniesieniu do dróg. Zadania gmin w niej zapisane prezentują się nadzwyczaj skromnie, dlatego tym bardziej ważne jest właściwe skonstruowanie studium i planów miejscowych.

- udział w pracach komisji powołanej w celu ustalenia przyczyn katastrofy budowlanej (art. 76) – organy miasta

- przyjmowanie, w drodze porozumienia ze starostą, jako zadań powierzonych, prowadzenia spraw architektoniczno - budowlanych będących w jego kompetencji (art. 82a) – Burmistrz

- wydawanie, w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia, poleceń właściwemu powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego (art. 89c) – Burmistrz

### Ustawa z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (1996.132.622) z późniejszymi zmianami

W oparciu o tę ustawę miasta muszą sobie radzić z bardzo przyziemnymi, codziennymi i bardzo widocznymi problemami. Niżej wyszczególnione zostały obowiązki miasta w tym zakresie:

- zapewnienie czystości i porządku na terenie miasta oraz tworzenie warunków do ich utrzymania, a w szczególności: budowa, utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiebiorstwami, instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, stacji zlewnych, instalacji i urządzeń do unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych, szaletów publicznych, zapobieganie zanieczyszczeniu ulic i placów, organizacja selektywnej zbiórki odpadów wg ustalonej częstotliwości odbioru , określanie wymagań wobec właścicieli zwierząt domowych, ochrona przed bezdomnymi zwierzętami, współdziałanie z przedsiębiorcami w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, budowa i eksploatacja grzebowisk i miejsc spalania zwłok zwierzęcych, znakowanie obszarów zagrożonych chorobami, ewidencja zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych (art. 3) – organy miasta.

- ustalanie wymagań w zakresie: utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, uprzątanie błota i śniegu z części nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego, mycie i naprawę samochodów; urządzeń do gromadzenia odpadów; zasad ich usuwania także z miejsc publicznych; obowiązków właścicieli zwierząt, wreszcie obszarów podlegających deratyzacji (art. 4) – rada miasta

- obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenach innych niż wymienione w ust.1-4 należy do miasta (art. 5) - Burmistrz

- ustalanie górnych stawek opłat uwzględniających selektywną ich zbiórkę (art. 6) – rada miasta

- usuwanie i unieszkodliwianie w trybie wykonania zastępczego, odpadów komunalnych z posesji, których właściciele nie wywiązują się z tego obowiązku (art. 6) – organy miasta

- przejmowanie, na podstawie akceptacji wyrażonej w drodze referendum, od właścicieli nieruchomości ich obowiązków w zakresie utrzymania porządku i czystości (art. 6a) – organy miasta

- administracyjna egzekucja należności za utrzymanie czystości i porządku przejęte przez gminę (art. 6b) - Burmistrz

- udzielanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu, transporcie, odzysku lub unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, opróżnianiu zbiorników bezodpływowych, ochronie przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzeniu schronisk dla nich a także grzebowisk i spalarni oraz kontrola zapisanych w zezwoleniach obowiązków (art. 7-9) – Burmistrz

- objęcie 100 % mieszkańców gminy, systemem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

- ograniczenie ilości odpadów biodegradowalnych, składowanych na składowiskach

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych

- osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

### Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 o gospodarce komunalnej (1997.9.43)

W sposób nierozerwalny wiąże się z wypełnianiem zadań nałożonych poprzednio wymienioną ustawą. Od sposobu organizacji służb

- prowadzenie gospodarki komunalnej w formach zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego (art.2, 5, 9) – organy miasta

- powierzanie w drodze umowy wykonywania zadań z zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, prawnym lub jednostkom nie posiadającym osobowości prawnej (art.3) - Burmistrz

- wybór sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej oraz określenie wysokości cen i opłat lub sposobu ich ustalania (art.4) – rada miasta

- tworzenie i przystępowanie do spółek prawa handlowego działających poza sferą użyteczności publicznej (art.10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22) – organy miasta

- zatwierdzanie regulaminów określających zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez spółki z udziałem miasta (art.13) – Burmistrz

### Ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2005.180.1495)

- Ustawa określa zasady postępowania ze zużytym sprzętem w sposób zapewniający ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.

- Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nakłada obowiązek odbioru zużytego sprzętu przez sprzedawców detalicznych i hurtowych, podczas zakupu nowego sprzętu tego samego typu. Obowiązek ten będzie obowiązywał sprzedawców od 1 lipca 2006 r.

# Inne odpady niebezpieczne

#### Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne

Odpady medyczne są to odpady pochodzące z zakładów opieki zdrowotnej i z ośrodków zdrowia (szpitali, klinik, domów opieki).

Odpady weterynaryjne

Zgodnie z definicją zamieszczoną w Ustawie o odpadach (z dnia 27 kwietnia 2001, Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) przez odpady weterynaryjne rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Odpady powstające w placówkach medycznych reprezentują materiał o bardzo zróżnicowanym poziomie zagrożenia chemicznego i sanitarnego, jak również właściwości fizycznych. W praktyce, przy braku właściwie zorganizowanych systemów kontroli, ograniczania i segregacji odpadów medycznych są one bardzo zróżnicowaną mieszankę wszelkich typów odpadów – od typowych odpadów komunalnych, poprzez toksyczne chemikalia, a kończąc na odpadach zainfekowanych biologicznie.

Generalnie odpady medyczne, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dzieli się na trzy grupy:

- odpady bytowo-gospodarcze (komunalne) zmiotki, szmaty, makulatura, resztki pokonsumpcyjne – nie stanowiące zagrożenia;

- odpady specyficzne, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska. Do grupy tej zaliczane są zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczątki pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczny oraz odpady ze szpitali i oddziałów zakaźnych;

- odpady specjalne, do których zaliczane są: substancje radioaktywne, pozostałości cytostatyków i cytotoksyków, przeterminowane środki farmaceutyczne, uszkodzone termometry, świetlówki itp.

Odpady z pierwszej grupy nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, odpady z grupy drugiej i trzeciej są to specyficzne odpady medyczne i stanowią największy problemem, powinny być gromadzone selektywnie gdyż wymagają unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania.

Źródłem powstawania odpadów medycznych na terenie Puszczykowa są:

- NZOZ Szpital "Puszczykowo" ul. Kraszewskiego 3

- 4 Apteki

- 24 publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej i stomatologii

- Weterynarz

W 2005 roku NZOS Szpital „Puszczykowo” wytworzył od miesiąca stycznia do miesiąca listopada 34,479 Mg odpadów medycznych i 120,83 Mg odpadów komunalnych.

#### Pojazdy wycofane z eksploatacji

Mający miejsce w ostatnich latach w Polsce rozwój motoryzacji stwarza konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z eksploatacji i złomowania pojazdów. Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz ich struktura wiekowa, w której znaczny procent stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane, powodować będą stały wzrost odpadów pochodzących z ich rozbiórki. W kraju nie prowadzono rejestru zawierającego informacje dotyczące liczby złomowanych w ciągu roku pojazdów, struktury wiekowej parku samochodowego, liczby i lokalizacji firm zajmujących się skupem i odzyskiem materiałów z wyeksploatowanych samochodów. Dane, które są dostępne, a dotyczą ilości wycofanych pojazdów, mają charakter szacunkowy oparty na badaniach ankieterskich (CBOS, Pentor, lokalne media), lub badaniach prowadzonych przez zainteresowane instytuty.

Większość elementów z wyeksploatowanych pojazdów ma wartość surowcową. Niezbędne jest, więc powtórne przetworzenie tych materiałów w taki sposób, aby można było wykorzystać je do wytwarzania nowych produktów. W kraju nie ma obowiązku oddawania starego samochodu do wyspecjalizowanego punktu kasacji, właściciel może zrezygnować z kolejnych przeglądów technicznych i nie wyrejestrowywać go. Według szacunku w Polsce wycofuje się z eksploatacji około 2 – 2,5% rocznie tj. około 250 tys. sztuk, ale jedynie ok. połowy z nich jest wyrejestrowywana i deponowana w firmach zajmujących się ich demontażem i recyklingiem. Pozostałe samochody, które są wycofywane z eksploatacji, trafiają głównie do tzw. auto-złomów zajmujących się skupem i demontażem pojazdów. Auto-złomy są słabo wyposażone technicznie, utrzymują się ze sprzedaży używanych i regenerowanych części samochodowych oraz handlem częściami, naprawą samochodów, zbiórką złomu. Działalność auto-złomów prowadzona jest często z naruszeniem podstawowych zasad ochrony środowiska.

#### Pestycydy

Odpady te zostały ujęte w grupie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych jako frakcja odpadów komunalnych. Głównym problemem jest ich selektywna zbiórka i koszty utylizacji. Zadania te, zgodnie z zapisami KPGO, obciążają samorządy. Możliwości obciążenia kosztami tych zabiegów mieszkańców są nader ograniczone ze względu na barierę finansową, a przede wszystkim mentalną.

Mowa tu o: przeterminowanych i niewykorzystanych środkach ochrony roślin i opakowaniach po nich, niewykorzystanych i przeterminowanych nawozach sztucznych.

Wytwórcy tych odpadów nie mają w praktyce żadnych obowiązków i nie podlegają żadnym restrykcjom z tytułu niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Jedynie przepisy o opłacie depozytowej, wymuszające na producentach substancji niebezpiecznych pobieranie kaucji za wprowadzane do obrotu opakowania oraz obligujące ich jednocześnie do odbioru zużytych opakowań, ograniczają w wąskim zakresie ilość odpadów niebezpiecznych przedostających się w sposób niekontrolowany do środowiska. Miasto nie posiada żadnej ewidencji tych źródeł zagrożeń.

Jedynie niewielka część tych odpadów lokowana jest na składowiskach spełniających wymogi ochrony środowiska lub jest spalana w profesjonalnych spalarniach. Składowanie na nieizolowanych wysypiskach powoduje wymywanie przez opady atmosferyczne składników rozpuszczalnych, które przenikają do gleb oraz wód podziemnych i powierzchniowych, stanowiąc zagrożenie ujęć wody pitnej.

Spalanie odpadów w piecach, kotłowniach lub w instalacjach nie przystosowanych do termicznego unieszkodliwiania odpadów, prowadzi do emisji pyłów zawierających metale ciężkie, węglowodory, dioksyny oraz substancji gazowych (m.in. chlorowodoru, chloru, tlenków azotu, dwutlenku siarki, różnych związków organicznych). Część tych emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, ulegających różnym przemianom fizyko-chemicznym, opada następnie na powierzchnię ziemi. Niektóre substancje toksyczne pozostają w popiele i żużlu.

#### Oleje odpadowe

Według WPGO na terenie województwa wielkopolskiego w ciągu roku wytwarza się około 2380 Mg odpadów z grupy 13. Szacując można przyjąć, że na terenie miasta Puszczykowo powstaje rocznie około 28 Mg tego rodzaju odpadów.

#### Baterie i akumulatory

Według WPGO na terenie województwa wielkopolskiego w ciągu roku wytwarza się około 1500 Mg odpadów akumulatorów. Szacując można przyjąć, że na terenie miasta Puszczykowo powstaje rocznie około 18 Mg tego rodzaju odpadów.

#### Odpady z innych źródeł – zwłoki zwierzęce.

Martwe zwierzęta zbierane z terenu miasta przekazywane do utylizacji poza Puszczykowo do Zakładu Utylizacyjnego Lucyna Pierzchlewicz w miejscowości Tarnowo Stare gm. Czempiń . Wg ewidencji w roku 2005 do utylizacji przekazano 39 kg padłych zwierząt

#### Odpady zawierające azbest

Azbest był szeroko stosowany do produkcji płyt i rur azbestowo-cementowych stosowanych jako pokrycia dachowe i do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien.

Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako kryterium zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu.

Klasa I obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny cierne. Ocena wielkości produkcji wymienionych wyrobów oraz ilości aktualnie użytkowanych jest niemożliwa do przeprowadzenia.

Klasa II obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej w Polsce rozpowszechnione są płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich. W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo - cementowe, z których należy wymienić przede wszystkim rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych 
i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypy.

Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych

Wszystkie wyroby posiadające gęstość objętościową mniejszą niż 1000 kg/m3 oraz zużyte wyroby o gęstości większej niż 1000 kg/m3 (azbestowo-cementowe) powinny być usunięte na koszt właściciela. W rozporządzeniu określono zasady usuwania tych wyrobów, sposób pakowania i oznakowania powstałych odpadów zawierających azbest do przewiezienia na miejsce składowania. Wykonawca prac zobowiązany jest do wykazania braku zanieczyszczenia azbestem miejsc wykonywania robót przez przedstawienie wyników pomiarów stężeń pyłów azbestu w przypadku usuwania ponad 500 m2 wyrobów.

Oszacowanie ilości odpadów zawierających azbest.

Według KPGO na terenie województwa wielkopolskiego czeka na unieszkodliwienie około 95,54 mln m2 płyt azbestowo-cementowych o wadze około 1.050,94 tys Mg oraz 
59,2 tys.Mg innych wyrobów. Według założeń Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest… w latach 2003 – 2012 należy usunąć 355,245 tys. Mg wyrobów, 
w których jest 33,439 mln m2 płyt, w latach 2013 – 2022 należy usunąć 444,056 tys. Mg wyrobów, w których jest 38,216 mln m2 płyt, w latach 2023 – 2032 należy usunąć 
310,839 tys. Mg wyrobów, w których jest 23,885 mln m2 płyt. Niestety w mieście Puszczykowo nie ma oszacowanych ilości wyrobów zawierających azbest koniecznych do usunięcia.

Wytyczne dla jednostek samorządu dotyczące przygotowania szczegółowych roboczych planów gospodarki odpadami w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Podstawą do ich opracowania jest dokonanie rozpoznania stopnia zużycia tych wyrobów, które są zabudowane na konkretnych obiektach. Uzyskane dane powinny być gromadzone przez samorząd gminy, a następnie przekazywane do samorządu powiatowego. Tak, więc niezbędnym jest rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej informacji o skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez azbest i wyroby zawierające azbest, zorganizowanie fachowej pomocy wszystkim właścicielom obiektów przez samorządy powiatów i gmin przy wypełnianiu arkuszy ocen ujętych w rozporządzeniu, przekazywanie informacji o możliwościach uzyskiwania pomocy kredytowej na modernizacje obiektów, itp. Przy wypełnianiu arkuszy ocen należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowy opis obiektów publicznych, jak na przykład: drogi, place, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy kultury i tym podobne obiekty, które będą w przyszłości mogły korzystać finansowo ze wsparcia z zewnątrz i których oczyszczenie z azbestu powinno nastąpić w pierwszej kolejności. W wypadkach wątpliwych koniecznym może być wystąpienie do odpowiednich jednostek o przeprowadzenie monitoringu zagrożonych rejonów (obiektów) i ustalenie stopnia emisji pyłu i włókien azbestu. Pożytecznym będzie też przedstawienie wyników monitoringu na mapie, natomiast koniecznym może okazać się podejmowanie działań administracyjnych w stosunku do właścicieli lub zarządców obiektów szczególnie zagrożonych. Najtrudniejszym okazać się może zainicjowanie powstania związków gmin dla budowy składowisk odpadów zawierających azbest oraz wykazanie ekonomicznych korzyści takich przedsięwzięć, lub poszukiwanie inwestorów i podejmowanie inicjatyw lokalizacyjnych, współpraca z przedsiębiorstwami zajmującymi się usuwaniem wyrobów zawierających azbest, prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów zawierających azbest, szczególnie w stosunku do uboższych właścicieli obiektów.

## Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Problematyka ta wiąże się z polityką przedsiębiorstw w zakresie marketingu i co za tym idzie czynienia towarów coraz bardziej atrakcyjnymi. Wpływ na to mają organy państwa ustalając wysokość opłat produktowych. Natomiast organy samorządowe mogą, poprzez edukację i politykę podatkową prowadzoną wobec przedsiębiorców, stymulować tworzenie proekologicznych wzorców postępowania mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie stosowania biodegradowalnych lub wielokrotnego użytku, opakowań.

Kolejnym mechanizmem może w tej materii być współpraca z organizacjami promującymi wdrażanie metod „czystej produkcji” certyfikatów zarządzania środowiskowego (tutaj też miasto może oddziaływać poprzez politykę podatkową).

Innym skutecznym środkiem zapobiegającym przede wszystkim negatywnemu oddziaływaniu odpadów na środowisko jest różnicowanie opłat w zależności od stopnia ich segregacji „u źródła”, co w niniejszej dokumentacji jest szeroko opisane (Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych.)

# Założone cele i projektowany system gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów

## Założone cele

### Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010

Założenia polityki w sektorze zostały omówione w dokumencie: Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, uchwalonej przez Sejm Polski 8 maja 2003 r. (Monitor Polski 2003.33.433).

Gospodarka odpadowa traktowana jest jako odrębna dziedzina ochrony środowiska. Działania w ochronie środowiska przed zagrożeniami powodowanymi przez odpady rozpoczynają się od zapobiegania powstawaniu odpadów, redukcji ich ilości oraz zamiany odpadów bardziej szkodliwych na mniej groźne. Zagospodarowanie odpadów stanowi znaczącą gałąź przemysłu, obejmującą szereg technologii odzysku i unieszkodliwiania.

Cele do 2010 r.

Za priorytetowe cele w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2003 - 2010 uznaje się:

- pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z przyjętym harmonogramem,

- ratyfikację konwencji międzynarodowych dotyczących gospodarki odpadowej oraz dostosowanie do wymagań tych konwencji prawodawstwa krajowego,

- zwiększenie poziomu odzysku (w tym recykling) odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią politykę podatkową i system opłat za korzystanie ze środowiska,

- stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniającej wzrost odzysku zmniejszającego ich masę unieszkodliwianą przez składowanie co najmniej o 30% do 2006 roku i o 75% do roku 2010 (w stosunku do roku 2000),

- zbudowanie - w perspektywie 2010 r - krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

### Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

W KPGO w części dotyczącej odpadów pochodzących z sektora komunalnego przy rozpatrywaniu poszczególnych rozwiązań technicznych wzięto pod uwagę konieczność:

- odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dla osiągnięcia w 2010 r. redukcji ilości tych odpadów kierowanych do składowania do poziomu 75% odpadów wytworzonych w 1995 r. (4.380 tys.), redukcji do poziomu 50% odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych w roku 2013 (również w odniesieniu do odpadów wytworzonych w 1995 r.),

- zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla osiągnięcia w roku 2007:

    - poziomu odzysku - 50%,

    - poziomu recyklingu - 25%,

- wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych przez selektywną zbiórkę; założono uzyskanie co najmniej 20% poziomu selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych wydzielonych w 2006 r. oraz 50% poziomu w roku 2010. Założony poziom selektywnej zbiórki w 2014 r. - 70%,

- wydzielenia odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę zapewniającą uzyskanie co najmniej 15% poziomu selektywnej zbiórki - w roku 2006, 40% w roku 2010 oraz 60% w roku 2014,

- wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez ich selektywną zbiórkę, celem unieszkodliwienia; założony poziom selektywnej zbiórki: 15% odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w 2005 r., 50% w 2010 r. i 80% w 2014 r.

Zgodnie z polskim i unijnym prawodawstwem w dziedzinie odpadów do opracowania zakresu zadań przyjęto następujące zasady postępowania z odpadami:

- zapobieganie i minimalizacja powstawania odpadów,

- zapewnienie odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstania w danych warunkach techniczno-ekonomicznych nie da się uniknąć,

- unieszkodliwianie odpadów (poza składowaniem),

- bezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska składowanie odpadów, których nie da się, z uwagi na warunki techniczno-ekonomiczne, poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

Cele krótkookresowe 2003-2006

- objęcie wszystkich mieszkańców kraju zorganizowaną zbiórką odpadów; a co za tym idzie wyeliminowanie niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska,

- podnoszenie świadomości społecznej obywateli,

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych,

- intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych; budowa składowisk regionalnych wg standardów UE.

Dla osiągnięcia wyżej wymienionych celów konieczne jest podjęcie następujących przedsięwzięć:

- utworzenie w skali kraju co najmniej kilkudziesięciu ponadgminnych struktur gospodarki odpadami komunalnymi, dla realizacji wspólnych przedsięwzięć,

- planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od źródła ich pochodzenia,

- utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.

Cele długookresowe 2007-2014

- dalsza organizacja i doskonalenie ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej,

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym metod termicznego przekształcania odpadów,

- intensyfikacja odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

Dla opracowania strategii działań w Polsce - zmierzających do sukcesywnej redukcji odpadów komunalnych kierowanych na składowiska przeanalizowano poniżej kolejne fazy związane z powstawaniem, zbiórką, odzyskiem i unieszkodliwianiem tych odpadów, a także rynkiem zbytu końcowych produktów.

### Plan Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego

Najważniejszym celem długookresowym w zakresie gospodarki odpadami w województwie wielkopolskim jest zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnych systemów ich odzysku i unieszkodliwiania. Przy opracowywaniu planu działań w sferze gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze woj. wielkopolskiego kierowano się następującymi przesłankami:

1. Docelowym rozwiązaniem jest skupienie gmin wokół Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO) wyposażonych w linie do segregacji odpadów lub tylko w urządzenia do doczyszczania materiałów ze zbiórki selektywnej, urządzenia do konfekcjonowania materiałów, instalację do zagospodarowania/unieszkodliwienia odpadów organicznych, tymczasowe pomieszczenia do magazynowania odpadów niebezpiecznych, składowisko odpadów. O przyjętej technologii decydować będą inwestorzy.

2. Na obszarze gmin należących do poszczególnych ZZO odbywa się zbiórka selektywna. Sposób zbiórki odpadów zależy od przyjętej w ZZO technologii.

3. Zachęcanie mieszkańców z terenów wiejskich oraz miejskich z zabudową jednorodzinną do kompostowania odpadów organicznych we własnym zakresie.

4. Lokalizacja ZZO zgodna z zasadą „bliskości” wyrażoną w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628). Przyjęto, że optymalna odległość centrum gminy (po drogach) nie będzie większa niż 30 km od ZZO. W przypadku konieczności dowozu odpadów (lub materiałów z selektywnej zbiórki) z większej odległości, należy rozważyć budowę stacji przeładunkowych lub Wiejskich Punktów Gromadzenia Odpadów (WPGO). Obiekty te będą integralną częścią ZZO.

5. Przy doborze gmin do poszczególnych ZZO, w uzasadnionych przypadkach uwzględniono istniejące lub planowane porozumienia międzygminne, opinie gmin wyrażone w trakcie ankietyzacji i procesu opiniowania oraz dyskusji w trakcie przeprowadzonych Warsztatów.

6. Założono, że z poszczególnych gmin odpady wysegregowane będą kierowane do ZZO, natomiast pozostałe odpady będą deponowane na lokalnych składowiskach do czasu ich wypełnienia lub konieczności ich zamknięcia z innych powodów (np. ekonomicznych, nie spełniania wymagań itp.). W takim przypadku odpady kierowane będą na najbliższe funkcjonujące składowisko lub na składowisko przy ZZO.

7. Utrzymanie przez gminy (związki gmin) kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami i daje możliwość dofinansowania deficytowych działalności z zysków z działalności opłacalnej (np. dofinansowanie selektywnej zbiórki i kompostowania z zysków ze składowiska).

8. Zebrane selektywnie odpady komunalne (odpady organiczne, opady opakowaniowe) poddawane będą w pierwszej kolejności procesowi odzysku (materiałów lub energii). Pozostałe odpady oraz odpady z procesów przetwarzania odpadów zebranych selektywnie, deponowane będą na składowiskach.

9. Zarówno system zbiórki odpadów opakowaniowych jak i system odbioru odpadów niebezpiecznych od mieszkańców będzie uzupełnieniem systemów postępowania z odpadami opakowaniowymi i niebezpiecznymi wynikających z: Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz.638). Ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 639).

Cel krótkoterminowy do 2006r.:

- Objęcie wszystkich mieszkańców woj. wielkopolskiego zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych.

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 83% wszystkich odpadów komunalnych ulegających biodegradacji(w stosunku do roku 1995).

- Deponowanie na składowiska nie więcej niż 76% całkowitej masy wytworzonych odpadów komunalnych.

- Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

    - opakowania z papieru i tektury: 45%,

    - opakowania ze szkła: 35%,

    - opakowania z tworzyw sztucznych: 22%,

    - opakowania metalowe: 35%,

    - opakowania wielomateriałowe: 20%,

    - odpady wielkogabarytowe: 26%

    - odpady budowlane: 20%

    - odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%

- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów przemysłowych.

- Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów przemysłowych na środowisko.

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Cele średniookresowe do roku 2014

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 51% wszystkich odpadów komunalnych.

- Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

    - opakowania z papieru i tektury: 50%,

    - opakowania ze szkła: 45%,

    - opakowania z tworzyw sztucznych: 30%,

    - opakowania metalowe: 45%,

    - opakowania wielomateriałowe: 30%,

    - odpady wielkogabarytowe: 50%

    - odpady budowlane: 40%

    - odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50%

- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów przemysłowych.

- Ograniczenie negatywnego wpływu składowisk odpadów przemysłowych na środowisko.

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów azbestowych oraz odpadów i urządzeń zawierających PCB.

- Eliminacja zagrożenia ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Kierunki działań do 2014 r.

- Podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów

- Wprowadzenie systemowej gospodarki odpadami w układzie ponadlokalnym

- Utrzymanie przez gminy i powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów

- Wdrażanie nowoczesnych technologii

- Skuteczna zbiórka selektywna odpadów, szczególnie biodegradowalnych

- Selektywna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych

- Radykalne zmniejszenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych

- Modernizacja składowisk

- Zamykanie i rekultywacja nieefektywnych składowisk komunalnych.

### Polityka i cele na poziomie powiatu

Podstawowym założeniem dla przyjęcia docelowych rozwiązań w zakresie systemu gospodarki odpadami dla powiatu poznańskiego powinno być stworzenie maksymalnych możliwości zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych i wykorzystanie w najwyższym możliwym stopniu odpadów przemysłowych.

W ramach planu powiatowego przewiduje się:

- Dążenie do zorganizowania wspólnego systemu gospodarowania odpadami w gminach powiatu (z uwzględnieniem dotychczas utworzonych systemów ponadgminnych).

- Utworzenie zbiórki odpadów biodegradowalnych „u źródła", oraz uzupełnienie istniejącej zbiórki surowców wtórnych „u źródła”, w gminach, które tego wymagają,

- Zorganizowanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych poprzez okresowe „wystawki" lub na telefon,

- Zorganizowanie zbiórki odpadów budowlanych z gospodarstw domowych „na telefon",

- Stworzenie 17 Gminnych Centrów Recyklingu Odpadów (G.C.R.O.), np. na terenie składowisk odpadów lub w innych miejscach wyznaczonych przez poszczególne gminy z pojemnikami w systemie kontenerowym na odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych. Docelowo przewiduje się stworzenie w latach 2008 - 2010 r. Wiejskich Centrów Recyklingu Odpadów (W.C.R.O.),

- Stworzenie lokalnej kompostowni na odpady zielone; przykładowa lokalizacja: m. Rabowice (gm. Swarzędz), Rumianek (gm. Tarnowo Podgórne), m. Polska Wieś-Borówko (gm. Pobiedziska), m. Dopiewo (gm. Dopiewo)

- Likwidacja składowisk „dzikich'' i stopniowe zamykanie lokalnych składowisk,

- Budowa Zakładów Zagospodarowania Odpadów (ZZO) na terenie istniejących składowisk. Przewiduje się budowę 2–ch zakładów na terenie Powiatu Poznańskiego o udziale mieszkańców od ok. 58 912 – 124 000 M.

Cele do roku 2010:

1. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 65% wszystkich odpadów komunalnych.

2. Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

3. Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 50% recyklingu,

- opakowania ze szkła: 45% recyklingu,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 30% recyklingu,

- opakowania metalowe: 45% recyklingu,

- opakowania wielomateriałowe: 30% recyklingu,

- odpady wielkogabarytowe: 50% zebranych selektywnie,

- odpady budowlane: 40% zebranych selektywnie,

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50% zebranych selektywnie.

Osady ściekowe

- Zwiększenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ściekowymi celem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zdrowotnego i środowiskowego.

- Zwiększenie stopnia przetworzenia komunalnych osadów ściekowych.

- Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

Cele do roku 2014:

1. Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 51% wszystkich odpadów komunalnych.

2. Skierowanie w roku 2014 na składowiska nie więcej niż 50% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

3. Osiągnięcie w roku 2014 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z surowców wtórnych: 50% recyklingu,

- odpady wielkogabarytowe: 70% zebranych selektywnie,

- odpady budowlane: 60% zebranych selektywnie,

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 80% zebranych selektywnie.

### Uwarunkowania prawne w Polsce

- Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach (Dz. U. Nr.90 poz.758)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.).

- Ustawa z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (2005.180.1495)

Dodatkowo

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

- Powiatowe Plany Gospodarki Odpadami

- Gminne Plany Gospodarki Odpadami

Biorąc pod uwagę dynamiczny proces dostosowania prawa polskiego do unormowań unijnych koniecznym staje się uwzględnienie w kształtowaniu strategicznych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

### Uwarunkowania prawne w UE

Podstawowe znaczenie w omawianej tematyce ma tzw. dyrektywa ramowa, czyli dyrektywa Rady 75/442/EWG z 15.07.1975r. w sprawie odpadów. W celu osiągnięcia równowagi między rozwojem gospodarczym a wymaganiami ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z ustawodawstwem polskim i normami unijnymi, należy wprowadzić planową gospodarkę odpadami w oparciu o następujące zasady postępowania:

- zapobiegać powstawaniu odpadów (ograniczenie do minimum);

- odzyskiwać te składniki odpadów, które mogą być powtórnie wykorzystane: jako surowce wtórne w procesie produkcji, do kompostowania lub do celów energetycznych;

- usuwać (unieszkodliwiać) odpady z zastosowaniem nieszkodliwych dla środowiska i optymalnych w danych warunkach technologii.

Spośród pozostałych aktów prawnych UE należy wymienić przynajmniej dwa wskazujące wymierne i umiejscowione w czasie działania, które bezpośrednio stają się celami strategicznymi w omawianym obszarze i są to:

- Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26.04.1999 r. w sprawie składowania odpadów;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 20.12.1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, której zapisy zostały przetransponowane do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych.

- Ponadto źródłami prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki odpadami są dyrektywy o szczególnym znaczeniu ze względu na ich zawartość i wynikające z nich obowiązki:

- Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych ze zm.;

- Decyzja Komisji 94/3/WE z dnia 20 grudnia 1993 r. ustanawiająca listę odpadów zgodnie z art. 1 pkt a dyrektywy Rady 75/442/EWG w sprawie odpadów;

- Decyzja Rady 94/904/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. ustanawiająca listę odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych;

- Dyrektywa Rady 89/369/EWG z dnia 08.06.1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych;

- Dyrektywa Rady 94/67/WE z dnia 16.12.1994 r. w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych.

- Dyrektywa Rady 2002/96/WE z dnia 27.01.2003 r r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

## Koordynacja funkcjonowania systemu logistycznego

W celu ujednolicenia działań w ramach wspólnego projektu na terenie wszystkich współpracujących gmin sformułowano zbiór warunków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu logistycznego. Jest to konieczne, ponieważ w gminach funkcjonują różne rozwiązania w zakresie usuwania odpadów komunalnych, które należy uwzględnić podczas organizacji systemu:

- usuwaniem odpadów zajmuje się jeden, lub kilku operatorów,

- stosowane są różne rodzaje i wielkości pojemników,

- częstotliwość opróżniania pojemników jest różna,

- opłaty wnoszone przez mieszkańców za wywóz odpadów z posesji są zróżnicowane zarówno pod względem przyjętego systemu rozliczeń, jak i wielkości opłat za te same czynności w poszczególnych gminach,

- odpady przewożone są na różne składowiska, często poza obszar ich występowania,

- opłaty za składowanie odpadów na składowiskach są zróżnicowane.

Aby wykorzystać istniejący potencjał w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów oraz w celu nie antagonizowania stosunków gmin z firmami, które dotychczas zajmują się gospodarką odpadami przyjęto założenie, że wszyscy dotychczasowi operatorzy nadal będą mieli szansę prowadzić działalność, ale pod dwoma warunkami:

- działania te zostaną ujednolicone w ramach wspólnie realizowanego projektu,

- wszystkie działania będą koordynowane przez jeden ośrodek – CZO.

Aby system logistyczny mógł sprawnie funkcjonować przyjęto następujące rozwiązania:

- Istnieje jednolity system opłat za wywóz odpadów z posesji. Wielkość opłat naliczana jest w zależności od ilości osób gospodarstwie domowym. Zmiana sposobu naliczania wysokości opłaty nie powinna powodować wzrostu opłaty w stosunku do dotychczasowych. Rodzinom wielodzietnym udziela się ulg w opłatach.

- Wszystkie rozliczenia finansowe z mieszkańcami prowadzi CZO i ono jest dysponentem uzyskanych w ten sposób środków finansowych.

- Dwa strumienie odpadów (frakcja bio i surowce do odzysku lub recyklingu) są dowożone do Centrum Zagospodarowania Odpadów, gdzie poddawane są dalszej segregacji, ewentualnemu przetworzeniu i przygotowaniu do sprzedaży.

- Odpady dowożone z poszczególnych gmin są ważone i rejestrowane. Dla każdej gminy prowadzi się bilans odpadów dostarczonych do CZO i przyjętych na własne składowisko w wyniku ostatecznych rozliczeń.

- Balast rozwożony jest na lokalne składowiska proporcjonalnie do ich wolnej pojemności. Logistyką zawiaduje CZO.

- Centrum Zagospodarowania Odpadów finansuje zbiórkę odpadów na terenie gmin, zawiera umowy z operatorami i rozlicza ich działalność.

- Centrum Zagospodarowania Odpadów współpracuje z odbiorcami odpadów 
i organizacjami odzysku. Z uzyskanych przychodów finansuje zbiórkę odpadów 
i pozostałe formy działalności oraz prowadzi inwestycje w ramach całego systemu logistycznego.

- W celu zwiększenia zaangażowania mieszkańców w selektywna zbiórkę odpadów, CZO prowadzi rejestr ilości zebranych w ten sposób odpadów i premiuje osiągnięte wyniki upustami w opłatach za wywóz odpadów z posesji.

W związku z określonym wyżej programem na Centrum Zagospodarowania Odpadów ciążą następujące zadania:

- Organizowanie systemu logistycznego w gminach.

- Przyjmowanie odpadów z gmin i ich segregacja.

- Przetwórstwo odpadów.

- Sprzedaż odpadów i produktów ich przetwórstwa.

- Rozwożenie balastu na gminne składowiska odpadów.

- Współpraca z firmami usuwającymi odpady.

- Zakup worków, pojemników i kontenerów.

- Zakup usług związanych z przetwarzaniem odpadów.

- Prowadzenie rozliczeń finansowych z mieszkańcami za wywóz odpadów z posesji.

- Zarządzanie systemem logistycznym.

- Opracowywanie raportów, analiz i sprawozdań dla gmin-uczestników systemu logistycznego.

- Rozwój usług i nowe inwestycje.

Ponieważ jednak nie wszystkie frakcje morfologiczne odpadów znajdują nabywców przewiduje się przetwarzanie niektórych frakcji odpadów na miejscu w celu zwiększenia ich atrakcyjności dla odbiorców oraz uzyskania dodatkowych dochodów.

## Ramy organizacyjno - prawno - finansowe funkcjonowania

Rynek odpadów komunalnych nie może, jak dotąd, funkcjonować w sposób całkowicie nieregulowany gdyż prowadzi to do:

- „nieszczelności” systemu i praktycznej niemożności kontroli, zwłaszcza w zabudowie jednorodzinnej, czy wszyscy mieszkańcy realizują obowiązek ustawowy, a przede wszystkim czy wszystkie wytwarzane odpady trafiają do systemu,

- zawyżania i dyktowania cen przez przewoźników,

- uciekania przez nich na najtańsze składowiska, co nie powinno być, we własnym interesie, tolerowane przez miasta,

- odbierania odpadów z sąsiadujących nieruchomości przez wielu przewoźników w różnych terminach,

- nadmiernego i niepotrzebnego hałasu powodowanego przez zbyt dużą ilość samochodów zbierających odpady,

- niepotrzebnego podwyższenia kosztów transportu i zbiórki odpadów,

- nieuzasadnionego obniżania przez samorządy cen na składowiskach, zwykle przez nich prowadzonych, po to by opłaty pobierane przez przewoźników były do zaakceptowania przez mieszkańców, z tym wiąże się konieczność cyklicznego dopłacania przez samorządy do gospodarki odpadami,

- trudności w organizacji zindywidualizowanego odbioru wysegregowanych „u źródła” surowców i udzielaniu zniżek w opłatach.

Realne możliwości zmuszenia przewoźników, poprzez mechanizm ekonomiczny, jakim jest cena na składowisku, (która w zależności od jego wielkości powinna mieścić się w granicach 120 – 140 zł/Mg), do obniżania cen zbierania i transportu odpadów, a w szczególności do budowy systemów odzysku surowców jako tańszej niż składowanie formy zagospodarowania odpadów, są praktycznie niewielkie.

Funkcjonujące dotąd na rynku, zupełnie niezależnie od siebie, podmioty gospodarcze muszą zostać włączone w zintegrowany, zarządzany centralnie system, co oczywiście nie stoi w sprzeczności z dalszym funkcjonowaniem ich w warunkach konkurencji.

Jedną z funkcji, która pozwoli wypełnić zintegrowany system będzie stworzenie podstaw do osiągnięcia przez niego efektywności ekonomicznej i zdjęcia z samorządów konieczności dofinansowywania:

- podstawowym warunkiem efektywności ekonomicznej jest skala; to dlatego uznaje się, że minimalna liczebność populacji objęta jednolitym systemem wynosi 50 – 150 tys. mieszkańców,

- kolejnym warunkiem efektywności jest zdolność zapewnienia rytmiczności dostaw odpadów  surowcowych na określonym poziomie; trudność jego spełnienia zniechęca do inwestowania w Polsce zachodnich inwestorów,

- integracja systemu stwarza możliwość uruchomienia kolejnych strumieni pieniędzy pozwalających na sfinansowanie zbiórki surowców,

- integracja pozwoli też, po upływie pewnego czasu, na określenie standardów kosztów i ilości wytwarzanych przez mieszkańców odpadów,

- efektem tak funkcjonującego systemu będzie zaprzestanie przerzucania części kosztów z zanieczyszczających na samorząd.

System musi zapewnić nieuchronność ponoszenia opłat w wysokości zapewniającej jego sprawne funkcjonowanie, dlatego wychodząc od wskaźników nagromadzenia zawartych w KPGO, należy, na podstawie wyników przetargów oraz kosztów zagospodarowania wysegregowanych odpadów, obliczyć pełną i obniżoną z tytułu segregacji, wysokość opłat naliczoną na jednego mieszkańca w skali roku i miesiąca; ujednolicenie opłat zniechęci z czasem mieszkańców do szukania możliwości pozbycia się odpadów poza systemem, zaś określenie ich wysokości w oparciu o wyniki przetargów pozwoli na uzyskanie najniższej z możliwych w danym momencie opłat, jak wskazuje doświadczenie, niższych aniżeli płacone wcześniej przez realizujących swe ustawowe obowiązki mieszkańców.

Wspomniany podmiot zarządzający systemem, jakim jest CZO, nad którą nadzór właścicielski sprawują samorządy zrzeszone w Związku Międzygminnym, powinien przejąć od nich udzielanie zezwoleń na świadczenie usług, bowiem zgodnie z treścią art.39 ust.4 Ustawy o samorządzie gminnym, rada miasta może upoważnić inne podmioty do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, a do takich należy udzielanie zezwoleń, powinien też organizować przetargi i w ich wyniku, w drodze cesji, przejąć od przewoźników podpisywanie w ich imieniu umów z mieszkańcami, co nie będzie konieczne na obszarze, na którym obowiązuje wynik pomyślnie przeprowadzonego referendum.

Skupienie w jednym miejscu (CZO) wszystkich umów i windykacji należności z ich tytułu dla obszaru działania systemu pozwala z jednej strony na skuteczną i stosunkowo prostą kontrolę realizowania przez mieszkańców obowiązku ich podpisania, z drugiej ułatwia windykację i realizację wykonania zastępczego, zlecanego przedsiębiorcy, który obsługuje dany rejon, w sytuacji, gdy właściciel odmawia podpisania umowy.

Prowadzenie przez jedno centrum całej obsługi finansowo – księgowej systemu pozwala też na prowadzenie controllingu kosztów i kształtowanie poziomu opłat w sposób uwzględniający wszystkie elementy kosztów.

Również możliwość skutecznej indywidualizacji zniżek w opłatach udzielanych mieszkańcom za segregację „u źródła” jest uzależniona od sposobu kalkulacji kosztów i rozliczeń prowadzonych z przewoźnikami i innymi podmiotami funkcjonującymi na tym rynku. Sposób w jaki najczęściej dotąd prowadzona jest selekcja nie pozwala właścicielowi nieruchomości na zmniejszenie ilości pojemników, z których korzysta, a tym samym nie zmniejsza wysokości opłat przez niego ponoszonych.

Celem uniemożliwienia zbierającym i transportującym odpady ucieczki na najtańsze składowiska nieprzeznaczone dla obsługi danego obszaru, koniecznym będzie dokonywanie stosownych wpisów w pozwoleniach i konsekwentne ich egzekwowanie, pozwoli to też na doprowadzenie do faktycznego zaistnienia składowania jako najdroższej formy unieszkodliwiania odpadów i tym samym łatwiejszego uruchomienia mechanizmów skłaniających do selekcji, co w rezultacie pozwoli na uzyskanie wymaganych przepisami i programami poziomów odzysku oraz przedłuży czas funkcjonowania istniejących obiektów.

Prawidłowe funkcjonowanie podmiotu zarządzającego systemem umożliwi pełne i optymalne wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł finansowania zbiórki i segregacji „u źródła” frakcji do odzysku lub recyklingu, a więc środki z opłat produktowych trafiających do marszałka, środki z organizacji odzysku, środki z budżetów samorządów, wpływy ze sprzedaży surowców oraz część z opłat mieszkańców.

Obszar objęty jednolitym systemem powinien być podzielony na rejony, a więc sołectwa, dzielnice itp. Dla tak określonych rejonów podmiot zarządzający ogłasza przetargi na odpadów, określając ich ilość do zebrania i wywiezienia, częstotliwość wywozu, sposób zaopatrzenia w pojemniki, odległość do składowiska itd., oczekując od oferenta podania ryczałtowej ceny wywozu w skali roku. Pozwala to na obniżenie cen w stosunku do obowiązujących obecnie. Warto zauważyć, że reprezentowanie przez zarządzającego wobec przedsiębiorcy - przewoźnika dużej grupy mieszkańców daje mu znacznie mocniejszą pozycję negocjacyjną aniżeli posiada samotnie dochodzący swoich praw mieszkaniec. Z drugiej strony przedsiębiorca ma zapewnioną znacznie większą niż w obecnych warunkach ilość klientów, mało tego, skupioną na mniejszym terenie, co skutkuje krótszymi trasami przejazdu oraz gwarantowane przychody przy niższym poziomie kosztów.

Mieszkańcy unikający podpisania umowy zostaną, na zlecenie zarządzającego, obsłużeni w trybie wykonania zastępczego, przez przedsiębiorcę, który wygrał przetarg.

Przewoźnik nie jest w tej sytuacji obciążony koniecznością podpisywania umów, ustalania danych dotyczących właścicieli, wypisywania rachunków, prowadzenia rozliczeń, wreszcie windykacji. Ma on zapewnione miesięczne, stałe wynagrodzenie.

W tak zaprojektowanym systemie jest miejsce dla wszystkich podmiotów, które dotąd na tym rynku funkcjonują, a więc przewoźników, eksploatujących składowiska, sortownie, recyklerów itp. Najistotniejsza jest skala tej działalności oraz wmontowanie wszystkich wyżej wymienionych elementów w jedną spójną, współzależną całość, a więc całkowite odwrócenie perspektywy obecnie obowiązującej.

Aby tak zaprojektowany system mógł funkcjonować, przydatne będzie zamieszczenie stosownych zapisów w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w mieście.

Wdrożenie tego rodzaju systemu wymaga wyjątkowego zaangażowania i determinacji kierownictwa podmiotu zarządzającego, jednak efekty przychodzą nadzwyczaj szybko. Po roku, półtora nawet nie nawykli do tego mieszkańcy przyzwyczajają się, zaczynają liczyć i skrzętnie korzystają z możliwości uzyskania ulg.

Warto podnieść jeszcze jeden, nadzwyczaj istotny dla włodarzy gmin i miast, argument. Otóż przekazując do podmiotu zarządzającego wszelkie kompetencje dotyczące gospodarki odpadami, unikają oni bezpośredniej odpowiedzialności przed mieszkańcami za mało popularne pociągnięcia.

Opisane wyżej rozwiązania organizacyjne i formalno-prawne muszą owocować znakomitymi rezultatami, tym bardziej, że jak wyliczono, stosując najprostsze metody odzysku i recyklingu można wielkość balastu składanego na składowisku ograniczyć do 40 % ogólnej masy odpadów.

Wzorcowym rozwiązaniem organizacyjnym dla podmiotu zarządzającego jest spółka handlowa CZO  powołana do życia przez Związek Międzygminny obejmujący swym zasięgiem działania kilka miast i gmin

Zasadniczą trudnością w okresie wdrażania mogą okazać się zaszłości związane z długim okresem ważności udzielonych dotąd zezwoleń. Niestety w wielu przypadkach zezwolenia takie na lat dziesięć są nadal udzielane. Tak czy inaczej, pełne wdrożenie każdego nowego systemu będzie mogło nastąpić natychmiast w sytuacji gdy zostanie ogłoszone referendum lub gdy funkcjonujący na tym rynku przedsiębiorcy, widząc w tym także swój interes, zechcą się porozumieć z zarządzającym systemem, albo gdy mieszkańcy licząc na obniżkę opłat, masowo wypowiedzą przewoźnikowi umowy. W przeciwnym wypadku pełne wdrożenie będzie mogło nastąpić po upływie terminów obowiązywania dotąd udzielonych zezwoleń.

## Opis i charakterystyka wybranej technologii zastosowanej w CZO Piotrowo.

Podstawowym zadaniem zakładu jest odbiór i utylizacja odpadów komunalnych dowożonych z terenu gmin uczestników Związku Międzygminnego., a w tym:

- Doczyszczenie surowców wtórnych, pochodzących z selektywnej zbiórki oraz posortowanie odpadów tzw. pozostałych – „suchej masy”

- Kompostowanie odpadów zielonych oraz wysegregowanych odpadów organicznych “bio”

Infrastruktura CZO

Poza linią do sortownia i kompostownią odpadów należy jeszcze uwzględnić inne maszyny, urządzenia, środki transportu, a także obiekty infrastruktury wchodzące w skład Zakładu CZO, które będą takie same niezależnie od wybranych rozwiązań opcjonalnych dotyczących strony technologicznej sortowania i kompostowania odpadów.

Zestawienie maszyn, urządzeń i środków transportu będących na wyposażeniu CZO przedstawiono w tabeli poniżej

Tabela 20. Zestawienie maszyn, urządzeń i środków transportu CZO

| Lp. | Nazwa | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Linia do sortowania | 1 |
| 2 | Prasa belująca | 1 |
| 3 | Prasa stacjonarna | 1 |
| 4 | Waga samochodowa | 1 |
| 5 | Samochód hakowy | 4 |
| 6 | Ładowarka | 2 |
| 7 | Wózek podnośnikowy widłowy z chwytakiem | 4 |
| 8 | Kontenery 32 m3 do balastu | 10 |
| 9 | Kontenery do poszczególnych frakcji | 20 |

Sortownia odpadów

ETAP I – segregacja wstępna

Odpady dostarczane samochodami służb komunalnych, gromadzone są w tymczasowym obszarze rozładunku, będącym strefą buforową pomiędzy dostarczaniem odpadów, a właściwym ciągiem segregacji. W tym obszarze realizowana będzie wstępna segregacja elementów wielkogabarytowych, które w zależności od swego charakteru poddane zostaną demontażowi, bądź rozdrobnieniu i przekazane do dalszego zagospodarowania. Odpady w dalszej kolejności dostarczane będą na ciąg załadowczy na początku, którego zamontowane jest urządzenie do rozrywania worków foliowych. Następnie znajduje się stanowisko segregacji szkła. Przed dostarczeniem odpadów do sita bębnowego powinny zostać z nich wysegregowane odpady szklane, które w sicie bębnowym ulegną stłuczeniu, przez co zanieczyszczą frakcje przeznaczoną do kompostowania oraz frakcje drobną. Zespół przenośników taśmowych płaskich: poziomego tzw. kanałowego oraz wznoszącego dostarcza odpady do wnętrza sita bębnowego.

ETAP II – segregacja mechaniczna

Sito bębnowe jest urządzeniem odpowiedzialnym za mechaniczną segregację odpadów komunalnych. Jest to przestrzenna konstrukcja stalowa w formie walca o poszyciu wykonanym z blach perforowanych. Bieżnie nośne walca przesiewającego spoczywają na rolkach nośnych, które równocześnie stanowią element transmisyjny napędu. Całość urządzenia wyposażona jest w obudowę izolowaną, zmniejszającą poziom hałasu oraz emisyjność zapachową. Odpady zbierane selektywnie trafiają na trybunę sortownicza bez poddawania segregacji mechanicznej w sicie bębnowym

W wyniku pracy sita bębnowego zostają wydzielone np.:

- frakcja drobna, najczęściej o wielkości 0-20 mm. Jej skład opiera się w głównej mierze na fragmentach szkła, ceramiki, gruzu, popiołów, żużlu, drobnych elementów organicznych.

- frakcja średnia o ziarnistości zawierającej się w przedziale wielkości 20 - 100 mm, przy czym skład tej frakcji to metale nieżelazne, złom żelazny, drobne opakowania papierowe, tworzywa sztuczne, odpady organiczne, tekstylia, szkło, drewno;

- frakcja gruba o ziarnistości przekraczającej rozmiar 100 mm, składająca się z papieru, folii opakowaniowych, tekstyliów, odpadów organicznych, drewna;

ETAP III – segregacja główna - ręczna

Pierwsza z wymienionych, czyli frakcja drobna, gromadzona będzie w pojemnikach zbiorczych zlokalizowanych bezpośrednio pod sitem bębnowym. Ze względu na dużą zawartość odpadów mineralnych i zanieczyszczeń stałych, frakcja ta przeznaczona może zostać jako przesypka na składowiskach lub jako balast.

Frakcja średnia dostarczana jest poprzez zespół przenośników do ciągu segregacji ręcznej. Ciąg segregacji ręcznej umieszczony będzie na trybunie sortowniczej, wyposażonej w odpowiednią ilość podwójnych stanowisk dla pracowników. Proces ten ma za zadanie odseparowanie przede wszystkim surowców wtórnych zalegających w masie odpadów o ziarnistości średniej i grubej. Wydzieleniu podlegać będą: szkło, metale żelazne, metale nieżelazne, opakowania z tworzywa sztucznego, papier, tektura, folie. Frakcja ta zostanie również poddana działaniu separatora elektromagnetycznego, zlokalizowanego nad jednym z przenośników, w celu wydzielenia z odpadów złomu żelaznego.

Frakcja gruba dostarczana będzie na osobny system przenośników, którym transportowana będzie do stanowiska segregacji odpadów przeznaczonych do kompostowania. Kompostowanie beztlenowe odpadów bio. Kontrola odpadów organicznych przed kompostowaniem (w celu wyeliminowania możliwości „zatrucia” kompostu. Odpady organiczne po przesortowaniu kierowane są transporterem taśmowym do mieszalnika w linii przygotowania masy organicznej do kompostowania. Następnie odpady trafiają do kontenerów kompostowni typu KNEER.

ETAP IV – prasowanie surowców wtórnych i balastu

Pod trybuną znajdują się boksy, w których tymczasowo gromadzone są wysegregowane surowce wtórne. Dwa pierwsze boksy trybuny posiadają bramy uchylne, które umożliwiają zrzucanie wysortowanego surowca (makulatura lub tworzywa sztuczne) na posadzkę skąd po zgromadzeniu odpowiedniej ilości przepychany jest on za pomocą wózka widłowego z lemieszem na przenośnik do prasy belującej, która automatycznie prasuje surowiec w bele. Bele transportowane są za pomocą wózka widłowego do boksów na posortowane odpady. Surowce, które nie muszą lub nie mogą być belowane (np. szkło, drobny złom) prosto z trybuny sortowane są do kontenerów, które odwożone są do boksów na posortowane odpady przez samochód hakowy do transportu kontenerów. Surowce wtórne zgromadzone w boksach na posegregowane odpady czekają na transport do ostatecznego odbiorcy lub na przetwórstwo. Pozostała część odpadów, która nie została wysegregowana (tzw. balast) trafia do kontenera (32 m3) podłączonego do prasy stacjonarnej znajdującej się za przenośnikiem sortowniczym i jest prasowana i jako balast wywożona do boksu przeznaczonego na odpady do wywozu na składowiska gminne.

Kompostownia odpadów

Kompostowanie beztlenowe w systemie KNEER

System KNEER - to system intensywnego kompostowania w zamkniętych kontenerach gdzie odpowiednio przygotowany materiał wsadowy w trakcie ok. 14-dniowego cyklu ulega homogenizacji i higienizacji stając się kompostem o I lub II stopniu shumusowania, gotowym do dojrzewania w pryzmach.

W skład kompostowni wchodzą następujące

- kontenery kompostujące o pojemności ok. 25 m3 każdy

- kontener z filtrem biologicznym

- kontener stacji sprężarkowej

- kontener administracyjny z komputerem sterującym pracą

- system rurociągów na- i odpowietrzających kontenery

Technologia optymalizuje za pomocą środków technicznych przebieg procesu biologicznego zachodzącego w naturze. Dzięki temu poszczególne fazy procesu kompostowania ulegają znacznemu skróceniu. Kierowanie procesem odbywa się komputerowo bez udziału obsługi. Modularna budowa systemu umożliwia dostawę urządzeń o przeciętnej wydajności od 3.000 do 24.000 Mg rocznie. W przypadku małych ilości odpadów, możliwe jest zastosowanie urządzenia ruchomego (mobilnego) o wydajności do 300 t rocznie. Celem technologii jest przerób organicznych części składowych odpadów przemysłowych i domowych, osadów z oczyszczalni ścieków, odpadów zielonych oraz pozostałości po przycince krzewów, na wysokowartościowy produkt humusowy. Kompostowanie zaczyna się od przygotowania, segregacji i homogenizacji dostarczonego materiału. Usuwa się materiały szkodliwe.

Odpady zielone oraz pozostałości po przycince krzewów zostają rozdrobnione i poddane mieszaniu. Po zakończeniu przygotowania kontenery napełniane są materiałem przeznaczonym do kompostowania. Urządzenie do przesuwania kontenerów, połączone z dostarczaniem materiału zależnie od stanu napełnienia kontenerów zapewnia optymalny przebieg procesu. Napełnione kontenery zostają przyjęte przez wywrotkę i przekazane do sekcji intensywnego humusowania, gdzie zostają podłączone do systemu na- i odpowietrzającego. Wprowadzone sterowanie komputerowe przejmuje nadzór nad procesem kompostowania, którego faza intensywna trwa około 14 dni. W zależności od zapotrzebowania na tlen, do materiału doprowadzane jest - w pełni automatycznie - świeże powietrze, a proces jest procesem aerobowym. Powstające podczas procesu powietrze odlotowe zostaje w celu usunięcia przykrego zapachu przeprowadzone przez filtr biologiczny a następnie uwolnione do atmosfery. Gromadząca się w czasie procesu woda jest zbierana w specjalnym pojemniku oraz powtórnie doprowadzana do kontenera. Rozkład materiału organicznego w czasie fazy intensywnej procesu kompostowania prowadzi wraz z temperaturami 55-70°C do higienizacji materiału. Świeży kompost powstały w fazie intensywnej procesu kompostowania (stopień shumusowania II lub III) jest stabilny biologicznie oraz wolny od nieprzyjemnego zapachu. Podczas trwającej 4-6 tygodni fazy kompostowania dodatkowego w kopcu kompost osiąga stopień shumusowania IV lub V.

Pozostałe odpady

Do CZO będą przyjmowane także inne odpady np. gruz budowlany, gałęzie, drewno, itp., które nie będą segregowane, lecz jedynie składowane i w miarę możliwości przetwarzane. Odbywać będzie się to na placach na inne odpady do przetwarzania po zgromadzeniu odpowiedniej ilości niezbędnej do sprowadzenia specjalistycznych urządzeń i maszyn. Omawiane odpady będą mogły być tam w bezkolizyjny sposób zwożone i równie prosto wywożone. Do budynku do demontażu podzespołów będą trafiały meble, sprzęt RTV i AGD, po czym będzie się odbywała ich naprawa lub demontaż. Również odpady niebezpieczne, które znajdują się zazwyczaj w strumieniu odpadów komunalnych po wysegregowaniu będą mogły być czasowo magazynowane w odpowiednich kontenerach w specjalnie do tego celu zaprojektowanych boksach na odpady niebezpieczne.

## Informacja, edukacja i konsultacje

Udzielanie informacji, zaangażowanie społeczeństwa i konsultacje są niezbędnymi elementami realizacji każdego Planu Gospodarki Odpadami. Dobrze przeprowadzona kampania informacyjna i konsultacje mogą się znacząco przyczynić do osiągnięcia celów i zadań wyznaczonych w Planie. Najlepszy schemat lub inicjatywa nie zda się na nic, jeśli mieszkańcy i inni wytwórcy odpadów (użytkownicy systemu gospodarki odpadami) nic o nich nie wiedzą lub nie wiedzą, jak z nich korzystać. W związku z tym informowanie o systemach powinno stanowić istotną część działalności CZO. Zapotrzebowanie na informacje o gospodarce odpadami wzrośnie z postępem wdrażania systemu zbiórki odpadów. Nader celowym jest zaangażowanie pozarządowych organizacji ekologicznych w proces informacyjno-edukacyjny. Miasto i CZO powinno opracować strategię informacyjną obejmującą plan działań na swoim terenie. Ponadto powinna w regularnych odstępach czasu oceniać zapotrzebowanie na działania dodatkowe w tym zakresie.

Miasto i/lub Związek Międzygminny CZO SELEKT powinny zaplanować na przykład następujące działania:

- kampanię informacyjną skierowaną do właścicieli domów jednorodzinnych i zabudowy szeregowej, promującą kompostowanie odpadów z ogrodów,

- kampanię informacyjną skierowaną do wszystkich gospodarstw, promującą korzystanie z pojemników na odpady i segregację surowców wtórnych oraz frakcji biodegradowalnej,

- kampanię informacyjną skierowaną do instytucji handlowych (biura, sklepy) dotyczącą segregacji materiałów do recyklingu (papier, tektura itp.).

Poniżej przedstawiono niektóre sposoby przekazywania informacji zachęcających mieszkańców do segregacji odpadów:

- artykuły w mediach drukowanych,

- plakaty, broszurki, plakietki,

- informacje zamieszczone w Internecie,

- porady udzielane telefonicznie,

- „pojazd informacyjny” jeżdżący po miejscowościach,

- nauczanie i szkolenia o odpadach w szkołach,

- imprezy edukacyjne w obiektach gospodarki odpadami

- konkursy na temat gospodarki odpadami

Do najważniejszych czynników zapewniających wysoką skuteczność edukacji i kształtowania świadomości społecznej należy zaliczyć:

- ciągłość (informacje muszą być udostępniane przez długi czas),

- rozpoznanie (podobne znaki rozpoznawcze – logo we wszystkich rodzajach mediów),

- różnorodność (łączenie różnych rodzajów mediów i form przekazu),

- skoncentrowane wykorzystanie różnych mediów (wykorzystanie mediów lokalnych skupiających się na wybranych grupach odbiorców),

- profesjonalizm (wykorzystanie zawodowych dziennikarzy i pracowników branży reklamowej),

- wizualizacja (materiały pisemne muszą być wzbogacone obrazem),

- wyzwanie dla odbiorcy (informacje powinny zmuszać odbiorcę do myślenia),

- zaangażowanie innych zainteresowanych stron (szkoły, stowarzyszenia, organizacje, kluby itp.)

- drobne darmowe usługi dla mieszkańców (np. darmowy kompost),

- dialog z mieszkańcami,

- kontrola i wizyty powtórne w wybranych miejscach, jeśli pojawią się problemy.

## Doskonalenie kadr

Nowoczesne planowanie gospodarki odpadami w wielu aspektach przedstawia nowe koncepcje i, co za tym idzie, stawia nowe wyzwania administracji publicznej i urzędnikom. Nowe elementy to zwłaszcza procedury administracyjne, udział sektora prywatnego i potencjalne zaangażowanie społeczeństwa w procesie planowania wdrażania planu. Proces planowania, a później wdrażania, ukierunkowany strategicznie i oparty na definiowaniu polityki, celów i zadań wydaje się trudniejszy dla pracowników administracji aniżeli osoby zajmującej się planowaniem. W związku z tym szczególnie istotne są kompetencje pracowników wydziałów odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami i ich doskonalenie zawodowe.

Edukacja i szkolenia mogą uwzględniać następujące tematy i dziedziny:

- edukacja ogólna, łącznie z kursami językowymi (zwłaszcza w aspekcie integracji z Unią Europejską),

- szkolenia w zakresie ogólnych zasad planowania i problemów związanych z planowaniem gospodarki odpadami,

- rozwiązania technologiczne dla sektora odpadowego – systemy zbierania odpadów, transportu (w tym przeładunku) odpadów, instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- kwestia uczestnictwa sektora prywatnego, łącznie z dokumentacją i procedurami przetargowymi, oceną ofert i wyborem wykonawcy; negocjacje umowy; monitoring kontraktu i działania uzupełniające; monitoring wykonania umowy i działania uzupełniające,

- kontrola działalności i planowanie, eksploatacja instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- kwestie zarządzania – systemy rachunkowe, zatrudnienie, powoływanie zespołów, podział obowiązków,

- kwestie polityki – rozpowszechnianie informacji, konsultacje społeczne, zrozumienie i zatwierdzenie planu gospodarki odpadami, zaangażowanie społeczeństwa w proces planowania.